МИНИСТЕРСТВО ЮСТИЦИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ РОССИЙСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЦЕНТР СУДЕБНОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ РЕГИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР СУДЕБНОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ

ИССЛЕДОВАНИЕ АВТОМОТОТРАНСПОРТНЫХ  СРЕДСТВ В ЦЕЛЯХ ОПРЕДЕЛЕНИЯ СТОИМОСТИ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОГО РЕМОНТА

И ОЦЕНКИ

## (Методические рекомендации для судебных

экспертов)

Печатается по решению научно-методического совета РФЦСЭ при Минюсте России

Москва 2013

УДК 343.148.63

ББК 67.99 (2) 94

И 85

Методические рекомендации подготовили:

Е.Л. Махнин, С.В. Федотов

(ФБУ Российский федеральный центр судебной экспертизы при Минюсте России)

С.О. Галевский, М.А. Калинин,  Д.М. Кошелев, С.Б. Суслов

(ФБУ Северо-Западный РЦСЭ Минюста России)

И.В. Алексеев (ФБУ Приволжский РЦСЭ Минюста России)

Г.О. Петров (ФБУ Сибирский РЦСЭ Минюста России)

Научные руководители:

С.А. Смирнова – доктор юридических наук, профессор (ФБУ Российский федеральный центр судебной экспертизы при Минюсте России)

В.Г. Григорян – кандидат технических наук (ФБУ Российский федеральный центр судебной экспертизы при Минюсте России)

Д.М.Кошелев – ФБУ Северо-Западный РЦСЭ Минюста России

И85		Исследование автомототранспортных средств в целях определения стоимости восстановительного ремонта и оценки. Методические рекомендации для судебных экспертов – М.: РФЦЭ, 2013. — 128 с.

Настоящие Рекомендации определяют общие положения, принципы, методы и порядок производства судебных автотехнических экспертиз (далее – экспертизы) и исследований по экспертной специальности «Исследование транспортных средств, в целях определения стоимости восстановительного ремонта и оценки».

Предназначены для использования судебными экспертами при проведении судебных экспертиз и несудебных исследований, при профессиональной подготовке и повышении квалификации экспертов.

ISBN 978-5-91133-110-8	© Федеральное бюджетное учреждение Российский федеральный центр судебной экспертизы при  Министерстве юстиции Российской Федерации

(ФБУ РФЦСЭ при Минюсте России), 2013

# Содержание

Предисловие	6

- ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ	7

  - Предмет и объекты экспертизы	7

  - Задачи, решаемые экспертами	8

- ТЕРМИНОЛОГИЯ	9

  - Технические термины	9

  - Экономические, оценочные и юридические термины	12

- ОСНОВЫ ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОИЗВОДСТВА ЭКСПЕРТИЗЫ	16

  - Права и обязанности судебных экспертов	16

    - Обязанности судебных экспертов	16

    - Права судебных экспертов	16

  - Судебные и несудебные экспертизы	17

    - Судебные экспертизы	17

      - Основание для назначения судебной экспертизы	17

      - Заключение эксперта	18

      - Сообщение о невозможности дать заключение	20

    - Несудебные экспертизы	20

    - Осмотр АМТС	21

Перечень сведений устанавливаемых при осмотре	21

Рекомендации по фотографированию объектов исследования	22

- ОПРЕДЕЛЕНИЕ ЗАТРАТ НА ВОССТАНОВЛЕНИЕ АМТС	23

  - Общие положения по установлению величины затрат

на восстановительный ремонт АМТС	23

  - Учет износа АМТС	23

  - Определение объема ремонтно-восстановительных работ	23

  - Определение стоимости запасных частей	25

  - Определение стоимости ремонтно-восстановительных работ	25

- ОПРЕДЕЛЕНИЕ СТОИМОСТИ АМТС	27

  - Общие понятия, подходы и методы при определении стоимости АМТС. Исходные данные	27

  - Определение эксплуатационного износа АМТС, его деталей

и оборудования при определении стоимости затратным подходом	29

  - Определение рыночной стоимости АМТС сравнительным подходом	32

    - Метод сравнительного анализа продаж	32

    - Метод расчета таможенных платежей	32

  - Определение стоимости АМТС затратным подходом	33

  - Согласование результатов по подходам	34

  - Определение стоимости АМТС в специфических условиях реализации	35

  - Определение стоимости разукомплектованного АМТС	35

  - Корректировка цены АМТС при наличии дефектов эксплуатации, неисправностей, следов ремонта	36

- ОПРЕДЕЛЕНИЕ СТОИМОСТИ ГОДНЫХ ОСТАТКОВ	37

  - Условия для расчета стоимости годных остатков	37

  - Годные остатки АМТС	37

  - Расчет стоимости годных остатков	37

  - Порядок проведения экспертизы годных остатков АМТС	38

- ОПРЕДЕЛЕНИЕ ВЕЛИЧИНЫ УТРАТЫ ТОВАРНОЙ СТОИМОСТИ В РЕЗУЛЬТАТЕ ПОВРЕЖДЕНИЯ И ПОСЛЕДУЮЩЕГО РЕМОНТА АМТС	40

  - Понятие «утрата товарной стоимости», основания для начисления	40

  - Рекомендации по расчету утраты товарной стоимости	41

Использованная литература	43

Содержание

ПРИЛОЖЕНИЯ	45

Приложение 1. Порядок определения средней стоимости нормо-часа

ремонтно-восстановительных работ в регионе	46

Приложение 2. Методические рекомендации по применению Правил установления размера расходов на материалы и запасные части

при восстановительном ремонте транспортных средств, используемых

при определении размера страховой выплаты в рамках ОСАГО, утвержденных Постановлением Правительства РФ №361 от 24 мая 2010 г	47

Приложение 3. Рекомендации по ретроспективной оценке стоимости

запасных частей для восстановительного ремонта АМТС	51

- Прямой метод ретроспективной оценки стоимости запасных частей.	51

- Косвенные методы ретроспективной оценки стоимости запасных частей.	51

Приложение 4. Виды перекосов кузова легковых автомобилей	53

Таблица П 4.1. Характеристики перекосов кузовов легковых автомобилей	53

Приложение 5. Коэффициенты утраты товарной стоимости	54

Таблица П 5.1. Коэффициенты утраты товарной стоимости для легковых автомобилей и грузовых на их базе	54

Таблица П 5.2. Коэффициенты утраты товарной стоимости для грузовых автомобилей и автобусов	56

Приложение 6. Веса элементов для определения стоимости годных остатков	58

Таблица П 6.1. Процентное соотношение стоимости узлов, агрегатов легковых автомобилей и малотоннажных грузовых на базе легковых к стоимости автомобиля	58

Таблица П 6.2. Процентное соотношение стоимости не поврежденных

деталей грузовых автомобилей	60

Таблица П 6.3. Процентное соотношение стоимости узлов, агрегатов

мотоциклов и мопедов к их стоимости	63

Приложение 7. Показатели износа АМТС на 1000 км пробега	67

Таблица П 7.1. Показатели износа на 1 000 км пробега

для легковых автомобилей по категориям.	67

Таблица П 7.2. Разделение легковых автомобилей производства

СССР, России, стран СНГ на категории.	67

Таблица П 7.3. Разделение легковых автомобилей иностранного

производства на категории.	68

Методика разделения легковых автомобилей по группам износа.	86

Таблица П 7.3.1. Основные признаки групп износа легковых автомобилей	86

Таблица П 7.4. Показатели износа на 1 000 км пробега для мототехники.	87

Приложение 8. Показатели износа (старения) АМТС за 1 год эксплуатации в зависимости от среднегодового пробега.	88

Таблица П 8.1. Показатели износа (старения) за 1 год эксплуатации

для легковых автомобилей.	88

Таблица П 8.2. Показатели износа (старения) за 1 год эксплуатации

для мототехники.	88

Приложение 9. Величина износа дорожно-строительной техники, %	89

Таблица П 9.1. Показатели износа (старения) по годам

для дорожно-строительной техники.	89

Приложение 10. Среднегодовые пробеги. Рекомендации по расчёту

среднегодового пробега АМТС.	90

Таблица П 10.1. Среднегодовые пробеги и пробеги с начала эксплуатации легковых автомобилей отечественного производства (Россия и СССР), эксплуатирующихся на территории Российской Федерации	90

Таблица П 10.2. Среднегодовые пробеги и пробеги с начала эксплуатации легковых автомобилей импортного производства, эксплуатирующихся на территории Российской Федерации*	90

Таблица П 10.3. Значения среднегодовых пробегов грузовых автомобилей отечественного производства (Россия и СССР) для различных видов перевозок на территории Российской Федерации	91

4	Исследование автомототранспортных средств в целях определения стоимости восстановительного ремонта и оценки

Содержание

Таблица П 10.4. Значения среднегодовых пробегов грузовых

автомобилей в Германии	95

Таблица П 10.5. Среднегодовые пробеги автобусов

на территории Российской Федерации	95

Таблица П 10.6. Среднегодовые пробеги транспортных средств за рубежом	96

Таблица П 10.7. Среднегодовые пробеги для мототехники	96

Приложение 11. Коэффициенты приведения цен на модели АМТС, снятых с производства, к ценам выпускаемых моделей АМТС.	97

Таблица 11.1. Коэффициенты приведения цен на модели АМТС, снятых с производства, к ценам выпускаемых моделей АМТС.	97

Приложение 12. Пример определения стоимости легкового автомобиля.	105

Таблица П 12.1. Описание объектов аналогов	106

Таблица П 12.2. Корректировка стоимостей объектов аналогов	107

Таблица П 12.3. Определение весов подходов	109

Приложение 13. Оценка шин.	110

Определение износа шин в целях определения их стоимости.	110

Маркировка шин.	110

Таблица П 13.1. Скоростные индексы шин.	111

Таблица П 13.2. Индексы грузоподъемности шин.	111

Приложение 14. Идентификация АМТС.	113

Приложение 15. Пример акта осмотра транспортного средства	115

Приложение 16. Пример заключения эксперта.	117

Приложение 17. Пример сообщения о невозможности дать заключение.	122

Приложение 18. Пример акта экспертного исследования	124

Приложение 19. Пример заключения о стоимости АМТС для органов нотариата.	127

# Предисловие

### к Методическим рекомендациям «Исследование автомототранспортных средств в целях определения стоимости восстановительного ремонта и оценки» (издание третье, переработанное и дополненное)

Методические рекомендации разработа- ны в рамках темы №8 Плана основных на- учно-исследовательских работ в области судебной экспертизы, выполняемых фе- деральными бюджетными судебно-экс- пертными учреждениями Министерства юстиции Российской Федерации в 2012 году, утвержденным Приказом Минюста России от 24 февраля 2012 года за №21.

Настоящие Методические реко- мендации по определению стоимости восстановительного ремонта и   оцен- ки автомототранспортных средств (да- лее – «Рекомендации») устанавливают методику проведения автотехнических экспертиз и исследований в системе су- дебно-экспертных учреждений Мини- стерства юстиции РФ.

Рекомендации могут быть использо- ваны также другими экспертными орга- низациями (экспертами, специалистами) при определении стоимости восстано- вительного ремонта и оценки стоимости автомототранспортных средств их узлов, агрегатов, деталей.

За основу настоящих Рекомендаций принято Методическое руководство [3], разработанное в 2007 году (его действие заканчивается одновременно с изданием нового), в которые внесены существен- ные изменения и дополнения.

Переработка методического руковод- ства вызвана следующими причинами:

- частично устарели или стали недо- статочны по своему содержанию поло- жения предыдущего методического руко- водства;

- утвержденные      Постановлени- ем Правительства РФ № 361 от 24 мая 2010 года «Правила установления раз- мера расходов на материалы и запасные части при восстановительном ремонте транспортных средств, используемых при определении размера страховой вы- платы в рамках ОСАГО» требуют рекомен- даций по применению в системе СЭУ Ми- нюста России;

- за прошедший период произошла существенная смена модельного ряда транспортных средств, появилось значи- тельное количество новых моделей и мо- дификаций;

- необходимостью дополнения ме- тодического  руководства   положением о методике расчёта стоимости годных остатков грузовых автомобилей и мото- техники;

- за истекший период внесены изме- нения в ГПК РФ в части, регламентирую- щей права и обязанности судебных экс- пертов.

При разработке настоящих Рекомен- даций использовались результаты совре- менных научных исследований и практи- ческий опыт проведения автотехнических экспертиз в системе судебно-экспертных учреждений Министерства юстиции Рос- сийской Федерации.

Авторы выражают свою искреннюю признательность   экспертам    Губаре- ву В.В. (ФБУ Челябинская ЛСЭ Минюста России) и Сабирзянову Р.Ф. (ФБУ РФЦСЭ при Минюсте России) за их вклад в под- готовку данных Рекомендаций.

# ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Настоящие Рекомендации  разработаны в целях переработки Методического ру- ководства [3]. Рекомендации определя- ют общие положения, принципы, методы и организацию производства автотехни- ческих экспертиз (далее – экспертизы) по специальности № 13.4: «Исследова- ние транспортных средств, в целях опре- деления стоимости восстановительного ремонта и оценки».

Рекомендации разработаны с учетом требований Федерального закона «О го- сударственной судебно-экспертной де- ятельности в Российской Федерации» [1], приказа Министерства юстиции Рос- сийской Федерации «Об утверждении перечня родов (видов) экспертиз, вы- полняемых в федеральных бюджетных судебно-экспертных учреждениях Миню- ста России, и перечня экспертных специ- альностей, по которым предоставляется право самостоятельного производства судебных экспертиз в федеральных бюд- жетных судебно-экспертных учреждениях Минюста России» [2], а также норматив- ной правовой и нормативно-технической документации по вопросам экспертной деятельности в отношении транспорт- ных средств, технической эксплуатации транспортных средств и безопасности дорожного движения.

Основными задачами Рекомендаций являются:

- обеспечение проведения судебных и несудебных экспертиз на единой мето- дической основе;

- обеспечение  полноты,   точности и доказательности результатов экспертиз и исследований.

Рекомендации разработаны на основе результатов современных научных иссле- дований по видам экспертной деятельно- сти в отношении транспортных средств, результатов статистического исследо- вания товарных рынков транспортных средств, запасных частей к транспортным средствам, материалов для ремонта и ра- бот по ремонту транспортных средств. При разработке Рекомендаций учтены положения действующих нормативных правовых актов, нормативно-техни- ческой и методической документации по вопросам судебной экспертизы, экс- пертной  деятельности  на  транспорте,

технической эксплуатации транспортных средств, а также отечественный и зару- бежный практический опыт экспертной деятельности в отношении транспортных средств.

Настоящие Рекомендации следует применять при производстве судебных экспертиз и исследований вместо Мето- дического руководства [3], действие ко- торого заканчивается.

Рекомендации предназначены для ис- пользования:

- судебными экспертами, имеющими право самостоятельного производства автотехнических экспертиз по специ- альности: «Исследование транспортных средств, в целях определения стоимости восстановительного ремонта и оценки»;

- в Системе добровольной сертифи- кации методического обеспечения су- дебной экспертизы в государственных судебно-экспертных учреждениях Миню- ста России;

- при профессиональной переподго- товке и повышении квалификации судеб- ных экспертов.

Рекомендации содержат:

- методику определения стоимости автомототранспортного средства (да- лее – АМТС) с учетом его технического состояния, износа, комплектности, нали- чия дефектов и т.д.;

- методику   определения    затрат на восстановление АМТС;

- методику определения стоимости годных остатков АМТС;

- методику определения величины утраты товарной стоимости АМТС;

- различного рода рекомендации, об- разцы используемых документов, спра- вочные данные, таблицы, перечень не- обходимых технических, юридических, экономических и оценочных терминов. Применение данных Рекомендаций обе- спечивает единую методическую осно- ву для судебных экспертов, а также до- стоверность, точность, доказательность и объективность полученных результатов.

## Предмет и объекты экспертизы

Предметом судебных автотехнических экспертиз,  рассматриваемых  в  данных

Исследование автомототранспортных средств в целях определения стоимости	7

восстановительного ремонта и оценки

Рекомендациях, является установление фактических данных о техническом со- стоянии АМТС, дате выпуска АМТС, при- надлежности его к определенной марке и модели, наличия и характера техниче- ских повреждений, причин их возникно- вения, стоимости АМТС и отдельных деталей, узлов, агрегатов, стоимости восстановительного ремонта и утраты то- варной стоимости АМТС в результате до- рожно-транспортного происшествия или при иных обстоятельствах.

Объектами рассматриваемых автотех- нических экспертиз могут являться:

- АМТС в целом, как сложное изде- лие; его детали, узлы, агрегаты;

- информация представительств ав- топроизводителей, предприятий авто- сервиса, торговли и т.д.;

- данные средств массовой инфор- мации, сети интернет, справочники, фо- томатериалы, относящиеся к предмету экспертизы;

- документы и материалы, представ- ленные для проведения экспертизы или исследования.

## Задачи, решаемые экспертами

В рамках рассматриваемых в данном до- кументе судебных автотехнических экс-

пертиз, а также исследований, могут ре- шаться следующие задачи:

    - идентификация объекта эксперти- зы (установление  фактических  данных о марке, модели, модификации, комплек- тации, даты выпуска или периода произ- водства представленного на исследова- ние АМТС);

    - установление фактических данных о техническом состоянии АМТС в целом или его конкретного узла, детали, агрега- та;

    - определение технологии и стоимо- сти восстановительного  ремонта АМТС в связи с дорожно-транспортным проис- шествием, или в результате иных повреж- дений;

    - установление наличия,  характера и объема технических повреждений и их идентификация на предмет образования (возникновения) от конкретного события;

    - определение износа АМТС, его со- ставляющих;

    - определение рыночной стоимости АМТС и его отдельных элементов;

    - установление стоимости годных остатков АМТС;

    - определение величины утраты то- варной стоимости АМТС.

Все задачи решаются в соответствии с компетенцией эксперта, определенной соответствующей программой подготовки.

# ТЕРМИНОЛОГИЯ

Таблица 2.1. Термины, применяющиеся при производстве автотехнических экспер- тиз и исследований по определению стоимости восстановительного ремонта и оценке АМТС

| 2.1. Технические термины |  |
| --- | --- |
| Аналог | Объект того же назначения, близкий по совокупности существенных признаков (имеющий сходные характеристики). При установлении сходства АМТС можно выделить три уровня: - функциональное сходство (по области применения, назначению); - конструктивное сходство (по конструктивной схеме, составу и компо новке элементов, дизайну и эргономике); - параметрическое сходство (по значению параметров). При полном достижении функционального, конструктивного и параметрического сходств принято говорить об идентичности объек тов, а при приблизительном и частичном сходствах – об аналогичности |
| Агрегат | Сборочная единица, обладающая полной взаимозаменяемостью, воз можностью сборки отдельно от других составных частей изделия или из делия в целом и способностью выполнять определенную функцию в из делии или самостоятельно |
| Вздутие | Изменение геометрической формы поверхности лакокрасочного покры тия или пластичных конструктивных материалов в виде выпуклости |
| Вмятина | Изменение геометрической формы конструктивного элемента АМТС, характеризующееся вдавленностью следовоспринимающей поверхности, появляющейся вследствие остаточной деформации материала элемента |
| Выпучина | Изменение геометрической формы конструктивного элемента АМТС, ха рактеризующееся выдавленностью следовоспринимающей поверхности, появляющейся вследствие остаточной деформации материала элемента |
| Восстановительный ремонт | Комплекс мероприятий (работ), необходимых для восстановления экс плуатационных свойств и потребительских качеств, предусмотренных нормативнотехнической документацией заводаизготовителя, которые АМТС имело непоседственно до повреждения (появления неисправно сти) |
| Вспомогательный материал | Материал, который необходим для процесса производства, но который не входит в вещественной форме в конечный продукт (при ремонте АМТС: растворитель, смывка и т.д.) |
| Грузоподъёмность | Масса груза, на перевозку которого рассчитано данное транспортное средство; основная эксплуатационная характеристика транспортного средства |
| Демонтаж | Снятие элемента (агрегата, узла, детали) или его составной части с места установки на АМТС |
| Деталь | Изделие, изготовленное из однородного по наименованию и марке мате риала без применения сборочных операций |
| Дефект | Несоответствие продукции (изделия) установленным требованиям нор мативнотехнической документации заводаизготовителя вследствие ошибок конструирования, нарушения технологического процесса произ водства либо ремонта или правил эксплуатации |
| Дефект значительный | Дефект, который существенно влияет на использование продукции по назначению и (или) на её долговечность, но не является критическим |

Исследование автомототранспортных средств в целях определения стоимости	9

восстановительного ремонта и оценки

| Дефект критический | Дефект, при наличии которого использование продукции по назначению, практически невозможно или недопустимо |
| --- | --- |
| Дефект малозначительный | Дефект, который существенно не влияет на использование продукции по назначению и её долговечность |
| Деформация | Изменение формы или размеров тела или его части под действием внеш них сил или внутренних напряжений |
| Диагностирование общее | Диагностирование систем АМТС (агрегата) по параметрам, характеризу ющим их общее техническое состояние без выявления конкретной неис правности (работоспособные или неработоспособные) |
| Дополнительное оборудование | Оборудование, которое может быть установлено заводомизготовителем на всех АМТС данной серии по индивидуальному заказу, а также обо рудование, установленное на АМТС в процессе его эксплуатации помимо серийного оборудования |
| Дорожнотранс портное происшествие | Событие, возникшее в процессе движения по дороге транспортного сред ства и с его участием, при котором погибли или ранены люди, поврежде ны транспортные средства, груз, сооружения, либо причинён иной мате риальный ущерб |
| Задиры | Следы скольжения с повреждением поверхностного слоя следовоспри нимающей поверхности в виде отделения (частичного или полного) или отрыва и последующего сдвига мелких частиц и фрагментов её материала |
| Идентификацион ный номер (VIN) | Уникальный 17значный номер, присвоенный АМТС заводомизготови телем |
| Идентификация АМТС | Комплексное исследование, включающее в себя: - установление конструктивных, функциональных и эксплуатационных характеристик транспортного средства, определяющих его марку, мо дель, модификацию; - исследование маркировочных обозначений на агрегатах АМТС в целях расшифровки информации об АМТС; - установление соответствия маркировочных обозначений на АМТС за писям в сопроводительных (регистрационных /правоустанавливающих) документах |
| Идентификация установленного на АМТС оборудо вания | Исследование, состоящее из этапов: - определение перечня оборудования, установленного на АМТС по функциональному признаку; - определение модели и изготовителя оборудования |
| Идентичное АМТС | См. Аналог |
| Исправное состоя ние (исправность) | Состояние объекта, при котором он соответствует всем требованиям, установленным нормативнотехнической документацией изготовителя |
| Качество выпол ненного ремонта | Соответствие (несоответствие) технических характеристик, внешнего вида и интерьера АМТС после ремонта требованиям нормативной доку ментации |
| Мелкие детали (крепёж) | Метизы, нормали и др. крепежносвязующие детали и материалы одно разового использования, применение которых необходимо (предусмо трено технологией) при выполнении ремонта АМТС Для оптимизации процесса расчета калькуляции их стоимость принима ется как 2% стоимости заменяемых основных деталей АМТС Стоимость мелких деталей может определяться как 2% стоимости узлов, подлежащих разборке в целях ремонта, при отсутствии в программных комплексах сведений о стоимости ремонтных комплектов к ним |

10	Исследование автомототранспортных средств в целях определения стоимости восстановительного ремонта и оценки

| Модельный год | Условный год выпуска АМТС, указываемый (в большинстве случаев) в VIN. Как правило, VIN содержит информацию не о фактической дате выпуска, а о так называемом модельном годе. Модельный год в автомоби лестроении не совпадает с годом календарным и у большинства автопро изводителей начинается с июля. Например: если автомобиль фактически выпущен в октябре 1998 г., то в VIN, как правило, будет указан 1999 мо дельный год |
| --- | --- |
| Монтаж | Установка элемента (агрегата, узла, детали) или его составных частей на предусмотренное для них место на АМТС |
| Наружная окраска | Окраска наружных поверхностей АМТС (при необходимости – с окра ской торцов и проемов дверей, сточных желобков капота и крышки ба гажника в соответствии с требованиями изготовителя) |
| Наслоение | Связанное с процессом следообразования перенесение материала одного объекта на следовоспринимающую поверхность другого. При дорожно транспортных происшествиях наблюдаются наслоения краски, резины или других конструктивных материалов, с одного транспортного сред ства на другом, следы наслоения на дорожном покрытии от колес транс портного средства |
| Недопробег АМТС | Отрицательное значение разности фактического и среднестатистическо го пробега АМТС |
| Неисправное со стояние (неисправ ность) | Состояние объекта, при котором он не соответствует хотя бы одному из требований, установленных нормативнотехнической документацией изготовителя |
| Неработоспособное состояние (нерабо тоспособность) | Состояние объекта, при котором значение хотя бы одного заданного па раметра, характеризующего способность выполнять заданные функции, не соответствует требованиям, установленным нормативнотехнической документацией изготовителя |
| Одометр | Прибор для определения пройденного расстояния АМТС |
| Основной материал | Материал, масса которого входит в массу основного изделия (краска, ан тикоррозионное, противошумное покрытие и т.д.) |
| Перепробег АМТС | Положительное значение разности фактического и среднестатистическо го пробега АМТС |
| Повреждение | Нарушение исправности физического объекта вследствие влияния на него внешних воздействий, превышающих уровни, установленные в нормативнотехнической документации |
| Полная окраска | Окраска наружных и внутренних поверхностей АМТС |
| Проверка | Исследование АМТС или его элемента (агрегата, узла, детали, системы) с контролем рабочих параметров (характеристик). В ряде случаев может выполняться только после частичной или полной разборки АМТС (агре гата) и/или применением измерительных средств |
| Работоспособное состояние (работо способность) | Состояние объекта, при котором он способен выполнять заданные функ ции, сохраняя значения основных выходных параметров в пределах, установленных нормативнотехнической документацией |
| Разборка | Разделение изделия на детали и (или) сборочные единицы |
| Разрушение | Неконтролируемое разделение конструктивного элемента на части или полная потеря формы и свойств объекта под влиянием внешнего воздей ствия |
| Регулировка | Процесс (операция) изменения связей в системе в целях достижения определенных параметров её функционирования |

Исследование автомототранспортных средств в целях определения стоимости	11

восстановительного ремонта и оценки

| Ремонтные материалы | Основные и вспомогательные материалы, используемые при ремонте |
| --- | --- |
| Серийная комплек тация АМТС (серийное оборудо вание) | Оборудование, которое устанавливается заводомизготовителем на всех АМТС данной модификации (серии) в обязательном порядке |
| Сквозная коррозия | Местная коррозия, вызвавшая разрушение металла насквозь |
| Скол | Полное отделение фрагмента материала от поверхности конструктивного элемента АМТС |
| Скрытый дефект | Дефект, который не может быть выявлен при осмотре транспортного средства, для выявления которого необходима дополнительная проверка детали, узла или агрегата. |
| Сопряжение | Относительное положение составных частей изделия при сборке, харак теризующееся соприкосновением их поверхностей и (или) зазором меж ду ними, заданными в конструкторской документации. |
| Точечная коррозия | Местная коррозия металла в виде отдельных точечных поражений |
| Транспортное средство | Устройство, предназначенное для перевозки по дорогам людей, грузов или оборудования, установленного на нем. Транспортным средством так же является прицеп (полуприцеп и прицепроспуск), не оборудованный двигателем и предназначенный для движения в составе с механическим транспортным средством |
| Узел | Сборочная единица, которую можно собрать отдельно от других состав ных частей изделия или от изделия в целом и которая может выполнять определенные функции в изделиях одного назначения только совместно с другими составными частями |
| Условия эксплуатации | Совокупность внешних факторов, оказывающих влияние на расходова ние ресурса АМТС (износ АМТС). К ним относятся: режим движения и нагрузка на АМТС, дорожные и климатические условия, качество то плива, смазочных материалов, технического обслуживания и мастерства вождения |
| Царапина | Повреждение поверхности конструктивного элемента АМТС без изме нения его геометрии и без разрыва его материала, с образованием не значительного углубления преимущественно линейной формы, длина которого больше его ширины. Различаются царапины ЛКП и основного материала конструктивного элемента АМТС |
| 2.2. Экономические, оценочные и юридические термины |  |
| Годные остатки АМТС | Исправные, имеющие остаточную стоимость детали, узлы и агрегаты АМТС, годные к дальнейшей эксплуатации, которые можно демонтиро вать с поврежденного автотранспортного средства и реализовать |
| Генеральная совокупность | Совокупность объектов исследования, удовлетворяющих заданным ус ловиям, из которого выбираются объекты для изучения (выборка, репре зентативная выборка) |
| Дата исследования (оценки) | Дата, по состоянию на которую определяется стоимость объекта исследо вания или стоимость восстановительного ремонта |
| Выборка | Множество объектов, отобранных специальным образом для исследова ния |
| Дата выпуска АМТС | Дата завершения производства АМТС заводомизготовителем (дата за вершения всех технологических и административных процессов, связан ных с производством единицы продукции «АМТС»). Дату выпуска следу ет отличать от модельного года |

12	Исследование автомототранспортных средств в целях определения стоимости восстановительного ремонта и оценки

| Дата начала эксплуатации АМТС | Дата, с которой разрешена эксплуатация АМТС (АМТС получает допуск к эксплуатации, например: дата выдачи технического паспорта, паспорта транспортного средства или другого регистрационного документа) |
| --- | --- |
| Затратный подход | Совокупность методов определения стоимости (оценки) объекта иссле дования, основанных на определении затрат, необходимых для воспроиз водства либо замещения объекта исследования (оценки), с учетом износа и устареваний |
| Конъюнктура рынка | Уровень спроса и предложения на аналогичные исследуемому АМТС объекты |
| Метод оценки | Последовательность процедур, позволяющая на основе существенной для данного метода информации определить стоимость объекта исследо вания (оценки) в рамках одного из подходов |
| Оригинальная за пасная часть | Деталь (узел, агрегат) которая проверена и сертифицирована изготови телем АМТС |
| Осмотр АМТС | Органолептическое исследование АМТС в целях: идентификации АМТС, определения работоспособности АМТС, выявления повреждений или дефектов, следов ремонта. Порядок осмотра указан в п. 3.2.3 |
| Объект исследова ния (оценки) | В данных Рекомендациях под объектами исследования (оценки), если не оговорено иное, понимается АМТС в целом, его детали, узлы, агрегаты |
| Перекос | Нарушение сверх допустимых пределов геометрических параметров проемов окон, дверей, капота, крышки багажника, лонжеронов, а также местоположения базовых точек крепления силового агрегата, подвесок (мостов) и узлов трансмиссии на основании кузова АМТС |
| Подход к оценке | Совокупность методов определения стоимости (оценки), объединенных общей методологией |
| Полная восстано вительная стои мость | Затраты на воспроизводство объекта исследования (оценки), необхо димые для создания точной копии объекта исследования (оценки) с ис пользованием применявшихся при создании объекта оценки материалов и технологий |
| Полная стоимость замещения | Затраты на замещение объекта исследования (оценки), необходимые для создания аналогичного объекта с использованием материалов и тех нологий, применяющихся на дату исследования (оценки) |
| Полное уничтоже ние АМТС | Под полным уничтожением АМТС в МР понимается такое состояние АМТС, при котором восстановление свойств, которые АМТС имело не посредственно до повреждения, физически невозможно или экономиче ски нецелесообразно (т.е. при условии соблюдения технологии ремонта стоимость восстановления АМТС с учетом эксплуатационного износа за меняемых деталей, узлов, агрегатов составляет 80% и более его стоимости на момент повреждения) |
| Потребительские свойства АМТС | Полезность АМТС, способность его удовлетворять какуюлибо потреб ность (техническую, экономическую, социальную, эстетическую) |
| Репрезентативная выборка | Выборочная совокупность, в которой основные характеристики совпада ют с характеристиками генеральной совокупности. Только для этого типа выборки результаты исследования части единиц можно распространять на всю генеральную совокупность |
| Рынок | Всеобщая форма связи, позволяющая сводить вместе покупателей и про давцов товаров и услуг. Автомобильный рынок (авторынок товаров и ус луг) – один из сегментов рынка |

Исследование автомототранспортных средств в целях определения стоимости	13

восстановительного ремонта и оценки

| Рыночная стоимость транс портного средства | Наиболее вероятная стоимость, по которой транспортное средство мо жет быть отчуждено на открытом рынке в условиях конкуренции, когда стороны сделки действуют разумно, располагая всей необходимой ин формацией, а на величине стоимости сделки не отражаются какиелибо чрезвычайные обстоятельства |
| --- | --- |
| Совокупный тамо женный платеж | Взимаемая без деления на источники сумма, состоящая из суммы сбо ров за таможенное оформление, таможенной пошлины, акциза и налога на добавленную стоимость, рассчитанных по утвержденным правилам таможенного оформления |
| Сравнительный подход | Совокупность методов определения стоимости объекта исследования (оценки), основанных на сравнении объекта исследования (оценки) с объектами – аналогами объекта исследования (оценки), в отношении которых имеется информация о ценах. Объектом – аналогом объекта исследования (оценки) для целей определения стоимости признается объект, сходный объекту исследования (оценки) по основным экономи ческим, материальным, техническим и другим характеристикам, опреде ляющим его стоимость |
| Среднегодовой пробег | Величина годового пробега автомобиля условно принятая равной сред нестатистической величине пробега автомобилейаналогов |
| Стоимость вос становительного ремонта Ср | Наиболее вероятная величина затрат на работы, запчасти и материалы, которые необходимы для восстановления АМТС в соответствии с требо ваниями действующих на дату оценки нормативов |
| Стоимость АМТС исходная Цисх | Стоимость АМТС, являющаяся «точкой отсчета» при определении стои мости АМТС на момент его предъявления или на момент происшествия затратным подходом или методом расчета таможенных платежей |
| Стоимость АМТС окончательная Цок | Стоимость АМТС с учетом всех влияющих факторов (с учётом эксплуа тационного износа, дополнительного оборудования, дефектов в резуль тате ненадлежащей эксплуатации и хранения, неустранённых поврежде ний и т.д.), т. е. рыночная стоимость |
| Судебный эксперт | Эксперт, которому судом (следователем) поручено производство экспер тизы. Государственный судебный эксперт – аттестованный работник госу дарственного судебноэкспертного учреждения, производящий судеб ную экспертизу в порядке исполнения своих должностных обязанностей |
| Существенный не достаток | «Существенный недостаток товара (работы, услуги) – неустранимый недо статок или недостаток, который не может быть устранен без несоразмер ных расходов или затрат времени, или выявляется неоднократно, или про является вновь после его устранения, или другие подобные недостатки» Разъяснения понятия «существенный недостаток» изложены в Поста новлении Пленума Верховного Суда РФ от 28.06.2012 № 17 «О рассмо трении судами гражданских дел по спорам о защите прав потребителей» |
| Таможенные плате жи Ст оформл | Таможенная пошлина, налоги, акцизы, таможенные сборы и другие платежи, взимаемые в установленном порядке таможенными органами при перемещении АМТС или его частей через таможенную границу |
| Таможенная по шлина | Денежный сбор, взимаемый таможенными органами РФ при ввозе АМТС на таможенную территорию РФ или вывозе с этой территории |
| Таможенная стои мость АМТС Стамож | Стоимость АМТС (с учетом расходов по доставке до таможенной грани цы и расходов по страхованию), используемая для целей обложения по шлиной |
| Условия реализа ции | Условия, оказывающие влияние на цену АМТС (срочная продажа, сроч ная покупка, подозрение на скрытые дефекты и т.д.) |

14	Исследование автомототранспортных средств в целях определения стоимости восстановительного ремонта и оценки

| Утилизационная стоимость | Стоимость выработавших свой ресурс и списываемых транспортных средств или не подлежащих восстановлению и реализации после полу ченных повреждений |
| --- | --- |
| Утрата товарной стоимости (УТС) | Снижение стоимости АМТС (товара) изза ухудшения потребительских свойств АМТС вследствие наличия дефектов (повреждений) или следов их устранения либо наличия достоверной информации, что дефекты (по вреждения) устранялись |
| Ущерб | Согласно ст. 15, ч. 2 ГК РФ под реальным ущербом “понимаются расходы, которые лицо, чье право нарушено, произвело или должно будет произ вести для восстановления нарушенного права, утрата или повреждение его имущества” В настоящем Руководстве под ущербом понимается компенсация за полученные повреждения, которая может быть определена как мини мальная из следующих стоимостей: - затраты, необходимые для восстановления эксплуатационных свойств и потребительских качеств АМТС, которые оно имело на мо мент повреждения, утрата товарной стоимости (при этом затраты на транспортировку, хранение АМТС, упущенная выгода в результате простоя АМТС и т.п. экспертом не оцениваются), или - сумма, эквивалентная доаварийной стоимости АМТС за вычетом стоимости его остатков, пригодных для использования (реализации), либо без вычета стоимости остатков, если их невозможно оценить |
| Экспертная органи зация | Юридическое лицо, имеющее в своем штате не менее одного эксперта, для которого эта организация является основным местом работы, а про ведение экспертизы является одним из видов деятельности, предусмо тренных в учредительных (статутных) документах указанной организа ции |
| Эксплуатационный износ Иэ | Относительная утрата стоимости транспортного средства изза измене ния его технического состояния в процессе эксплуатации, физического старения, приводящего к ухудшению функциональных, конструктивных и эксплуатационных характеристик транспортных средств. Основными причинами износа транспортного средства являются выработка, пласти ческие деформации, усталостные разрушения, коррозия, изменение фи зикохимических свойств конструктивных материалов |
| Цена предложения АМТС Цпредл | Цена за АМТС, запрошенная продавцом |

# ОСНОВЫ ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОИЗВОДСТВА ЭКСПЕРТИЗЫ

## Права и обязанности судебных экспертов

### Обязанности  судебных экспертов

Обязанности	судебного	эксперта	ре- гламентируется  Федеральным  законом

«О государственной судебно-экспертной деятельности в Российской Федерации», а также действующим законодательством Российской Федерации.

Если систематизировать в единое целое обязанности судебного экспер- та, то с учетом отдельных противоречий в процессуальных кодексах РФ, судебный эксперт обязан:

- принять к производству поручен- ную ему экспертизу, провести полное ис- следование представленных материалов и документов, дать объективное и обо- снованное заключение по поставленным вопросам;

- явиться по вызову в судебное засе- дание для ответов на вопросы по данному им заключению эксперта;

- не разглашать сведения, которые стали ему известны в связи с производ- ством судебной экспертизы, в том чис- ле сведения, которые могут ограничить конституционные права граждан, а также сведения, составляющие государствен- ную, коммерческую или иную охраняе- мою законом тайну;

- эксперт не вправе самостоятельно собирать материалы для экспертного ис- следования. Все материалы для исследо- вания должны быть представлены орга- ном, назначившим судебную экспертизу;

- в случае недостаточности матери- алов для исследования эксперт обязан направить соответствующее ходатайство в суд или органу, назначившему судебную экспертизу;

- в случае если материалы и доку- менты непригодны или недостаточны для проведения исследований и дачи заключения, а также, если поставлен- ные вопросы выходят за пределы специ- альных знаний эксперта, эксперт обязан направить в суд или орган, назначивший экспертизу, мотивированное сообщение

- невозможности дать заключение;

  - без ведома следователя или суда не вступать в личные контакты с участни- ками процесса, если эти контакты ставят под сомнение его не заинтересованность в исходе дела. Личные контакты эксперта с участниками процесса ограничены рам- ками процессуального законодательства и ведомственных инструкций;

  - обеспечивать сохранность пред- ставленных   объектов    исследований, а также материалов дела. Уничтожать, либо видоизменять объекты исследо- ваний можно только с письменного раз- решения органа или лица, назначившего судебную экспертизу.

Эксперт государственного судебно- экспертного учреждения, кроме того, не вправе:

  - осуществлять судебно-экспертную деятельность в качестве негосударствен- ного эксперта;

  - принимать поручение о производ- стве судебной экспертизы непосред- ственно от каких-либо органов или лиц, за исключением руководителя СЭУ;

  - сообщать кому-либо о результатах судебной экспертизы, за исключением органа или лица её назначившего.

### Права судебных экспертов

Права судебных экспертов регламенти- руются действующим законодательством Российской Федерации, в том числе, Фе- деральным законом «О государственной судебно-экспертной деятельности в Рос- сийской Федерации».

Эксперт при производстве судебной экспертизы имеет право:

      - знакомиться с материалами дела, относящимися к  предмету  экспертизы и ходатайствовать о предоставлении ему дополнительных материалов, необходи- мых для дачи заключения;

      - участвовать, с разрешения следо- вателя, прокурора, дознавателя и суда в процессуальных действиях и задавать вопросы, относящиеся к предмету судеб- ной экспертизы;

      - давать заключение в пределах сво- ей компетенции, в том числе по вопро-

16	Исследование автомототранспортных средств в целях определения стоимости восстановительного ремонта и оценки

сам, хотя и не указанным в определении (постановление) о назначении судебной экспертизы,  но   имеющим   отношение к предмету проводимой им экспертизы (право эксперта на инициативу);

- ходатайствовать перед руководи- телем судебно-экспертного учреждения о привлечении к производству судебной экспертизы других экспертов, если это необходимо для проведения исследова- ний и дачи заключения;

- обжаловать в установленном зако- ном порядке действия органа или лица, назначившего судебную экспертизу, если они ограничивают права эксперта.

## Судебные и несудебные экспертизы

Учитывая сжатость Руководства, в данном разделе рассматриваются лишь основ- ные положения по организации и прове- дению рассматриваемых здесь судебных и несудебных экспертиз.

### Судебные экспертизы

При возникновении в процессе рассмо- трения дел в судах, а также при осущест- влении производства по уголовным делам в стадии предварительного расследова- ния, вопросов, требующих специальных знаний в различных областях науки, тех- ники искусства, ремесла, назначается судебная экспертиза. Проведение экс- пертизы может быть поручено судебно- экспертному учреждению, конкретному эксперту, или нескольким экспертам.

Судебная экспертиза – процессуаль- ное действие, состоящее из проведения исследований и дачи заключения экспер- том по вопросам, разрешение которых требует специальных знаний, и которые поставлены перед экспертом судом, су- дьёй, органом дознания, лицом, произ- водящим дознание, следователем или прокурором, в целях установления об- стоятельств, подлежащих доказыванию по конкретному делу.

Судебная экспертиза является одним из источников доказательств по делу.

В  случае  недостаточной  ясности  или полноты ранее данного заключения, назна- чается дополнительная судебная эксперта. При возникновении у суда, судьи, лица, производящего  дознание,  следователя или прокурора сомнений в правильности,

или обоснованности ранее данного за- ключения, по тем же вопросам назнача- ется повторная судебная экспертиза.

Производство дополнительной судеб- ной экспертизы поручается тому же или другому эксперту (экспертам). Произ- водство повторной судебной экспертизы поручается другому эксперту или другой комиссии экспертов.

#### Основание для назначения судебной экспертизы

Основанием для назначения судебной экспертизы является:

        - постановление лица, проводящего дознание, следователя, прокурора;

        - определение или постановление суда о назначении экспертизы в связи с рассмотрением уголовного, граждан- ского, арбитражного дела.

Эксперт приступает к производству экспертизы после получения письмен- ного указания руководителя экспертного учреждения (его структурного подраз- деления) вместе с определением (по- становлением) о назначении экспертизы и всеми поступившими на экспертизу ма- териалами.

Если представленных на экспертизу материалов недостаточно для решения поставленных вопросов, или имеется необходимость в организации осмотра АМТС, эксперт должен заявить ходатай- ство правоприменителю о предоставле- нии дополнительных материалов и ор- ганизации осмотра АМТС, поскольку эксперт не вправе самостоятельно соби- рать требующиеся ему для производства экспертизы дополнительные документы и объекты. Предоставление дополнитель- ных материалов и организация осмотра являются процессуальным действием, связанным с удовлетворением ходатай- ства эксперта, и является прерогативой правоприменителя.

Эксперт проводит исследование пред- ставленных ему материалов, руковод- ствуясь специальными знаниями и реко- мендованными методиками, в строгом соответствии  с   требованиями   закона и своей компетенцией.

Объекты исследования и материалы дела, поступившие в экспертное учреж- дение, подлежат возврату органу, на- значившему экспертизу,  одновременно с представлением заключения эксперта.

Исследование автомототранспортных средств в целях определения стоимости	17

восстановительного ремонта и оценки

Заключение эксперта с приложениями к нему или сообщение о невозможности дачи заключения составляются в двух эк- земплярах, подписываются экспертом (экспертами) и постранично визируются. Один экземпляр документа передается органу, назначившему экспертизу, а дру- гой хранится в делах учреждения. Под- писи эксперта удостоверяются печатью СЭУ.

Судебная экспертиза может быть про- ведена без исследования АМТС, по пре- доставленным материалам дела и до- кументам, в случае прямого указания правоприменителя о проведении экс- пертизы по материалам дела, или в тех случаях, когда осмотр АМТС физически невозможен (в связи с продажей АМТС, выполненным ремонтом и т.д.), а также в тех случаях, когда ходатайство не удов- летворяется в течение 30 календарных дней. В этом случае эксперт должен сделать запись о том, что автомобиль не осматривался по одной из вышепере- численных причин, а экспертиза прово- дилась по предоставленным материалам дела (документам).

Для правильного решения поставлен- ных вопросов эксперт должен четко по- нимать предмет спора, разрешаемый судом, поэтому необходимо особо тща- тельно изучать исковое заявление, с ко- торого начинаются материалы граждан- ских и арбитражных дел, а также другие материалы дела.

#### Заключение эксперта

На основании проведённых исследова- ний, с учётом их результатов, эксперт от своего имени, или комиссия экспер- тов, дают письменное заключение.

Заключение  эксперта  представля- ет собой письменный документ, пред- усмотренный процессуальным законо- дательством и являющийся источником судебных доказательств, в котором из- ложены основания и условия проведения экспертизы, объекты, исходные данные, вопросы, поставленные на разрешение экспертизы, сам процесс экспертного исследования и фактические данные, установленные экспертом в результате исследования.

Обоснованным является заключение, в котором обстоятельства дела отраже- ны в соответствии с исходными данными,

выводы вытекают из приведенных иссле- дований, содержатся соображения, при- ведшие эксперта к этим выводам, и кото- рое является четким, последовательным, непротиворечивым.

Заключение эксперта состоит из трех частей:   вводной,    исследовательской и выводов. Сообщение о факте разъяс- нения эксперту его прав и обязанностей при проведении экспертизы (с указанием статей процессуального законодатель- ства и лица, разъяснившего эксперту его права, обязанности и ответственность), а также подписка эксперта об уголовной ответственности за дачу заведомо лож- ного заключения по ст. 307 УК РФ оформ- ляется либо непосредственно перед вво- дной частью заключения эксперта, либо отдельным документом.

Во вводной части заключения указыва- ются:

- наименование экспертизы, её реги- страционный номер, является ли она по- вторной, дополнительной, комплексной, комиссионной;

- дата   поступления    материалов на экспертизу в экспертное учреждение, дата начала и дата окончания произ- водства экспертизы (при производстве экспертизы по уголовным делам – до- полнительно время начала и окончания экспертизы);

- сведения об эксперте (экспертах), занимаемая должность, образование, ученая степень, квалификация, стаж экс- пертной работы;

- основание для производства экс- пертизы (наименование документа (опре- деление, постановление), когда и кем оно вынесено);

- описание поступивших на эксперти- зу материалов (с указанием количества листов (страниц)) и объектов (с описани- ем их упаковки и сопроводительных над- писей и печатей);

- ходатайства эксперта об органи- зации осмотра  объекта  исследования и предоставлении дополнительных мате- риалов и результат их рассмотрения;

- вопросы, поставленные на разре- шение экспертизы.

В подразделе «Использованные нор- мативы и источники информации» следует указывать нормативно-правовые акты, справочно-нормативные докумен- ты, методические пособия и руковод- ства, программное обеспечение, а также

18	Исследование автомототранспортных средств в целях определения стоимости восстановительного ремонта и оценки

информационные источники (бумажные периодические издания, каталоги, сай- ты сети Интернет), которые применялись экспертом при решении поставленных вопросов. В заключении должны быть указаны наименования, номера, даты издания информационных источников. Если используются данные сети Интер- нет, то в наблюдательном производстве в обязательном порядке должны хранит- ся распечатки использованных страниц сайтов сети интернет, либо материалов полученных с них.

В исследовательской части заклю- чения описывается процесс экспертного исследования и его результаты, приводят- ся аргументы, обосновывающие выводы.

В подразделе «Результаты исследо- вания предоставленных на эксперти- зу материалов и объектов (исходные данные)» следует указывать лишь те ис- точники и сведения из них, которые будут использованы при дальнейшем эксперт- ном исследовании, например:

- справка ГИБДД о ДТП с указанием повреждений АМТС;

- акты осмотра АМТС специалиста- ми, проводившими независимую техни- ческую экспертизу в связи с ДТП с ука- занием их выводов о состоянии АМТС и, в частности, о его повреждениях;

- калькуляции (сметы) стоимости вос- становительного ремонта и утраты товар- ной стоимости АМТС;

- экспертные заключения экспертов- техников, отчёты об оценке;

- фотографии на электронных и бу- мажных носителях;

- протоколы   судебных    заседаний и другие документы.

Исходные  данные,  используемые при производстве экспертизы, должны удовлетворять требованиям достаточно- сти и достоверности.

Информация считается достаточной, если использование дополнительной ин- формации не ведет к существенному из- менению характеристик, использован- ных при проведении экспертизы, а также не ведет к существенному изменению вы- водов эксперта. В случае невозможности получения достаточной информации вы- воды эксперта должны быть условными. При этом эксперт должен указать допу- щения, сделанные им в ходе исследова- ния для восполнения недостающей ин- формации.

Информация считается достоверной, если  соответствует   действительности и позволяет пользователю заключения эксперта делать правильные выводы о ха- рактеристиках, исследовавшихся экспер- том при проведении экспертизы и сде- ланных экспертом выводах, и принимать базирующиеся на этих выводах обосно- ванные решения.

Если в качестве информации, суще- ственной для проведения экспертизы, используется суждение стороннего спе- циалиста, для характеристик, значение которых оцениваются таким образом, должны быть описаны условия, при ко- торых указанные характеристики могут достигать тех или иных значений, а также дана оценка степени влияния такой ин- формации на выводы (существенная, не- существенная, не влияет).

Каждому вопросу, решаемому экс- пертом, должен соответствовать опре- делённый раздел исследовательской части. При необходимости одновремен- ного исследования двух вопросов и бо- лее, тесно связанных между собой, ход и результаты исследования излагаются в одном разделе.

Описание должно отражать логиче- скую схему исследования. Исследование должно содержать необходимые расчё- ты и таблицы либо иметь необходимые ссылки на них, если расчёты и таблицы находятся в приложениях к заключению. Изложение должно быть простым и до- ступным для лиц, не имеющих специ- альных знаний, с кратким разъяснением специальных терминов и положений нор- мативных документов.

При проведении исследования экс- перт руководствуется рекомендованны- ми научно-обоснованными и апробиро- ванными методиками, компьютерными программными комплексами.

При решении  вопросов,  связанных с исследованием технического состояния АМТС, агрегатов, узлов и деталей, в ис- следовательской части указываются ре- зультаты осмотра, в том числе:

- результаты идентификации АМТС;

- общее техническое состояние;

- величина пробега по одометру;

- комплектация;

- наличие повреждений, их располо- жение, объём и характер, а при необхо- димости, методы устранения и виды ре- монта;

Исследование автомототранспортных средств в целях определения стоимости	19

восстановительного ремонта и оценки

- наличие эксплуатационных дефек- тов.

Третья часть заключения, «Выводы», излагается  в  виде  ответов  на  постав- ленные вопросы, причём в той последо- вательности, в которой они поставлены во вводной части заключения. На каждый из поставленных эксперту вопросов дол- жен быть дан ответ по существу, либо ука- заны причины невозможности дать ответ. Выводы  об  обстоятельствах,  по  ко- торым эксперту не были поставлены во- просы, но которые им были установлены в  процессе  исследования,  излагаются

в конце заключения.

Выводы эксперта по степени опреде- лённости могут быть категорическими, вероятностными и условными.

Условные выводы даются в тех случа- ях, когда эксперт, ввиду недостаточности исходных данных, принимает те или иные допущения для проведения исследова- ния. Например, когда эксперту не пре- доставлены сведения  о  комплектации и пробеге АМТС, при исследовании он может исходить из допущения, что ком- плектация АМТС была базовой, а пробег среднестатистическим.

Выводы должны быть изложены чет- ким языком и не допускать различных толкований.

Заключение и приложения к нему (фо- тотаблицы, расчетные таблицы, копии до- кументов) должны быть пронумерованы сквозной нумерацией, иметь пояснитель- ные надписи и визируются экспертом по- странично.

Заключение составляется в двух эк- земплярах и подписывается экспертом. На оригинале заключения подпись экс- перта удостоверяется печатью эксперт- ного учреждения, после чего этот экзем- пляр направляется органу, назначившему экспертизу. Второй экземпляр остается в наблюдательном производстве экс- пертного учреждения.

Пример заключения эксперта пред- ставлен в Приложении 16.

#### Сообщение о невозможности дать заключение

В тех случаях, когда вопросы, поставлен- ные перед экспертом, выходят за преде- лы его компетенции или представленные ему материалы недостаточны (при не- удовлетворенном ходатайстве) для дачи

заключения, эксперт в письменной фор- ме сообщает лицу или органу, назначив- шему экспертизу, о невозможности дать заключение. Сообщение о невозможно- сти дать заключение состоит из трех ча- стей: вводной, мотивировочной и заклю- чительной.

В мотивировочной части подробно из- лагаются причины невозможности дать заключение, а в заключительной указыва- ется на невозможность дать ответ на по- ставленные вопросы. При этом эксперт должен руководствоваться соответству- ющей статьёй УПК РФ, ГПК РФ, АПК РФ, а также ст. 16 Федерального закона № 73

«О государственной судебно-экспертной деятельности в Российской Федерации». Сообщение о невозможности дать за- ключение оформляется также, как и за-

ключение эксперта.

Образец сообщения о невозможности дать заключение содержится в Приложе- нии 17.

### Несудебные экспертизы

Основанием для производства несудеб- ной экспертизы (исследования) является договор в письменной форме, заключен- ный на основании письменного заявле- ния физического или юридического лица, адвоката, нотариуса или других уполно- моченных лиц.

Несудебные исследования произво- дятся также по запросам следователей и судей.

Несудебная экспертиза (исследова- ние) по форме и содержанию отличается от заключения эксперта только отсутстви- ем подписки эксперта об ответствен- ности по ст. 307 УК РФ за дачу заведомо ложного заключения.

Несудебные экспертизы выполняют- ся судебно-экспертными  учреждения- ми при наличии возможности, поскольку приоритетными являются исследования в рамках  предварительного  следствия и судебных процессов.

При производстве несудебной экс- пертизы экспертом составляется акт экс- пертного исследования.

Эксперт приступает к производству несудебной экспертизы после письмен- ного указания руководителя судебно-экс- пертного учреждения (его структурного подразделения) и получения всех необ- ходимых для исследования материалов.

20	Исследование автомототранспортных средств в целях определения стоимости восстановительного ремонта и оценки

Эксперт проводит исследование, ру- ководствуясь  специальными   знания- ми и  рекомендованными  методиками, в строгом соответствии с требованиями законодательства РФ и своей компетен- цией.

В рамках несудебных экспертиз ос- мотр АМТС проводится в присутствии владельца (доверенного лица) и, как правило, других заинтересованных лиц, которые извещаются владельцем или его представителем о месте и времени осмотра заблаговременно (как правило, не позднее 3 рабочих дней, если осмотр проводится по месту проживания заинте- ресованных лиц и не позднее 6 рабочих дней, в случае их проживания в другом регионе).

Составленный по результатам акт ос- мотра АМТС доводится до сведения при- сутствующих лиц,  подписывается  ими и экспертом, проводившим осмотр. При- мер акта осмотра приведён в приложе- нии 15.

Сторона, несогласная с результатами осмотра, может письменно мотивировать в акте осмотра причину своего несогла- сия.

Осмотр АМТС необязателен в случае определения стоимости АМТС для граж- дан, вступающих в наследство, так как эта оценка производится, как правило, спустя значительное время после смерти владельца в течение которого техниче- ское состояние АМТС изменяется.

В таких случаях рекомендуется ис- пользовать значения среднерыночной стоимости исследуемого АМТС в данном регионе на день смерти владельца. Эта величина стоимости может быть скор- ректирована (снижена) в случае пред- ставления документов, подтверждающих повреждение АМТС к дате оценки, при ус- ловии, что транспортное средство не вос- становлено или с учётом полученных по- вреждений не подлежит восстановлению. Ксерокопия этого  документа  остаётся в делах судебно-экспертного учрежде- ния. Подпись эксперта и руководителя СЭУ удостоверяется печатью экспертно- го учреждения. Образец акта экспертно- го исследования для органов нотариата приведён в Приложении 19.

Для успешного проведения исследо- ваний в экспертных учреждениях необ- ходимо создание собственной инфор- мационной базы данных, составленной

по результатам сбора и обработки специ- альной нормативной литературы, спра- вочников, газет, журналов и тематических публикаций в средствах массовой инфор- мации.

Составленные документы по несудеб- ной экспертизе с приложениями к ним (акты осмотра, фотографии, справки, квитанции об оплате и т.д.) составляют- ся в двух экземплярах, один из которых передаётся заказчику, а второй хранится в делах учреждения.

### Осмотр АМТС

Осмотр АМТС может проводиться по ме- сту его нахождения, в специализирован- ном техническом центре, или по месту нахождения экспертного учреждения. Ре- комендуется проводить осмотр с исполь- зованием подъемных или иных средств, позволяющих обнаружить повреждения, оценить их степень и характер и выполнить фотофиксацию с надлежащим качеством.

#### Перечень сведений, устанавливаемых при осмотре

      - устанавливаются фактические идентификационные данные с проверкой их соответствия указанным в документах на АМТС (без криминалистических иссле- дований);

      - оценивается техническое состояние АМТС;

      - фиксируется величина пробега АМТС по показанию одометра, при этом оценивается достоверность величины пробега (без разборки узлов);

      - устанавливается     комплектность и комплектация АМТС, наличие дополни- тельного оборудования;

      - устанавливается местоположение, характер и объем повреждений (дефек- тов) на момент осмотра;

      - устанавливается перечень повреж- дений, обусловленных рассматриваемым ДТП;

      - по возможности устанавливается, подвергалось ли АМТС ремонту ранее, производилась ли замена агрегатов, уз- лов, дорогостоящих изделий;

      - производится фотографирование общих видов АМТС, узловых и детальных снимков его повреждений.

При определении стоимости вос- становительного ремонта АМТС осмотр

Исследование автомототранспортных средств в целях определения стоимости	21

восстановительного ремонта и оценки

целесообразно проводить при наличии справки ГИБДД или другого документа, подтверждающего получение поврежде- ний.

Проверка технического состояния АМТС проводится органолептическим методом с применением простейших инструментов и приспособлений. Если имеется возможность (обеспечена про- изводственная база), то проводится диа- гностика, а  также  разборка  агрегатов и узлов с их дефектовкой для выявления скрытых  повреждений.  Самостоятель- но эксперт может производить только демонтаж легкосъемных  облицовочных и защитных элементов, не требующий специальных навыков и инструмента.

Дата, время, адрес и условия осмотра, использованное оборудование, измери- тельный инструмент, присутствовавшие на осмотре лица, а также непосредствен- ные исполнители тех или иных техноло- гических операций (работники предпри- ятий автосервиса) и результаты осмотра описываются в исследовательской части заключения.

Эксперт, в процессе осмотра, устанав- ливает возможность образования выяв- ленных повреждений АМТС в результате рассматриваемого происшествия (т.е. соответствуют ли они по характеру и ло- кализации, повреждениям,  указанным в справке ГИБДД, протоколе осмотра АМТС и т.д.), если для этого не требуется проведения экспертизы другого рода или вида.

При обнаружении повреждений внешних деталей АМТС, не отраженных в справке ГИБДД, иных документах, под- тверждающих получение повреждений, эксперту необходимо определить отно- симость данного повреждения к иссле- дуемому событию с указанием причины и механизма образования повреждения.

АМТС следует осматривать в подго- товленном для этого виде и в условиях, обеспечивающих возможность проведе- ния качественного осмотра.

#### Рекомендации по фотографированию объектов  исследования

Фотографирование объектов исследова- ния, как правило, проводится на завер- шающем этапе осмотра, после того как эксперт установил (выявил) все повреж- дения и (или) признаки, указывающие

на их наличие, а также другие существен- ные факторы. В случае, когда в процессе осмотра производится разборка АМТС (демонтаж облицовок, кожухов, бамперов и/или разборка узлов и агрегатов) фото- графирование выполняется до и после такой разборки.

При фотографировании и оформлении фототаблиц, иллюстрирующих заключе- ние, следует придерживаться следующих рекомендаций:

В начале фототаблицы размещаются общие виды, позволяющие идентифи- цировать АМТС (объекты исследования) и дающие представление о локализации повреждений на нём. Здесь же, уместно разместить фотографии идентификаци- онных маркировок и одометра с показа- ниями величины пробега АМТС.

После общих видов помещают изобра- жения отдельных поврежденных элемен- тов (узловые снимки), при этом следует придерживаться одного направления обхода поврежденных участков АМТС. При узловой съемке в кадры должны по- пасть элементы АМТС, позволяющие представить положение снимаемого объ- екта относительно всех остальных. На уз- ловых снимках желательно использовать масштабную линейку.

Повреждения (незначительные цара- пины, сколы, наслоения ЛКП, трещины, изломы), неразличимые на общих видах или узловых снимках, фотографируются с применением макросъемки (детальные снимки). Желательно, чтобы все объекты (следы или повреждения) на детальном снимке, были видны на предшествующем узловом снимке. При этом на фотогра- фиях общих видов или узловых снимках, указываются места размещения макро- повреждений и делаются ссылки на со- ответствующую фотографию макропов- реждения. Допускается изображение макроповреждений представлять в виде выноски с увеличенным изображением макроповреждения со снимка общего вида или поэлементного снимка.

В фототаблице указывается номер исследования, в рамках которого фото- таблица составлена, марка, модель и го- сударственный регистрационный знак АМТС. Фотографии должны иметь подпи- си, раскрывающие основное содержание изображения (например: «фото 5. Перед- нее правое крыло. Деформация в виде вмятины в передней части»).

22	Исследование автомототранспортных средств в целях определения стоимости восстановительного ремонта и оценки

# ОПРЕДЕЛЕНИЕ ЗАТРАТ НА ВОССТАНОВЛЕНИЕ АМТС

## Общие положения

по установлению величины затрат на восстановитель- ный ремонт АМТС

    - Целью расчета стоимости восста- новительного ремонта АМТС является определение наиболее вероятной суммы затрат, достаточной для восстановления доаварийных свойств АМТС.

    - Если в определении (постанов- лении) органа назначившего судебную экспертизу не указана дата, на которую следует определить стоимость восста- новительного ремонта АМТС, то расчёт следует производить на момент повреж- дения АМТС.

    - Стоимость восстановительного ремонта Ср АМТС в общем случае опре- деляется как сумма стоимостей Сi:

      - работ по снятию/установке, разбор- ке/сборке, замене агрегатов, узлов, дета- лей Сзам;

      - ремонтных работ (работ по восста- новлению) Свосст;

      - сопутствующих работ (уборочно- моечные, смазочно-заправочные и т.п.) Ссоп;

      - работ по окраске Сокр;

      - работ по контролю, диагностике Сконтр и регулировке Срег;

      - работ по антикоррозионной и про- тивошумной обработке Сантикор;

      - стоимости подлежащих замене (за- мененных) деталей, узлов, агрегатов Сзч;

      - стоимости использованных в про- цессе восстановления основных и вспо- могательных материалов Сом и Свм (стоимость Свм, как правило, входит в сто- имость работ, при которых они использу- ются, поэтому может не указываться от- дельной позицией).

Ср = Сi [руб.].	(4.1)

## Учет износа АМТС

    - Результаты расчета должны отра- жать стоимость комплектующих изделий

(деталей, узлов и агрегатов), как с учетом износа, так и без него.

    - При определении величины ущер- ба, причинённого повреждением АМТС, износ АМТС и его комплектующих изде- лий рассчитывается на момент повреж- дения, если перед экспертом не постав- лена иная задача.

    - Эксплуатационный износ в целях определения стоимости АМТС, его узлов и агрегатов, определения величины утра- ты товарной стоимости определяется со- гласно п. 5.2.

    - Износ комплектующих изделий АМТС в целях определения стоимости восстановительного  ремонта  (ущерба от повреждения) АМТС определяется со- гласно приложению 2.

## Определение объема ремонтно-восстановитель- ных работ

    - Объем, виды и способы ремонтных работ определяются экспертом в зависи- мости от характера, степени повреждения и состояния (коррозионного разрушения) отдельных деталей, с учетом необходи- мости проведения работ по разборке/ сборке, подгонке, регулировке, окраске, антикоррозионной и противошумной об- работке и т.д., в соответствии с техноло- гией, установленной предприятием-из- готовителем АМТС, а в случае отсутствия сведений о технологии ремонта предпри- ятия-изготовителя – путем экспертной оценки по имеющимся аналогам и дан- ным официальных представительств предприятий-изготовителей.

    - При определении технического состояния АМТС и объема восстанови- тельных работ по агрегатам и узлам, по- дозреваемым на скрытые повреждения, необходимо учитывать работы по провер- ке (в случае необходимости с разборкой и дефектовкой), не включая стоимость предполагаемых   на   замену   деталей

Исследование автомототранспортных средств в целях определения стоимости	23

восстановительного ремонта и оценки

до подтверждения данного предположе- ния непосредственным осмотром вскры- того узла или агрегата.

    - Эксперт принимает решение о за- мене агрегата, узла, детали при техниче- ской невозможности или экономической нецелесообразности их восстановления, руководствуясь требованиями норма- тивных актов Российской Федерации, отраслевых нормативов и нормативов предприятий-изготовителей транспорт- ных средств, регламентирующих нормы технического состояния и безопасности эксплуатации АМТС.

Решению о замене агрегатов и узлов, должны предшествовать, как правило, их разборка или диагностирование состояния.

      - Замена кузова легкового ав- томобиля, микроавтобуса, может быть назначена в случаях:

- образования сложного или особо сложного перекоса кузова, при необхо- димости замены:

а) передней части кузова с передни- ми лонжеронами, с устранением дефор- маций (не ниже 2-й категории сложности ремонта) щита передка, передних стоек боковин (одной стойки боковины), рамы ветрового окна, панели переднего пола салона в левой и/или правой части, пане- ли крыши;

б) задней части кузова с задними лон- жеронами, с устранением деформаций (не ниже 2-й категории сложности ремон- та) задней перегородки, рамы окна задка, задних частей боковин (одной боковины), панели заднего пола салона в левой и/ или правой части;

- повреждений, требующих замены более 50% таких элементов кузова, как панель крыши, пол салона с лонжерона- ми, боковина, моторный щит, лонжерон передний, лонжерон задний;

- средний или сложный перекос ку- зова при наличии сквозной коррозии его несущих элементов, не позволяющей обеспечить качественное сопряжение за- меняемых или ремонтируемых деталей;

- восстановительный ремонт кузова путем замены или ремонта отдельных эле- ментов экономически нецелесообразен;

- несоответствие кузова требованиям на приемку в ремонт.

      - Замена рамы легкового авто- мобиля, кабины или рамы грузового авто- мобиля может быть назначена в случаях:

- если их восстановительный ремонт не регламентируется заводом-изготови- телем;

- если их восстановительный ремонт путем замены или ремонта отдельных элементов экономически нецелесообра- зен;

- если они не соответствуют требова- ниям, на приемку в ремонт.

      - При принятии экспертом ре- шения о замене или восстановлении пластмассовых элементов АМТС необхо- димо также руководствоваться ремонтной технологией производителя, существу- ющими   технологиями   восстановления с применением современных материалов; при этом необходимо учитывать возмож- ности ремонтной базы в регионе и целе- сообразность восстановления.

    - При назначении объема окрасоч- ных работ необходимо исходить из воз- можности одного из вариантов окраски элемента (в зависимости от вида, объ- ема, зоны ремонтного воздействия): пол- ная, наружная или частичная (если такая окраска предусмотрена, возможна и це- лесообразна); при этом необходимо учи- тывать специфические свойства лакокра- сочного покрытия.

    - Если окраске подлежит более 50% наружной окрашиваемой поверхности АМТС (по количеству кузовных элемен- тов), экспертом может быть назначена наружная окраска АМТС и дополнительно других поверхностей, требующих окраски (внутренние поверхности заменяемых или ремонтируемых деталей).

    - Полная окраска кроме наружных поверхностей автомобиля предусматри- вает окрашивание также внутренней ча- сти салона, багажника и моторного от- сека, внутренних поверхностей дверей, капота и крышки багажника (двери зад- ка), торцов дверей и дверных проемов. При этом необходимо провести полную разборку салона, снятие обивки багаж- ника, частичную разборку подкапотного пространства.

    - Работы по окраске отдельных эле- ментов кузова и оперения транспортных средств не назначаются, если в результа- те осмотра транспортного средства уста- новлены следующие факты:

24	Исследование автомототранспортных средств в целях определения стоимости восстановительного ремонта и оценки

Определение затрат на восстановление АМТС

- на всем элементе до его поврежде- ния отсутствовало ЛКП;

- на элементе имеется повреждение (либо отсутствует) ЛКП, не относящее- ся к рассматриваемому случаю, если его площадь равна или превышает площадь повреждения полученного в результате рассматриваемого происшествия, или площадь повреждения ЛКП, не относя- щегося к рассматриваемому случаю, пре- вышает 25% общей площади детали;

- элемент поврежден сквозной корро- зией.

    - Для устранения незначительных повреждений лакокрасочного покрытия (неглубокие царапины, потертости, не- смываемые пятна и т.п.) может назна- чаться частичная окраска элемента, если это предусмотрено технологией завода- изготовителя АМТС, либо полировочные работы со шлифовкой.

определяемого по методике, изложенной в приложении 2.

    - При отсутствии в продаже новых за- пасных частей (например, прекращен их выпуск), а также при наличии в регионе сло- жившегося рынка деталей, узлов и агрега- тов, бывших в употреблении, допускается использование в расчете стоимости вос- становительного ремонта стоимости таких деталей, узлов и агрегатов – Сзч б/у. В этом случае принимается условие:

Сзч изн = Сзч б/у [руб.].	(4.2)

    - Стоимость деталей, снятых с про- изводства (Сдсп), в случае отсутствия их в продаже (в том числе и на вторичном рынке) в отдельных случаях может быть определена методом пропорций:

Сдсп нов = (Сдсп стар / Сд-а стар) × Сд-а нов [руб.],   (4.3)

## Определение

где С

дсп стар

- стоимость детали, снятой

## стоимости запасных частей

    - Стоимость новых деталей, узлов, агрегатов Сзч нов и материалов опреде- ляется исходя из средних рыночных цен на оригинальные запасные части и ма- териалы, цен в официальных представи- тельствах предприятий-изготовителей, сложившихся в данном регионе, а в случае отсутствия этих данных, исходя из рознич- ных цен, приведенных в сборниках цен.

    - При определении стоимости дета- лей, узлов, агрегатов и при составлении заключения эксперт должен указывать не только наименование заменяемых де- талей, узлов и агрегатов, но и их номера по каталогам завода-изготовителя (про- изводителя аналогичных комплектую- щих), поскольку цена зависит от варианта их исполнения и фирмы-производителя.

    - В связи с введением Правил уста- новления размера расходов на матери- алы и запасные части при восстанови- тельном ремонте транспортных средств, используемых при определении размера страховой выплаты в рамках ОСАГО, ут- вержденных Постановлением Правитель- ства РФ №361 от 24 мая 2010 г. стоимость деталей, узлов, агрегатов Сзч изн, в случа- ях повреждения АМТС после 31.08.2010 года, рассчитывается с учетом износа,

с производства (стоимость по прейску-

ранту на последний момент выпуска де- тали), руб.;

Сд-а стар – стоимость детали-аналога, выпускаемой на момент оценки (стои- мость по прейскуранту на последний мо- мент выпуска детали, снятой с производ- ства), руб.;

Сд-а нов – стоимость детали-аналога, вы- пускаемой на момент оценки (стоимость рыночная или прейскурантная на момент оценки), руб.

## Определение стоимости ремонтно- восстановительных работ

    - Стоимость восстановительных ра- бот Срр определяется на основании норм трудоемкостей Тi р,, установленных заво- дом-изготовителем, и стоимостных па- раметров Цi н-ч (стоимости нормо-часа) работ по  техническому  обслуживанию и ремонту АМТС. Стоимость некоторых типовых работ (например, замена кузо- ва, наружная или полная окраска и т.п.) может  приниматься   непосредственно в денежном выражении исходя из сло- жившихся прейскурантных цен на регио- нальном рынке – Сi р'.

Срр = Сi р = (Тji р × Цi н-ч) + Сi р' [руб.],	(4.4)

Исследование автомототранспортных средств в целях определения стоимости	25

восстановительного ремонта и оценки

где Сi р – стоимость работ i-го  вида (см. п. 7.1.2): Сзам, Свосст, Ссоп, Сокр, Сконтр, Срег, Сантикор, руб.;

Тji р – трудоемкость j-й операции (ком- плекса) по i-му виду работ, нормо-час;

Цi н-ч – стоимость нормо-часа по i-му виду работ, руб.;

Сi р' – стоимость работ Сi р, принятая непо- средственно в денежном выражении, руб.

    - При определении трудоемкости ремонта АМТС необходимо использовать нормы трудоемкости работ по техниче- скому обслуживанию и ремонту, разрабо- танные и утвержденные производителем АМТС. Если таких норм не существует, то необходимо использовать нормы тру- доемкости для АМТС-аналога. Аналог подбирается по принципу конструктивно- го сходства

    - Определение стоимостных пара- метров (стоимость нормо-часа) при ре- монте АМТС осуществляется экспертом с учетом условий регионального рынка услуг и сложившихся средних расценок по видам работ и типу АМТС (а также по маркам и моделям АМТС), если эти параметры не заданы правопримените- лем (в постановлении или определении уполномоченного лица или органа). Не- которые рекомендации по определению стоимостных   параметров    приведены в пп. 4.5.6–4.5.10, а также в приложении 1.

    - Если в постановлении или опре- делении уполномоченного лица или ор- гана указаны стоимостные параметры или координаты ремонтной организации, в которой предполагается выполнить или выполнен ремонт, то стоимость восстано- вительного ремонта может быть рассчи- тана по указанным расценкам с обяза- тельным указанием об этом в заключении эксперта. В любом случае эксперт дол- жен отразить в заключении свое мнение по вопросу применения расценок.

    - В некоторых случаях (работа по договору со страховыми компаниями, ремонтными организациями: составле- ние смет ремонтных работ, служащих основанием для оплаты услуг ремонтной организации), когда целью расчета яв- ляется определение стоимости ремонта в конкретной ремонтной организации, расчет может быть выполнен по услови-

ям указанной ремонтной организации (по указанным расценкам).

    - При выборе стоимостных пара- метров на ремонт необходимо учитывать сложность предстоящего ремонта и воз- можности ремонтной базы, предоставляю- щей комплекс услуг по техническому обслу- живанию и ремонту. Предпочтение следует отдать той ремонтной организации, на ко- торой возможно выполнение всего объема ремонтных работ по восстановлению АМТС, обладающей специальным оборудованием и квалифицированным персоналом.

    - При выборе стоимостных параме- тров на ремонт АМТС (стоимость нормо- часа ремонтных работ) рекомендуется:

      - Для АМТС,  находящихся на гарантийном периоде эксплуатации, проходящих техническое обслужива- ние на фирменных (дилерских) станциях технического обслуживания, применять средние расценки фирменных станций (официальный дилер марки);

      - Для АМТС, находящихся на по- слегарантийном периоде эксплуатации ре- комендуется назначать средние расценки специализированных сервисных станций.

    - В отдельных случаях допускает- ся применение расценок фирменного (дилерского) сервиса на ремонт АМТС, находящихся на послегарантийном пе- риоде эксплуатации, если до происше- ствия АМТС регулярно проходило техни- ческое обслуживание и ремонтировалось на фирменной станции, что подтвержда- ется записями в сервисной книжке.

    - При выборе стоимостных параме- тров на окраску рекомендуется для АМТС с действующей гарантией на окрасочное покрытие назначать расценки фирмен- ного сервиса. Минимальные расценки на окраску следует применять для АМТС, имеющих неудовлетворительное состоя- ние лакокрасочного покрытия. В осталь- ных случаях рекомендуется использовать средние стоимостные параметры.

    - При определении стоимости вос- становительного ремонта АМТС реко- мендуется использовать программные средства и справочно-информационные издания, прошедшие апробацию в СЭУ Минюста России.

26	Исследование автомототранспортных средств в целях определения стоимости восстановительного ремонта и оценки

# ОПРЕДЕЛЕНИЕ СТОИМОСТИ АМТС

## Общие понятия, подходы и методы

при определении стоимости АМТС. Исходные данные

    - При определении стоимости объ- екта исследования (оценки) (далее – ОИ) определяется денежная сумма, предла- гаемая, запрашиваемая или уплаченная за ОИ участниками совершенной или пла- нируемой сделки.

    - При определении стоимости ОИ определяется расчетная величина его цены, определенная на дату исследова- ния (оценки) в соответствии с выбранным видом стоимости.  Совершение  сделки с объектом исследования (оценки) не яв- ляется необходимым условием для уста- новления его стоимости.

    - При определении стоимости ОИ определяется наиболее вероятная цена, по которой ОИ может  быть  отчужден на дату исследования (оценки) на откры- том рынке в условиях конкуренции, ког- да стороны сделки действуют разумно, располагая всей необходимой информа- цией, а на величине цены сделки не от- ражаются какие-либо чрезвычайные об- стоятельства, то есть когда:

      - одна из сторон сделки не обязана отчуждать объект исследования (оценки), а другая сторона не обязана принимать исполнение;

      - стороны сделки хорошо осведомле- ны о предмете сделки и действуют в сво- их интересах;

      - объект исследования (оценки) пред- ставлен на открытом рынке посредством публичной оферты, типичной для анало- гичных объектов исследования (оценки);

      - цена сделки представляет собой разумное вознаграждение за объект ис- следования (оценки) и принуждения к со- вершению сделки в отношении сторон сделки с чьей-либо стороны не было;

      - платеж за объект исследования (оценки) выражен в денежной форме.

    - Итоговая стоимость ОИ опреде- ляется путем расчета стоимости объекта

исследования (оценки) с использовани- ем существующих подходов и обоснован- ного экспертом согласования (обобще- ния) результатов, полученных в рамках применения различных подходов.

5.1.5. Проведение исследования по опре- делению стоимости (оценки) включает следующие этапы:

а) сбор и анализ информации, не- обходимой для проведения исследова- ния (оценки), включая исследование ОИ и рынка;

б) применение подходов к оценке, включая выбор методов исследования (оценки) и осуществление необходимых расчетов;

в) согласование (обобщение) резуль- татов примененных подходов и опреде- ление итоговой величины стоимости ОИ.

    - При определении рыночной сто- имости АМТС судебными экспертами могут использоваться, в основном, два подхода – сравнительный и затратный. При наличии достаточного количества информационных источников, наиболее приоритетным является сравнительный подход.

    - Доходный подход при оценке АМТС, как правило, не применяется вви- ду следующих обстоятельств:

      - доходный подход даёт достаточно точные результаты в случае, когда объект исследования (оценки) является типично доходным объектом, способным генери- ровать доход как самостоятельная еди- ница. Коммерческие автомобили обычно используются в составе имущественных комплексов, поэтому оценка стоимости конкретного транспортного средства мо- жет быть выполнена только опосредован- но путем оценки его вклада в общий поток доходов и расходов комплекса, что с од- ной стороны трудоемко, а с другой при- ведёт к значительной погрешности;

      - автомобили являются, с одной стороны массовыми изделиями, с дру- гой – не являются типично доходными объектами, поэтому их оборот на рынке, в подавляющем большинстве, подчиня- ется закономерностям рынков с совер-

Исследование автомототранспортных средств в целях определения стоимости	27

восстановительного ремонта и оценки

шенной конкуренцией (двустронняя по- липолия).

    - В рамках сравнительного подхода рекомендуется использовать метод срав- нительного анализ продаж. Метод осно- ван на анализе предложений о продажах АМТС на вторичном рынке, с корректи- ровками цен предложений по каждому сопоставимому объекту, в соответствии с различиями между ним и объектом ис- следования (оценки).

В случае недостаточности инфор- мации о  текущих  предложениях  АМТС в листингах предложений в печатных из- даниях и сети Интернет на дату исследо- вания (оценки), могут быть использованы результаты анализа подобной информа- ции, публикуемой в специализированных справочниках.

Стоимость АМТС иностранного про- изводства может определяться в резуль- тате анализа информации о вторичном рынке АМТС за рубежом, а также с ис- пользованием специализированных це- новых справочников, распространенных на соответствующем рынке с учетом за- трат на доставку и таможенных платежей.

    - В рамках затратного подхода ры- ночная стоимость определяется как восстановительная стоимость с учетом совокупного износа (физического, экс- плуатационного, функционального, эко- номического).

    - Если при определении стоимо- сти объекта исследования (оценки) ис- пользовалось несколько подходов, то ре- зультаты, полученные по каждому из них, согласовываются. Целью согласования является определение наиболее веро- ятной стоимости объекта исследования (оценки) через взвешивание преиму- ществ и недостатков примененных подхо- дов. Согласование позволяет определить окончательную величину стоимости.

    - В случае, если при определении стоимости объекта исследования (оцен- ки) эксперт не использует один из под- ходов по определению стоимости, иссле- довательская часть заключения должна содержать обоснование отказа (отсут- ствие или недостаточность исходных дан- ных, невозможность составления выбор- ки и др.).

Пример расчета по определению сто- имости АМТС приведен в приложении 12.

    - В случае если в постановлении (определении) о назначении экспертизы, не определен конкретный вид стоимо- сти, подлежащий установлению, то опре- деляется рыночная стоимость. Данное правило применимо и в том случае, если в постановлении (определении) указы- вается на необходимость определения таких стоимостей как: «действительной»,

«разумной», «реальной», «эквивалент- ной» и др.

    - Определение рыночной стоимо- сти АМТС осуществляется на основании следующих данных, полученных при ос- мотре и изучении документов на АМТС, справочной литературы, исследовании материалов дела, других представленных документов:

      - марка, модель, модификация;

      - тип кузова;

      - дата выпуска заводом-изготовите- лем (срок эксплуатации);

      - пробег;

      - комплектация и комплектность;

      - техническое состояние АМТС;

      - объем и качество проведенных ре- монтов;

      - замена основных агрегатов и узлов;

      - наличие дефектов от ненадлежащих условий хранения и эксплуатации.

    - Исходная информация для опре- деления рыночной стоимости АМТС мо- жет быть получена экспертом из следую- щих источников:

      - сведения из периодических спра- вочных изданий о ценах на новые и поде- ржанные АМТС;

      - данные организаций, реализующих подержанные АМТС;

      - тематические сайты сети Internet, отображающие информацию о рынке;

      - отчеты о результатах исследова- ния регионального рынка подержанных АМТС, периодически составляемые са- мим экспертом (экспертами), в которых фиксируются цены, запрашиваемые про- давцами (цена предложения) за конкрет- ные АМТС и приводится краткое описа- ние продаваемых АМТС (марка, модель, дата выпуска, пробег, тип и характеристи- ки двигателя, комплектация, общее тех- ническое состояние).

28	Исследование автомототранспортных средств в целях определения стоимости восстановительного ремонта и оценки

    - При определении стоимости АМТС на дату, отличную от даты происше- ствия, в некоторых случаях необходимо учитывать срок эксплуатации на дату про- исшествия, а не год выпуска. Например: год выпуска АМТС – 2003, ДТП произошло в 2006 году, исследование производится в 2007 году. В этом случае необходимо исследовать АМТС не 2003 года выпуска, а 3-летнее АМТС, так как на момент ДТП ему было 3 года, т.е. АМТС 2004 года вы- пуска.

## 5.2. Определение эксплуатационного износа

СЭ. – М., НИИАТ, РФЦСЭ, ЭКЦ МВД Рос-

сии, НПСО «Объединение транспортных экспертов», 2005 с учетом п. 5.2.17.

5.2.4. Для прицепного состава, спецтех- ники, спецоборудования, другой техники, для которой не представляется возмож- ным установить фактический пробег или режим эксплуатации предполагает дли- тельную работу в стационарном режиме, или учет наработки ведется в мото-часах, эксплуатационный износ Иэ рассчитыва- ется по формуле:

Иэ = И2 × Д [%],	(5.6)

## АМТС, его деталей

где	И2

- усредненный показатель старе-

## и оборудования

при определении стоимости затратным подходом

    - При определении стоимости АМТС затратным подходом с учетом износа, под износом следует понимать количествен- ную меру физического старения АМТС и его элементов, достигнутого в резуль- тате эксплуатации, т.е. эксплуатационный износ.

    - В общем случае эксплуатацион- ный износ легковых автомобилей и мото- циклов Иэ рассчитывается по формуле:

Иэ = И1 × П + И2 × Д [%],	(5.5)

где И1 – усредненный показатель изно- са на 1 000 км пробега, %;

П – общий пробег (фактический или расчетный) с даты выпуска (после капи- тального ремонта) до момента, на кото- рый определяется износ, тыс. км, с точ- ностью до 0,1;

И2 – усредненный показатель старе- ния за 1 год эксплуатации, %;

Д – период времени, с даты выпуска (после капитального ремонта), до момен- та, на который определяется износ, лет,

с точностью до 0,1.

    - Расчёт эксплуатационного износа для автобусов и грузовых автомобилей рекомендуется проводить согласно ме- тодическому руководству Методические рекомендации по проведению незави- симой технической экспертизы транс- портного средства при ОСАГО № 001МР/

ния за 1 год эксплуатации, %;

Д – период времени с даты выпуска (после капитального ремонта) до момен- та, на который определяется износ, лет.

    - Для стандартных деталей АМТС и стандартного оборудования (кроме шин и аккумуляторных  батарей),  входящих в серийную комплектацию и установлен- ных на предприятии-изготовителе, а так- же для деталей АМТС и оборудования, не входящего в серийную комплектацию, но установленных на предприятии-из- готовителе дополнительно (опции по за- казу), эксплуатационный износ рассчи- тывается по  формуле,  используемой для определения износа АМТС.

    - Для деталей и оборудования (стан- дартных и нестандартных), срок эксплу- атации которых отличается от срока экс- плуатации АМТС, эксплуатационный износ рассчитывается по формуле, используемой для определения износа АМТС, с учетом их индивидуального срока эксплуатации, если имеются документы, подтверждаю- щие дату их приобретения (установки), или заводская маркировка с указанием даты выпуска изделия. В противном случае экс- плуатационный износ таких деталей и обо- рудования принимается равным эксплуа- тационному износу АМТС.

    - При определении износа капи- тально отремонтированного агрегата или узла считается, что его ресурс после ре- монта составляет 80% ресурса нового агрегата или узла. Поэтому износ агрега- тов или узлов, которые ранее в процессе эксплуатации подвергались капитально-

Исследование автомототранспортных средств в целях определения стоимости	29

восстановительного ремонта и оценки

му ремонту (имеются соответствующие маркировки, подтверждающие докумен- ты о приобретении новых комплектующих и/или проведении работ), рассчитывает- ся индивидуально по формуле:

Иэ кр = Иэ + 20 [%].	(5.7)

    - Усредненные значения показателей И1 и И2 принимаются из приложений 7, 8.

    - Значение показателя И2 для при- цепов к легковым автомобилям – 5%, для прицепов и полуприцепов к грузовым автомобилям – 7%.

    - В общем случае пробег АМТС определяется на момент осмотра (на дату исследования (оценки)) по показаниям одометра с учетом периода обнуления показаний.

    - В случаях, когда не представляет- ся возможным установить показания одо- метра, или величина пробега вызывает со- мнение (одометр неисправен, в процессе эксплуатации заменялся, подвергался ремонту, повлекшему изменение пока- заний, показания изменялись принуди- тельно, владельцем приобретено бывшее в употреблении АМТС и т.п.), необходимо использовать значения среднего суммар- ного пробега на дату оценки (из справоч- ной литературы) или значения расчетного пробега Прасч на дату оценки по среднего- довому пробегу Псг (приложение 10):

П = Прасч = Псг × Д [тыс. км],	(5.8)

где Псг – среднегодовой пробег, тыс. км;

Д – период времени с даты выпуска (после капитального ремонта) до момен- та, на который определяется износ, лет.

    - В случаях, когда с даты опреде- ления стоимости до момента проведения экспертизы прошло  длительное  время и АМТС эксплуатировалось после даты определения стоимости, когда экспер- тиза проводится по документам, необ- ходимо принимать во внимание данные из документов, представленных для ис- следования. Однако если данные о про- беге вызывают сомнения и нет юридиче- ской оценки достоверности этих данных, то эксперт вправе использовать значение расчетного пробега согласно п. 5.2.11.

    - В отдельных случаях, когда с даты определения стоимости до момента про- ведения экспертизы прошло значитель- ное время и АМТС эксплуатировалось после даты определения  стоимости, при этом пробег АМТС на момент осмо- тра (проведения экспертизы) не вызыва- ет сомнений, допускается рассчитывать пробег АМТС на дату определения стои- мости, исходя из фактического среднего- дового пробега Псг факт:

Псг = Псг факт = Посм / Досм [тыс. км],	(5.9)

где	Посм – общий пробег на момент ос- мотра (проведения экспертизы), тыс. км; Досм  – период времени с даты нача-

ла эксплуатации (после капитального ре- монта) до момента осмотра (проведения экспертизы), лет.

    - При наличии учетных документов на АМТС необходимо принимать во вни- мание сведения о пробеге (наработке), содержащиеся в них.

    - Период времени, с даты выпу- ска АМТС (после капитального ремонта) до момента, на который рассчитывается износ (момент происшествия, момент осмотра и  т.д.),  определяется  в  годах с точностью до одного знака после запя- той. Если дата выпуска АМТС неизвестна, то в расчете за дату выпуска может при- ниматься начало срока эксплуатации. Если модельный год совпадает с годом выпуска, то за начало срока эксплуатации условно принимается первое января года выпуска. Если модельный год не совпада- ет с годом выпуска, за начало срока экс- плуатации условно принимается первый день модельного года (обычно первое июля года выпуска). В случаях, когда из- вестен месяц выпуска (начала эксплуа- тации), за дату выпуска (начала эксплуа- тации) принимается первое число этого месяца.

    - Если год выпуска также неизве- стен, то о сроке эксплуатации можно су- дить лишь приблизительно по косвенным показателям: маркировке на агрегатах, узлах и деталях АМТС, период произ- водства данной модели (модификации). В этом случае эксплуатационный износ может быть установлен экспертом по таб- лице 5.2:

30	Исследование автомототранспортных средств в целях определения стоимости восстановительного ремонта и оценки

Таблица 5.2.  Оценка величины износа по техническому состоянию АМТС

| Значение* экс- плуатационного износа АМТС, % | Характеристика технического состояния АМТС |
| --- | --- |
| 5 – 10 (среднее значение 7,5%) | АМТС со сроком эксплуатации до 1 года. Эксплуатируется; находится в состоянии, не требующем проведения ремонтных или регулировочных работ кроме регламентных. Не подвергалось ремонту. Не имеет ярко вы раженных признаков эксплуатации. |
| 10 – 30 | АМТС со сроком эксплуатации, как правило, до 3 лет. На гарантийном |
|  | периоде эксплуатации. Регулярно проходило техническое обслуживание. |
|  | Находится в состоянии, не требующем проведения ремонтных или регу |
| (среднее значение | лировочных работ кроме регламентных. Отсутствуют следы сложного ку |
| 20%) | зовного ремонта. Имеет признаки эксплуатации в виде естественного из |
|  | носа обивок, накладок порогов и т. п. элементов. Имеет следы устранения |
|  | незначительных повреждений наружных элементов. |
| 30 – 50 (среднее значение 40%) | АМТС со сроком эксплуатации, как правило, до 7 лет. Эксплуатируется; |
|  | проходило техническое обслуживание. Находится в состоянии, не тре бующем проведения ремонтных или регулировочных работ кроме ре гламентных. Имеет ярко выраженные признаки эксплуатации в виде естественного износа и загрязнения элементов салона. Подвергалось ку |
|  | зовному ремонту. |
| 5070 (среднее значение 60%) | АМТС эксплуатируется, находится в пригодном для дальнейшей эксплу |
|  | атации состоянии. Как правило, срок эксплуатации не превышает 15 лет. Имеются дефекты эксплуатации. Проходило техническое обслуживание, подвергалось ремонту. Имеет незначительные повреждения ЛКП (цара пины, сколы); затертости остекления, обивок салона; или ранее проводи |
|  | лась полная (наружная) окраска кузова, замена агрегатов АМТС. |
| 7090 (среднее значение 80%) | АМТС эксплуатируется, находится в пригодном для дальнейшей эксплуа |
|  | тации состоянии, при условии выполнения работ текущего ремонта. Как правило, АМТС со сроком эксплуатации более 15 лет. Подвергалось ре монту. Требует проведения капитального ремонта агрегатов, полной (на ружной) окраски кузова. Наличие коррозии кузова, оперения кузова, на |
|  | ружных деталей, в том числе сквозной. |
| * Нижнее значение интервала рекомендуется принимать в случае минимального набора ха рактеристик технического состояния, верхнее – в случае максимального набора характеристик технического состояния. |  |

    - В случаях, когда расчетный экс- плуатационный износ Иэ не соответствует техническому состоянию АМТС, эксперт вправе скорректировать (увеличить или уменьшить с обязательным обосновани- ем) расчетный эксплуатационный износ, превышающий 50%, и установить его значение исходя из технического состоя- ния АМТС по таблице 5.2. При этом скор- ректированный эксплуатационный износ не должен быть менее 50%.

    - При определении стоимости АМТС рекомендуется считать, что пре- дельный эксплуатационный износ АМТС, допущенных к эксплуатации на дату опре-

деления стоимости (оценки), не превы- шает 90%.

    - В связи с невозможностью учесть индивидуальный эксплуатацион- ный износ для  быстроизнашивающих- ся деталей и узлов, которые в процессе эксплуатации могут заменяться неодно- кратно, их износ при определении стои- мости следует принимать равным износу АМТС.

    - В случаях, когда состояние основ- ных узлов, агрегатов или дорогостоящих деталей АМТС значительно  отличается от общего состояния АМТС, следует скор-

Исследование автомототранспортных средств в целях определения стоимости	31

восстановительного ремонта и оценки

ректировать эксплуатационный износ этих элементов (например: сквозная коррозия или следы ремонта кузовных элементов, трещины, сколы стеклянных, пластмас- совых деталей; деформации и/или ча- стичное разрушение элементов; следы ремонта, не относящиеся к данному про- исшествию; замена деталей в процессе эксплуатации, если их износ значительно отличается от общего износа АМТС).

    - Определение износа шин в це- лях определения их рыночной стоимости приведено в приложении 13.

## Определение рыночной стоимости АМТС сравнительным  подходом

### Метод сравнительного анализа продаж

      - Рыночная стоимость (стои- мость покупки) АМТС зависит от различ- ных факторов: потребительских свойств АМТС, наличия в регионе представителя изготовителя, наличия сети техническо- го обслуживания данной марки АМТС, уровня цен на запасные части, на работы по обслуживанию и ремонту АМТС данной марки; престижности марки, конъюнкту- ры рынка; географического положения и общей экономической ситуации в реги- оне и т. п.

      - Применяя метод сравнитель- ного анализа продаж, необходимо:

а) выбрать элементы сравнения, влия- ющие на стоимость объектов и провести сравнительный анализ объекта исследо- вания (оценки) и каждого объекта-анало- га по выбранным элементам сравнения;

б) если характеристики объекта иссле- дования (оценки) и объектов-аналогов по выбранным элементам сравнения раз- личаются, необходимо скорректировать стоимости объектов-аналогов. Процеду- ра корректирования не должна меняться от одного объекта-аналога к другому.

      - Предложения о продаже по- держанных АМТС оцениваются экспер- том на пригодность для расчета средней стоимости предложения. Оценка пригод- ности осуществляется в такой последо- вательности:

а) определяется средняя цена предло- жения по формуле

Цпредл (предв) = Цi / i [руб.],                    (5.10)

где Цi – цена предложения i-го АМТС, руб.;

i – количество предложений; i ≥ 5; при определении средней  цены пред- ложения	недопустимо	использование цен на АМТС, заведомо отличающиеся по конструкции, состоянию и комплек- тации   от   рассматриваемого   (средне- го)  варианта.  В  случае  существенных различий  между  ОИ  и  его  аналогами эксперт	должен	руководствоваться п. 5.3.1.2. «б»;

б) оценивается разброс цен предло- жения относительно рассчитанного выше среднего значения. Разброс не должен превышать 20%:

(Цi – Цпредл (предв)/Цпредл (предв)) × 100% ≤ 20%; (5.11)

в) в случае если отклонение i-го пред- ложения превышает 20%, данное предло- жение исключается из выборки.

      - Окончательный расчет сред- ней цены  предложения  производится с учетом выборки, состоящей из предло- жений, отклонение которых от предвари- тельной средней стоимости не превыша- ет 20%, по формуле

Цпредл = Цi’ / i' [руб.],                          (5.12)

где Цi' – цена предложения i-го АМТС, удовлетворяющая условию п. 5.3.1.3., руб.;

i' – количество предложений, удов- летворяющих условию п. 5.3.1.3.; i ≥ 5.

      - Рассчитанная средняя цена предложения Цпредл является в данном ме- тоде исходной ценой Цисх. Средняя цена предложения Цпредл должна быть скор- ректирована, если при покупке возможен торг. Поэтому ЦСП после корректировки на торг составит 0,90 ÷ 0,95 от средней цены предложения (помимо корректи- ровки по состоянию, пробегу и комплект- ности АМТС):

ЦСП = Цпредл × (0,90 ÷ 0,95) [руб.].	(5.13)

### Метод расчета таможенных платежей

      - Метод применяется при опре- делении цены АМТС иностранного про- изводства, информация о цене которых

32	Исследование автомототранспортных средств в целях определения стоимости восстановительного ремонта и оценки

на рынке региона либо отсутствует, либо на основании имеющейся информации не представляется возможным сделать вывод о средней цене АМТС. Типичные ситуации, в которых применение мето- да оправданно: когда речь идет об АМТС редкой модели, когда требуется опреде- лить цену АМТС на период, за который от- сутствует объективная информация о ры- ночных ценах на АМТС.

      - В данном методе исходной ценой АМТС Цисх является базовая тамо- женная цена.

      - Базовая таможенная цена АМТС Цисх для дальнейшей корректировки определяется по периодическим издани- ям, в которых публикуются цены на поде- ржанные АМТС на рынках Европы, Азии, Америки. Рекомендуется пользоваться данными справочников, а также инфор- мацией из периодических каталогов с це- нами на подержанные АМТС в автоса- лонах и объявлениями о продаже АМТС частных владельцев за рубежом. С учетом природы используемой цены Цисх данный метод следует отнести к сравнительному подходу определения рыночной стоимо- сти АМТС.

      - Базовая таможенная стои- мость АМТС Ц1 определяется путем кор- ректировки базовой таможенной цены Цисх с учетом фактического пробега АМТС.

      - Таможенная стоимость АМТС Стамож включает в себя базовую таможен- ную стоимость, стоимость дополнитель- ного оборудования, стоимость доставки до таможенной границы:

Стамож = Ц1 + Цобор + Цдоставки,	(5.14)

где	Ц1 – базовая таможенная стоимость;

Цобор – стоимость дополнительного оборудования;

Цдоставки – стоимость доставки АМТС до таможенной границы.

      - Цена дополнительного обо- рудования Цобор может быть определена по таблицам оценки дополнительного оборудования с учетом срока эксплуата- ции, имеющимся в справочниках, либо по методике, изложенной в п. 5.7.1.

      - Цена  исправного   АМТС на внутреннем рынке РФ рассчитывается по формуле

ЦСП = Стамож + Тоформл,	(5.15)

где Тоформл – сумма таможенного плате- жа.

      - Таможенный платеж Тоформл рассчитывается по таможенным тарифам и правилам таможенного оформления, действующим в тот период, на который производится оценка. Исходными дан- ными для расчета таможенного платежа являются: тип АМТС; тип, рабочий объем двигателя; срок эксплуатации АМТС.

## Определение стоимости АМТС затратным подходом

Затратный подход применяется, когда существует возможность заменить объ- ект исследования (оценки) другим объек- том, который либо является точной копи- ей объекта исследования (оценки), либо имеет аналогичные полезные свойства.

    - В затратном подходе исходной це- ной Цисх для дальнейших расчетов (полной восстановительной стоимостью) АМТС является цена нового АМТС – Цнов.

    - Цнов определяется на основании сложившихся в регионе цен на новые АМТС. Цены на новые АМТС могут быть предоставлены организациями, реали- зующими новые АМТС, а также получе- ны из периодических изданий. Полная восстановительная стоимость в общем случае включает в себя отпускную цену производителя АМТС (себестоимость из- готовления, прибыль), расходы на транс- портировку, предпродажную подготов- ку, дилерскую надбавку, т.е. все расходы на производство АМТС и его продажу че- рез розничную сеть.

    - Если оцениваемое  АМТС  снято с производства, то цену нового АМТС- аналога Цнов  необходимо скорректиро- вать:

Цнов прив = Цнов × Кприв [руб.],                  (5.16)

где Цнов –  цена  нового АМТС-аналога, выпускаемого на момент оценки, руб.;

Кприв – коэффициент приведения цены оцениваемого АМТС, снятого с про- изводства, к цене АМТС-аналога, выпу- скаемого на момент оценки (приложе- ние 11).

Исследование автомототранспортных средств в целях определения стоимости	33

восстановительного ремонта и оценки

    - Цена нового АМТС Цнов или Цнов прив снижается после его продажи. Снижение цены нового АМТС Ксниж, со сроком экс- плуатации до 5 лет (Ксн нов), после его про- дажи составляет:

      - до 15% для АМТС категорий 1 – 5 со- гласно приложению 7;

      - до 30% для АМТС представительско- го класса категории 6 и автомобилей с ку- зовом кабриолет согласно приложению 7.

Ц1 = Цнов (нов прив) × [1 – Ксниж / 100%] [руб.]. (5.17)

    - Цена АМТС Ц1 должна быть умень- шена с учетом эксплуатационного износа Иэ по формуле:

Ц2 = Ц1 × [1 – Иэ / 100%] [руб.].	(5.18)

    - Если в процессе эксплуатации АМТС проводились замены (капитальные ремонты) узлов и агрегатов и их износ значительно отличается от износа АМТС, то величина изменения стоимости АМТС определяется по формуле

Цкап = [Цагр i × (Иэ – Иi) / 100%] [руб.],     (5.19)

где	Цагр i – цена нового i-го замененного (отремонтированного) узла, агрегата, руб.; Иi – индивидуальный эксплуатаци- онный износ ii-го замененного (((оотттрреееммооонн- тированного) узла, агрегата (см. раздел

5.2).

    - Цена Ц2 может быть дополнитель- но снижена на величину Ксн доп в связи со следующими обстоятельствами:

      - АМТС данной марки, модели, моди- фикации не пользуется спросом на рын- ке – Ксн доп ≤ 20%;

      - АМТС данной марки, модели, моди- фикации не пользуется спросом на рын- ке и прекращен выпуск запасных частей к нему – Ксн доп ≤ 40%.

Цсн доп = Ц2 × Ксн доп / 100% [руб.].	(5.20)

    - Стоимость АМТС может быть скор- ректирована при наличии дополнитель- ного оборудования. Стоимость оборудо- вания Цобор определяется по формуле

Цобор = [Цобор нов i × (1 – Иэ i / 100%)] [руб.], (5.21)

где Цобор нов i – цена нового i-го дополни- тельного оборудования, руб.;

Иэ  i   – износ  i-го дополнительного оборудования (см. раздел 5.2.), %.

    - Окончательная стоимость АМТС по затратному подходу СЗП определяется экспертом с учетом всех факторов:

СЗП = Ц2 + Цкап – Цсн доп + Цобор [руб.],	(5.22)

## Согласование результатов по подходам

    - Итоговая стоимость объекта ис- следования (оценки) определяется после согласования результатов, полученных различными подходами.

При согласовании результатов по под- ходам и/или методам должны учитывать- ся вид определяемой стоимости, а также суждения эксперта о качестве результа- тов, полученных в рамках примененных подходов.

    - Согласование выполняется через взвешивание преимуществ и недостат- ков каждого из примененных подходов (методов).

Преимущества и недостатки приме- ненных подходов и методов оцениваются по следующим критериям (перечень и/ или содержание критериев может быть изменен экспертом в зависимости от ус- ловий конкретного исследования):

      - достоверность информации, на ос- нове которой проводилось исследование (К1);

      - достаточность информации, на ос- нове которой проводилось исследование (К2);

      - способность подхода (метода) учи- тывать конъюнктуру рынка (К3);

      - способность подхода (метода) учиты- вать влияние ценообразующих факторов, присущих объекту и его аналогам (К4).

    - Стоимость АМТС Ссогласов определя- ется после согласования, которое выпол- няется по формуле:

Ссогласов = СЗП × ВЗП + ССП × ВСП [руб.],	(5.23)

где ССП – стоимость АМТС, определен- ная сравнительным подходом, руб.;

СЗП – стоимость АМТС, определен- ная затратным подходом, руб.;

ВСП – вес сравнительного подхода; ВЗП – вес затратного подхода.

34	Исследование автомототранспортных средств в целях определения стоимости восстановительного ремонта и оценки

    - Веса ВСП и ВЗП определяются путем балльной оценки подходов по каждому критерию.

Каждый критерий по каждому под- ходу  экспертом  оценивается  баллом

VКi. Чем полнее критерий реализован в подходе, тем выше присваивается ему балл. Рекомендуется использовать не более чем десятибалльную систему оценки.

Таблица 5.3. Определение весов подходов

| К1 К1 Критерий оценки | Присвоенные критериям баллы |  |
| --- | --- | --- |
|  | Затратный | Сравнительный |
| Достоверность информации, на основе которой прово дилось исследование (К1) | V ЗП | V СП |
| Достаточность информации, на основе которой прово дилось исследование (К2) | V ЗП | V СП |
| Способность подхода (метода) учитывать конъюнктуру рынка (К3) | V ЗП | V СП |
| Способность подхода (метода) учитывать влияние ценообразующих факторов, присущих объекту и его аналогам (К4) | ЗП | СП |
| Сумма баллов по каждому подходу | VЗП=i=14VKiЗП | VСП=i=14VKiСП |
| Сумма баллов по всем подходам | V = VЗП + VСП |  |
| Вес подхода | ВЗП = VЗП /V | ВСП = VСП /V |

К2	К2

К3	К3

VК4

VК4

    - Окончательная стоимость АМТС Цок определяется экспертом в случае разукомплектованности АМТС, при на- личии на АМТС дефектов из-за ненад- лежащей эксплуатации и хранения, неисправностей и неустраненных по- вреждений, следов ремонта путем даль- нейшей корректировки стоимости Ссогла- сов по методике, изложенной в пп. (5.6., 5.7. и 5.8.).

## Определение стоимо- сти АМТС в специфических условиях реализации

Стоимость    АМТС,     рассчитанная по пп. 5.3., 5.4. или 5.5., может быть сни- жена дополнительно, если известно, что АМТС будет реализовываться в специфи- ческих условиях.

Примерный перечень специфических условий и размер дополнительного сни- жения стоимости:

- отсутствие  возможности  прове- сти предпродажную подготовку (про- дажа на условии «как есть») – стоимость

Ссогласов снижается на предполагаемые за- траты на предпродажную подготовку;

- продажа после длительного хра- нения в ненадлежащих условиях – стои- мость Ссогласов снижается дополнительно на 5% за каждый год хранения;

- продажа АМТС с измененными мар- кировочными обозначениями, допущен- ными к эксплуатации – стоимость Ссогласов снижается дополнительно на 15%;

- ограничение по срокам продажи (срочная продажа) – дополнительное снижение стоимости Ссогласов может со- ставлять до 15%;

- продажа на условии «где есть» – дополнительное снижение стоимости Ссогласов равно затратам на доставку до по- тенциального потребителя.

## Определение стоимо- сти разукомплектованного АМТС

    - Оценка разукомплектованного АМТС производится путем вычета из сто- имости укомплектованного АМТС затрат

Исследование автомототранспортных средств в целях определения стоимости	35

восстановительного ремонта и оценки

на доукомплектование представленного АМТС до исходного состояния. В случае нецелесообразности доукомплектования оценка АМТС производится в соответ- ствии с методикой оценки годных остат- ков, изложенной в разделе 6.

    - Цена разукомплектованного АМТС определяется в такой последовательно- сти:

      - определяется   стоимость    АМТС в укомплектованном состоянии Ссогласов;

      - устанавливается перечень и цена отсутствующих деталей и узлов;

      - устанавливается перечень и цена работ по установке недостающих деталей и узлов;

      - определяется окончательная сто- имость АМТС путем вычета цены отсут- ствующих деталей, узлов, агрегатов и ра- бот из стоимости АМТС Ссогласов (т.е. вычета стоимости доукомплектования).

    - В случае если затраты на доуком- плектование (с учётом износа автомо- биля), превышают 80% стоимости уком- плектованного АМТС Ссогласов, стоимость разукомлектованного АМТС будет равна стоимости годных остатков АМТС, кото- рая определяется по методике, изложен- ной в разделе 6.

## Корректировка цены АМТС при наличии дефектов эксплуатации, неисправно- стей, следов ремонта

    - При наличии дефектов, вызванных ненадлежащей эксплуатацией и/или ус- ловиями хранения и требующих замены, ремонта или окраски деталей, цена АМТС может быть уменьшена дополнительно на стоимость устранения дефектов – Удеф.

К дефектам, вызывающим снижение цены АМТС, относят:

      - коррозионные повреждения;

      - отслоение хромированных декора- тивных покрытий;

      - усталостные трещины несущих эле- ментов;

      - повреждения лакокрасочного по- крытия кузова (царапины, сколы, отслое- ние);

      - загрязнение, разрывы обивки сало- на;

      - утрата декоративных и физических свойств полимерных и тканевых материа- лов (выгорание, коробление, эрозия, вет- шание);

      - затертости остекления.

    - Если при осмотре выявлены сле- ды ремонта, стоимость АМТС может быть снижена дополнительно. Дополнитель- ное снижение стоимости в этом случае определяется по формуле

Урем = Ссогласов × Крем i / 100% [руб.],        (5.24)

где Крем i – коэффициент утраты стои- мости АМТС по i-му элементу, % (Крем i = Кутс i max, см. приложение 5).

    - В случае если выявлены поврежде- ния, неисправности, подлежащие устра- нению, стоимость АМТС может быть сни- жена дополнительно на стоимость работ по устранению этих повреждений (с учё- том износа АМТС). Стоимость работ Ср определяется по методике, изложенной в разделе 7.

    - Окончательная стоимость  АМТС с учетом эксплуатационного износа, де- фектов в результате ненадлежащей экс- плуатации и хранения, неустраненных повреждений и следов ремонта опреде- ляется по формуле

Сокончат = Ссогласов – Удеф – Урем – Ср [руб.].   (5.25)

# ОПРЕДЕЛЕНИЕ СТОИМОСТИ ГОДНЫХ ОСТАТКОВ

## Условия для расчета стоимости годных остатков

    - Стоимость годных остатков ав- томототранспортного (далее – АМТС) средства может рассчитываться только при соблюдении следующих условий:

      - полное уничтожение АМТС в ре- зультате его повреждения. Под полным уничтожением понимается случай, когда стоимость восстановительного ремонта поврежденного АМТС, с учетом износа заменяемых деталей, узлов, агрегатов, равна или превышает 80% его стоимости на момент повреждения.

      - проведение восстановительного ремонта АМТС технически невозможно.

нарушений целостности, не предусмо- тренных изготовителем автотранспортно- го средства (например, дополнительные отверстия и вырезы для крепления несе- рийного оборудования);

6.2.1.3. Деталь не должна иметь ви- димых следов предыдущих ремонтных воздействий (следов правки, рихтовки, остаточных деформаций, следов шпат- левки и т.д.).

## Расчет стоимости годных остатков

    - Стоимость годных остатков с уче- том затрат на их демонтаж, дефектов- ку, хранение и продажу, определяется по формуле:

6.1.2.  Расчет  стоимости  годных  остат- ков не следует производить в следующих

n

С

Сго = Ц × Кз × Кв × Коп × 

i

[руб.],	(6.26)

случаях:

- когда АМТС не подлежит, с учетом технического состояния, разборке на за- пасные части;

- когда, в силу региональных осо- бенностей вторичного рынка запасных частей, годные остатки данного  АМТС не пользуются спросом.

## Годные остатки АМТС

    - Под годными остатками повреж- денного АМТС понимаются исправные, имеющие остаточную стоимость его де- тали, узлы и агрегаты, годные к даль- нейшей эксплуатации, которые можно демонтировать с  поврежденного  АМТС и реализовать. Соответственно под стои- мостью годных остатков понимается наи- более вероятная стоимость, по которой они могут быть реализованы, учитывая затраты на их демонтаж, дефектовку, хра- нение и продажу.

Годные остатки должны отвечать сле- дующим условиям:

      - Деталь  (агрегат,   узел) не должна иметь повреждений, не по- зволяющих её использовать по конструк- тивному назначению (то есть допустимы косметические повреждения в виде по- тертостей и царапин).

      - Деталь (агрегат, узел) не долж- на иметь изменений конструкции, формы,

i1  100

где Ц – стоимость АМТС в неповреж- денном виде на момент определения сто- имости годных остатков;

К3 – коэффициент, учитывающий за- траты на дефектовку, разборку, хранение, продажу;

Кв – коэффициент, учитывающий срок эксплуатации АМТС на момент по- вреждения и спрос на его неповрежден- ные детали;

Коп – коэффициент, учитывающий объём (степень) механических поврежде- ний автомобиля.

Сi – процентное соотношение (вес) стоимости неповрежденных  элементов к стоимости автомобиля, %.

n – количество неповрежденных элементов (агрегатов, узлов);

    - Процентное соотношение стоимо- сти не поврежденных деталей легковых автомобилей, а также малотоннажных грузовых на базе легковых, определяется согласно таблице П 6.1.

Процентное соотношение стоимости не поврежденных деталей грузовых авто- мобилей определяется согласно таблице П 6.2.

Процентное соотношение стоимости не поврежденных деталей, узлов, агрега- тов мотоциклов и мопедов определяется согласно таблице П 6.3.

Исследование автомототранспортных средств в целях определения стоимости	37

восстановительного ремонта и оценки

При частичном повреждении группы деталей (например, подвеска передняя), согласно таблицам приложения П 6.1 – П 6.3. эксперт должен принять значение Сi пропорционально объёму этих повреж- дений.

    - Коэффициент снижения стоимо- сти «годных остатков» АМТС учитываю- щий затраты на разборку, дефектовку, хранение, продажу, (К3) рекомендуется принимать равным – 0,7 для легковых ав- томобилей, малотоннажных  грузовых на базе легковых и мототехники, и рав- ным – 0,6 для грузовых автомобилей.

    - Величина коэффициента Кв, учиты- вающего срок эксплуатации АМТС на мо- мент определения стоимости «годных остатков», а также спрос на не повреж- денные детали, определяется согласно таблице 6.4.

Таблица 6.4. Значения коэффициента

Кв, учитывающего срок эксплуатации ТС

| Срок эксплуа- тации автомо- биля, лет | Значение Кв легковых автомобилей, малотоннаж- ных грузовых на базе легковых и мототехники | Значение Кв грузовых автомо- билей |
| --- | --- | --- |
| 0–5 (включи тельно) | 0.80 | 0.80 |
| 6–10 (включи тельно) | 0.65 | 0.60 |
| 11–15 (вклю чительно) | 0.55 | 0.50 |
| 16–20 (вклю чительно) | 0.40 | 0.35 |
| Более 20 лет | 0.35 | 0.30 |

    - Величина коэффициента, учиты- вающего объём (степень) механических повреждений автомобиля (Коп), опреде- ляется согласно таблице 6.5.

Таблица 6.5. Значение коэффициента

Коп, учитывающего объём (степень) механических повреждений автомобиля

| Объём механиче- ских поврежде- ний | Соотноше- ние стои- мости непо- врежденных элементов к стоимости автомобиля, Сi, % | Значение коэффициен- та учитыва- ющего объём механиче- ских повреж- дений Коп |
| --- | --- | --- |
| Незначи тельный | 80–100 | 0.9–1 |
|  | 60–80 | 0.8–0.9 |
| Средний | 40–60 | 0.7–0.8 |
|  | 20–40 | 0.6–0.7 |
| Значитель ный | 0–20 | 0.5–0.6 |

## Порядок проведения экспертизы годных остатков АМТС

    - Основной целью экспертного ос- мотра при экспертизе годных остатков, является  установление   номенклатуры и степени повреждения деталей (агрега- тов, узлов), которые могут быть отнесены к годным остаткам поврежденного АМТС.

    - АМТС должно быть представлено на экспертный осмотр в не восстанов- ленном после ДТП виде. Предъявленные на экспертизу остатки автотранспортного средства должны однозначно идентифи- цироваться, как принадлежащие повреж- денному АМТС.

    - Экспертный осмотр АМТС для экс- пертизы годных остатков рекомендуется проводить с использованием средств ин- струментального контроля техническо- го состояния автотранспортных средств и их отдельных агрегатов.

    - В случае проведения экспертизы по предоставленным документам (актам

38	Исследование автомототранспортных средств в целях определения стоимости восстановительного ремонта и оценки

Определение стоимости годных остатков

осмотра, актам дефектовки, заказ-на- рядам и т.п.) или фотографиям повреж- денного АМТС, эксперт должен дать ве- роятностный вывод о стоимости годных остатков.

    - Расчет стоимости годных остат- ков, проводится на момент повреждения АМТС, если в определении (постанов- лении) органа назначившего экспертизу не указана иная дата.

    - При наличии сведений о весовых характеристиках и марках примененных

в конструкции АМТС материалов, не под- лежащие дальнейшей эксплуатации остатки АМТС могут быть оценены как стоимость лома черных и цветных метал- лов, входящих в их конструкцию.

Поскольку в настоящее время стои- мость затрат на разборку легкового ав- томобиля, дефектовку, доставку до ме- ста сдачи в металлолом, как правило, превышает  стоимость  самого   лома, то стоимость не подлежащих дальней- шей эксплуатации остатков для легко- вых автомобилей может не рассчиты- ваться.

# ОПРЕДЕЛЕНИЕ ВЕЛИЧИНЫ УТРАТЫ ТОВАРНОЙ СТОИМОСТИ В РЕЗУЛЬТАТЕ ПОВРЕЖДЕНИЯ

И ПОСЛЕДУЮЩЕГО РЕМОНТА  АМТС

## Понятие «утрата товарной стоимости», основания для начисления

    - Утрата товарной стоимости (УТС) обусловлена тем, что проведение от- дельных видов работ по устранению определенных видов повреждений (де- фектов) транспортного средства сопро- вождается объективно необратимыми изменениями его геометрических па- раметров, физико-химических свойств конструктивных материалов и характе- ристик рабочих процессов, однозначно приводящих к ухудшению функциональ- ных и эксплуатационных характеристик, из-за чего восстановить доаварийное техническое состояние транспортного средства (и соответственно его стои- мость) объективно невозможно. Вслед- ствие этих работ владельцу транс- портного средства будут нанесены производные убытки в виде реального материального ущерба.

    - УТС может  быть  рассчитана для АМТС, находящихся как в повреж- денном, так и в отремонтированном со- стоянии (при возможности установить степень повреждения) независимо от их принадлежности. УТС не связана с не- удовлетворительным качеством восста- новительного ремонта.

    - УТС может  быть  рассчитана для АМТС, при осмотре которых выяв- лена необходимость выполнения одного из нижеперечисленных видов ремонтных воздействий, или установлено их выпол- нение:

      - устранение перекоса кузова АМТС или рамы;

      - замена несъемных элементов кузо- ва АМТС (полная или частичная);

      - ремонт отдельных (съемных или не- съемных) элементов кузова АМТС (в том числе пластиковых капота, крыльев, две- рей, крышки багажника);

      - полная или частичная окраска на- ружных (лицевых) поверхностей кузова

АМТС, бамперов (УТС не рассчитыва- ется: при полной или частичной окраске молдингов, облицовок, накладок, ручек, корпусов зеркал и других мелких наруж- ных элементов; при замене элементов, поставляемых в запчасти окрашенными (кроме случаев их перекраски));

      - полная разборка салона АМТС, вы- зывающая нарушение качества завод- ской сборки.

    - УТС не рассчитывается в случае, когда на момент повреждения величина эксплуатационного износа превышает 35% или прошло

      - более 5 лет с даты выпуска легкового ТС;

      - более 1 года для грузовых ТС и автобусов отечественного производ- ства;

      - более 2 лет для грузовых ТС иностранных производителей, находя- щихся в  коммерческом  использовании и предназначенных для перевозки грузов (седельные тягачи, бортовые, фургоны, самосвалы, специализированная техни- ка), за исключением выполняющих вспо- могательные функции при обеспечении технологических процессов;

      - более гарантийного срока для грузовых ТС иностранных произво- дителей, находящихся  в  коммерческом использовании и выполняющих вспо- могательные функции при обеспечении технологических процессов (генераторы, передвижные мастерские и т.п. техника, установленная на шасси грузовых авто- мобилей и др.);

      - более 3 лет для автобусов иностранных производителей предна- значенных для  перевозки  пассажиров и используемых в качестве маршрутного общественного транспорта;

      - более 5 лет для автобусов иностранных производителей пред- назначенных для перевозки пассажи- ров и используемых в туристических (представительских) целях, в том чис- ле ТС, находящихся в личном пользо- вании.

40	Исследование автомототранспортных средств в целях определения стоимости восстановительного ремонта и оценки

Определение величины утрары товарной стоимости в результате повреждения

## Рекомендации

по расчету утраты товарной стоимости

    - Величина УТС Сутс при повреждении АМТС определяется в процентах от его стоимости на момент повреждения:

Сутс = С × Кутс i / 100% [руб.],              (8.27)

где С – стоимость АМТС на момент по- вреждения, руб.;

Кутс i – коэффициент УТС по i-му эле- менту АМТС, ремонтному воздействию, %.

    - Величина УТС зависит от вида, ха- рактера и объема повреждений (ремонт- ных воздействий). Значения коэффици- ентов УТС Кутс i по отдельным позициям определены по результатам экспертной практики и приведены в приложении 5.

При выборе Кутс i, для автомобилей ино- странного производства, ремонтом №2 следует считать ремонтные воздействия от 2 до 4 нормо-часов, а ремонтом №3 следует считать ремонтные воздействия свыше 4 нормо-часов.

    - При замене сопряженных несъем-

    - УТС при полной, наружной или ча- стичной окраске кузова (кабины) рассчи- тывается для АМТС с заводским лакокра- сочным покрытием и сроком с момента выпуска для АМТС отечественного произ- водства до 3 лет включительно, для АМТС иностранного производства (в том числе произведенных на территории СНГ по ли- цензии или на совместном предприятии) до 5 лет включительно, не имеющим коррозионных или других повреждений, для устранения которых требуется окра- ска элемента кузова или кузова в целом.

      - Значение коэффициента УТС Кутс окр при поэлементной окраске наруж- ных поверхностей кузова АМТС рассчи- тывается пропорционально количеству окрашиваемых  элементов  N  (позиция

«Окраска одного наружного элемента ку- зова» – приложение 5 строка 28 таблицы П 5.1.) по формуле

Кутс окр = Кутс окр (1) + Кутс окр (N-1) × (N-1) [%],    (8.28)

где Кутс окр (1) – коэффициент УТС по окра- ске первого наружного элемента кузова АМТС, %;

Кутс  окр  (N-1)  –  коэффициент   УТС по окраске второго и каждого следующе- го наружного элемента кузова АМТС, %;

ных элементов кузова, соединенных меж-

N – количество окрашиваемых

нннаа-

ду собой с помощью сварки, для исключе- ния двойного учета влияния одного и того же воздействия сумма коэффициентов УТС Кутс i по позиции «Замена» для группы этих элементов должна быть уменьшена на 20%.

    - При ремонте съемной детали АМТС сумма стоимости ремонта (вклю- чая стоимость  разборки   для  ремон- та и при необходимости снятия детали для ремонта) и величины УТС (без учета УТС вследствие окраски) не должна пре- вышать суммы стоимости этой детали (с учетом эксплуатационного износа) и сто- имости работ по ее замене.

    - Значение коэффициента УТС Кутс по позиции «Перекос кузова» не должно превышать 50% установленного значе- ния, если при осмотре АМТС в повреж- денной части кузова были обнаружены следы устранения перекоса (докумен- тально установлен факт устранения пере- коса), не относящегося к данному проис- шествию.

ружных элементов кузова АМТС, по кото- рым рассчитывается УТС.

Следует учитывать, что при наличии на окрашенных элементах кузова АМТС, находящихся как в зоне полученных по- вреждений, так и вне зоны полученных по- вреждений, возникших до момента проис- шествия дефектов и повреждений и/или следов их устранения (следов ремонта, окраски), необходимо в расчете принимать

Кутс окр (1) = Кутс окр (N-1) [%].	(8.29)

7.2.6.2. При выполнении наружной или полной окраски АМТС при наличии дефектов и повреждений лакокрасочно- го покрытия наружных элементов кузова (и/или следов их устранения), возникших до момента происшествия, величина ко- эффициента УТС Кутс окр по наружной или полной окраске уменьшается пропор- ционально количеству таких элементов (например, при наличии 2 поврежденных элементов при общем количестве 14 ве- личина коэффициента составит Кутс окр = 5% – 5% × 2 / 14 = 4,29%).

Исследование автомототранспортных средств в целях определения стоимости	41

восстановительного ремонта и оценки

    - УТС не рассчитывается:

а) по замене и ремонту отдельных эле- ментов:

      - незначительное повреждение эле- мента, требующее ремонта  без  нагре- ва и реставрации (ремонт 1-й категории сложности);

      - поврежденный в результате проис- шествия элемент ремонтировался (заме- нялся) ранее или требовал ремонта (заме- ны) по причинам, не связанным с данным происшествием (имеются коррозионные повреждения (разрушения) или их следы, неустраненные повреждения или следы ремонта (замены) этого элемента после предыдущих происшествий);

б) по окраске:

      - поврежденный в результате проис- шествия элемент окрашивался ранее или требовал окраски по причинам, не свя- занным с данным происшествием (име- ются коррозионные повреждения (раз- рушения)  или  их  следы,  повреждения неаварийного характера (сколы, царапи- ны и т.п.), неустраненные повреждения или следы ремонта (замены) этого эле- мента после предыдущих происшествий); АМТС ранее подвергалось полной или наружной окраске или требовало окра- ски по причинам, не связанным с данным

происшествием.

# Использованная  литература

- Федеральный закон «О государ- ственной судебно – экспертной деятель- ности в Российской Федерации». 31 мая 2001 г. № 73-ФЗ.

- Приказ Министерства юстиции Рос- сийской Федерации от 27 декабря 2012 г.

№ 237 «Об утверждении перечня родов (видов) экспертиз, выполняемых в феде- ральных бюджетных судебно-экспертных учреждениях Минюста России, и перечня экспертных специальностей, по которым предоставляется право самостоятель- ного производства судебных экспертиз в федеральных бюджетных судебно-экс- пертных учреждениях Минюста России». Зарегистрировано  в  Минюсте  России 29 января 2013 г. Регистрационный номер

№ 26742.

- «Исследование автомототран- спортных средств в целях определения стоимости восстановительного ремон- та и оценки» (Методическое руковод- ство для экспертов). – М.: Российский федеральный центр судебной экспер- тизы (РФЦСЭ), Северо-Западный реги- ональный центр судебной экспертизы (СЗРЦСЭ), 2009. Напечатано по решению научно-методического совета по судеб- ной автотовароведческой экспертизе РФЦСЭ при Минюсте России от 24 октяб- ря 2007 года. Москва, 2009.

- Правила установления размера рас- ходов на материалы и запасные части при восстановительном ремонте транс- портных средств. Утверждены Постанов- лением Правительства Российской Фе- дерации от 24 мая 2010 г. № 361.

- Приказ Министерства транспор- та Российской Федерации от 25 января 2011 г. № 20 «Об утверждении Номенкла- туры комплектующих изделий (деталей, узлов и агрегатов), для которых уста- навливается нулевое значение износа при расчете размера расходов на запас- ные части при восстановительном ремон- те транспортных средств». Зарегистри- ровано в Минюсте РФ 24 февраля 2011 г. Регистрационный № 19930

- Приказ Министерства транспорта Российской Федерации от 12 декабря 2011 г. № 309 «Об утверждении порядка информационного обеспечения расчета размера расходов на материалы и запас- ные части при восстановительном ремон-

те транспортных средств». Зарегистри- ровано в Минюсте РФ 27 декабря 2011 г. Регистрационный № 22767.

- Положение о техническом обслу- живании и ремонте подвижного состава автомобильного транспорта. Р 3112199 – 0240 – 84. Министерство автомобильного транспорта РСФСР. – М.: Транспорт, 1986.

- Методические   рекомендации по проведению независимой техниче- ской экспертизы транспортного средства при ОСАГО № 001МР/СЭ. – М., НИИАТ, РФЦСЭ, ЭКЦ МВД России, НПСО «Объе- динение транспортных экспертов», 2005.

- Методика оценки остаточной сто- имости транспортных средств с учётом технического состояния, Р-03112194- 0376-98, Минтранс России, 2002.

- «Определение стоимости деталей и частей для легковых автомобилей ино- странного производства на дату отличную от даты проведения экспертизы», МЦСЭ, Москва, 2012.

11. РД 37.009.024-92 «Приемка, ре-

монт и выпуск из ремонта кузовов легко- вых автомобилей» – Москва, АО «Авто- сельхозмаш-холдинг», 1992 г.

  - «Судебная автотехническая экс- пертиза», ч.1 ВНИИСЭ, 1980.

  - Федеральный  закон  №  135-ФЗ

«Об оценочной деятельности в Россий- ской Федерации» (в ред. Федераль- ных законов от  21.12.2001  N  178-ФЗ, от 21.03.2002  N  31-ФЗ,  от  14.11.2002 N  143-ФЗ,  от   10.01.2003   N   15-ФЗ, от 27.02.2003  N  29-ФЗ,  от  22.08.2004 N  122-ФЗ,  от   05.01.2006   N   7-ФЗ, от 27.07.2006 N 157-ФЗ, от 05.02.2007 N  13-ФЗ,  от   13.07.2007   N   129-ФЗ, от 24.07.2007 N 220-ФЗ)

  - Федеральный  закон  №  196-ФЗ

«О безопасности дорожного движения» от 10 декабря 1995 г. (в ред. Федераль- ных законов от  02.03.1999  N  41-ФЗ, от 25.04.2002  N  41-ФЗ,  от  10.01.2003 N  15-ФЗ,  от   22.08.2004   N   122-ФЗ, от 18.12.2006 N 232-ФЗ, от 08.11.2007 N 257-ФЗ, от  01.12.2007  N  309-ФЗ, от 30.12.2008 N 313-ФЗ, от 25.11.2009 N 267-ФЗ, от  23.07.2010  N  169-ФЗ, от 27.07.2010 N 227-ФЗ, от 21.04.2011 N 69-ФЗ).

  - Федеральный закон № 2-ФЗ «О за- щите прав потребителей» (в ред. Феде-

Исследование автомототранспортных средств в целях определения стоимости	43

восстановительного ремонта и оценки

ральных законов (в ред. Федеральных за- конов от 09.01.1996 N 2-ФЗ, от 17.12.1999 N 212-ФЗ, от  30.12.2001  N  196-ФЗ, от 22.08.2004 N 122-ФЗ, от 02.11.2004 N 127-ФЗ, от  21.12.2004  N  171-ФЗ, от 27.07.2006 N 140-ФЗ, от 16.10.2006 N  160-ФЗ,  от  25.11.2006  N  193-ФЗ,

от 25.10.2007 N 234-ФЗ, от 23.07.2008 N 160-ФЗ, от  03.06.2009  N  121-ФЗ, от 23.11.2009 N 261-ФЗ).

  - «Идентификация автомобилей», Прайс-Н, 2002 год.

  - «Правила дорожного движения РФ», информационная система Консуль- тант Плюс, 2012.

  - Андрианов Ю.В.,  Жуков А.А.   Классификация остатков транспортного средства// Московский оценщик. №5, 2006.

  - Андрианов Ю.В.  Методика установления стоимости остатков поврежденных транспортных средств. Бюллетень СМАО "Оценочная деятельность" №3, 2006.

ПРИЛОЖЕНИЯ

# Приложение 1. Порядок определения средней стоимости нормо-часа

# ремонтно-восстановительных работ в регионе

При проведении экспертиз и исследо- ваний по определению стоимости вос- становительного ремонта транспортных средств, стоимость нормо-часа ремонт- ных работ может быть определена экс- пертом в результате исследования ре- гионального рынка услуг и сложившихся средних расценок по видам ремонтных работ.

- Средняя    стоимость    нормо-ча- са определяется как среднеарифме- тическое значение в рублях по видам ре- монтных работ.

- Стоимость нормо-часа определя- ется для следующих видов работ: ши- номонтажные, слесарно-механические, электро-монтажные, арматурные, кузов- ные и малярные.

В случае если стоимость нормо-часа работ в ремонтных организациях не раз- личается по виду ремонтного воздей- ствия, в расчетах используется единая величина стоимости нормо-часа на все виды работ.

- Стоимость нормо-часа определяет- ся на основании утвержденных тарифов по ремонту и обслуживанию ТС, по дан- ным ремонтных организаций находя- щихся в регионе, имеющих необходимое оборудование, оснастку, квалифициро- ванный персонал и выполняющих все не- обходимые виды работ, в соответствии с нормативами изготовителя конкретной марки ТС.

- Допускается использование данных находящихся в свободном доступе (сай- ты сети интернет, сборники, справочники и т.д., в случае если данные соответству- ют реальным расценкам, а не являются рекламной акцией), а также заказ-наря- ды станций технического обслуживания транспортных средств. При использова- нии таких данных обязательно указание координат (наименование, адрес и теле-

фон) ремонтной организации, адрес сай- та в сети интернет.

- Стоимость нормо-часа определяет- ся на дату определения стоимости вос- становительного ремонта и должна со- ответствовать расценкам, применяемым для физических лиц за наличный расчет без акций и сезонных скидок, прочих осо- бых условий.

- Средняя стоимость нормо-часа определяется раздельно для:

      - фирменных (дилерских) станций технического  обслуживания;

      - специализированных станций тех- нического обслуживания.

- Средняя стоимость нормо-часа ре- монтных работ определяется на осно- вании составления репрезентативной, достоверной выборки данных о тарифах станций   технического    обслуживания в регионе. Количество выборки по каж- дой категории ТС зависит от региональ- ных особенностей, в том числе от количе- ства станций технического обслуживания на рынке региона, занимающихся вос- становительным ремонтом транспортных средств.

- Минимальное количество выборки:

      - для фирменных (дилерских) станций технического обслуживания – не менее 3 (при наличии в регионе, а в случае от- сутствия, приводятся данные имеющихся станций [станции]);

      - для специализированных станций технического обслуживания – по лег- ковым автомобилям не менее 5 равно- ценных СТО  (при  наличии  в  регионе, а в случае отсутствия, приводятся данные имеющихся станций [станции]),

      - для грузовых автомобилей, автобу- сов, мотоциклов, спецтехники и др. не ме- нее 3 (при наличии в регионе, а в случае отсутствия, приводятся данные имею- щихся станций [станции]).

46	Исследование автомототранспортных средств в целях определения стоимости восстановительного ремонта и оценки

# Приложение 2. Методические рекомендации по применению Правил установления размера расходов на материалы и запасные части

при восстановительном ремонте транспортных средств, используемых при определении размера страховой выплаты в рамках ОСАГО, утвержденных Постановлением Правительства РФ № 361

от 24 мая 2010 г.

При проведении экспертиз и исследова- ний в целях определения размера страхо- вой выплаты в рамках ОСАГО, (по направ- лению страховой  компании,  договору с физическими или юридическими лица- ми и др.) эксперты обязаны руководство- ваться Правилами установления размера расходов на материалы и запасные части при восстановительном ремонте транс- портных средств (далее – Правила).

При  возникновении  споров  о  разме- ре материального ущерба, причиненного в результате дорожно-транспортных про- исшествий, в подавляющем большинстве случаев первичной стадией является полу- чение страховой выплаты в рамках ОСАГО. Для единообразия проводимых расче- тов при проведении экспертиз и исследо- ваний по определению стоимости восста- новительного ремонта транспортных как в рамках ОСАГО, так и в иных случаях (при превышении	лимита	ответственности страховщика в рамках ОСАГО, иные виды страхования, не страховые случаи и др.),

вать стоимость оригинальных запчастей с минимальным сроком поставки.

- Стоимость восстановительного ре- монта транспортных средств определяет- ся с учетом износа запасных частей, под- лежащих замене при восстановительном ремонте. Заключение эксперта должно содержать данные о стоимости восстано- вительного ремонта, как с учетом износа, так и без него.

Износ запасных частей, подлежащих замене при восстановительном ремонте транспортного средства, не может начис- ляться свыше 80 процентов.

- Расчет износа запасных частей, подлежащих замене при восстановитель- ном ремонте транспортного средства

  - Износ комплектующих изделий (деталей, узлов и агрегатов) транспорт- ного средства при определении стоимо- сти восстановительного ремонта рассчи- тывается по следующей формуле:

ИКИ=100⋅1−е−(ΔТ⋅ТКИ+ΔL⋅LКИ) [%],	(П  2.1)

рекомендуется также использовать дан-

ные Правила.

Далее приведены методические реко- мендации по применению Правил:

- Стоимость заменяемых запасных частей и материалов при восстанови- тельном ремонте транспортного сред- ства рассчитывается:

а) на дату повреждения, если в опре- делении (постановлении) органа назна- чившего экспертизу не указана иная дата; б) в ценах, соответствующих месту по- вреждения, если в определении (поста- новлении) органа назначившего экспер-

тизу не указано иное.

- При определении стоимости заме- няемых запасных частей, в случае воз- можности нескольких вариантов поставки (по  срокам),  рекомендуется  использо-

где	Ики – износ комплектующего изде- лия (детали, узла и агрегата) (процентов); е – основание натуральных лога-

рифмов (е 2,72);

T – коэффициент, учитывающий вли- яние на износ комплектующего изделия (детали, узла и агрегата) его возраста;

Тки – возраст комплектующего изде- лия (детали, узла и агрегата) (лет), с уче- том требований п. 5.2.15.

L – коэффициент, учитывающий влияние на износ комплектующего изде- лия (детали, узла и агрегата) величины пробега транспортного средства с этим комплектующим изделием;

Lки – пробег транспортного средства с комплектующим изделием (деталью, узлом и агрегатом) (тыс. километров).

Исследование автомототранспортных средств в целях определения стоимости	47

восстановительного ремонта и оценки

определяется  с  учетом  требований  п. 5.2.11. – 5.2.14.

Значения коэффициентов T и L для раз- личных видов транспортных средств при- ведены ниже.

#### Значения коэффициентов T и L для различных видов транспортных средств

| № | Вид транспортного средства | Коэффициенты |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ∆T | ∆L |
| 1. | Легковые автомобили, страной происхождения которых является Российская Федерация | 0,055 | 0,0028 |
| 2. | Грузовые бортовые автомобили, страной происхождения которых является Российская Федерация | 0,08 | 0,0024 |
| 3. | Автомобилитягачи, страной происхождения которых является Российская Федерация | 0,072 | 0,0016 |
| 4. | Автомобилисамосвалы, страной происхождения которых являет ся Российская Федерация | 0,12 | 0,002 |
| 5. | Специализированные автомобили, страной происхождения кото рых является Российская Федерация | 0,11 | 0,0016 |
| 6. | Автобусы, страной происхождения которых является Российская Федерация | 0,122 | 0,0008 |
| 7. | Легковые автомобили, странами происхождения которых являются государства Европы, включая Турцию | 0,04 | 0,002 |
| 8. | Легковые автомобили, странами происхождения которых являются государства Северной Америки и Южной Америки | 0,044 | 0,0024 |
| 9. | Легковые автомобили, странами происхождения которых являются государства Азии (кроме Японии) | 0,05 | 0,0026 |
| 10. | Легковые автомобили, страной происхождения которых является Япония | 0,036 | 0,0016 |
| 11. | Грузовые автомобили иностранного производства | 0,072 | 0,0017 |
| 12. | Автобусы иностранного производства | 0,096 | 0,0008 |
| 13. | Прицепы и полуприцепы, страной происхождения которых являет ся Российская Федерация, для грузовых автомобилей | 0,096 | 0 |
| 14. | Прицепы и полуприцепы иностранного производства для грузовых автомобилей | 0,08 | 0 |
| 15. | Прицепы для легковых автомобилей и жилых автомобилей (типа автомобильдача) | 0,048 | 0 |
| 16. | Мотоциклы, страной происхождения которых является Российская Федерация | 0,095 | 0 |
| 17. | Мотоциклы иностранного производства | 0,055 | 0 |
| 18. | Сельскохозяйственные тракторы, страной происхождения которых является Российская Федерация | 0,16 | 0 |
| 19. | Сельскохозяйственные тракторы (80 – 100 л.с.) иностранного про изводства | 0,055 | 0 |
| 20. | Прочие тракторы иностранного производства | 0,088 | 0 |
| 21. | Прочая самоходная сельскохозяйственная техника и машины | 0,12 | 0 |
| 22. | Автогрейдеры | 0,126 | 0 |
| 23. | Погрузчики фронтальные одноковшовые | 0,124 | 0 |

48	Исследование автомототранспортных средств в целях определения стоимости восстановительного ремонта и оценки

Приложение 2. Методические рекомендации по применению Правил установления размера расходов

| № | Вид транспортного средства | Коэффициенты |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ∆T | ∆L |
| 24. | Экскаваторы одноковшовые | 0,08 | 0 |
| 25. | Катки дорожные | 0,085 | 0 |
| 26. | Прочая самоходная дорожностроительная техника и машины | 0,11 | 0 |
| 27. | Аэродромная самоходная техника и машины | 0,1 | 0 |
| 28. | Землеройная самоходная техника и машины | 0,08 | 0 |
| 29. | Коммунальная самоходная техника и машины | 0,13 | 0 |
| 30. | Лесозаготовительная самоходная техника и машины | 0,11 | 0 |
| 31. | Пожарная самоходная техника и машины | 0,15 | 0 |
| 32. | Строительная самоходная техника и машины | 0,06 | 0 |
| 33. | Самоходная техника и машины для нефтедобычи нефтепереработки | 0,18 | 0 |

В связи с тем, что однозначно выде- лить страну происхождения транспорт- ного средства не всегда представляется возможным, рекомендуется при расчете износа страну происхождения опреде- лять по приоритету, в порядке убывания следующих критериев:

- по стране происхождения торговой марки (связано с едиными стандартами качества). Например, KIA CEED – Корея – Азия.

- по   идентификационному   номе- ру (в случаях двойного VIN необходимо учитывать тот, который нанесен на кузов транспортного средства – Первый VIN).

В случаях переименования, поглоще- ния, объединения, приобретения одно- го производителя, другим, а также, если с «новой» моделью не произошли значи- мые конструктивные изменения прини- мать страну происхождения по модели и марке «донора».

  - Износ кузова транспортного сред- ства, изготовленного из металлов и (или) их сплавов, рассчитывается по следую- щей формуле:

ИКУЗ=100⋅1−е−4⋅ТКУЗ20+4⋅ТСК[%],	(П  2.2)

Данная формула применяется только при необходимости замены кузова (кар- каса) или кабины транспортного средства в металле, а также при определении из- носа металлических навесных элементов кузова/кабины (при замене кузова/каби- ны), в случае если они не входят в ком- плект поставки кузова/кабины.

Во всех остальных случаях (замена ку- зовных элементов отдельно) износ опре- деляется с применением формулы 4.1.

При необходимости замены кузова обитого, в связи с невозможностью раз- делить и учесть отдельно износ деталей, входящих в комплект поставки, величи- на износа определяется с применением формулы 4.1.

В случае отсутствия единого источни- ка данных о сроке гарантии от сквозной коррозии утвержденного федеральным органом исполнительной власти, осу- ществляющим функции по норматив- но-правовому регулированию в сфере транспорта, рекомендуется в расчетах использовать усредненное  значение  – 8 лет.

  - Износ комплектующих изделий, изготовленных из пластмассы, рассчиты- вается по следующей формуле:

где	Икуз – износ кузова транспортного

ИПЛ=100⋅1−е−0,1⋅ТПЛ, [%]  (П 2.3)

средства (процентов);

е – основание натуральных лога- рифмов (е 2,72);

Ткуз – возраст кузова транспортного средства (лет);

Тск – гарантия от сквозной коррозии кузова производителя транспортного средства (лет).

где: Ипл – износ комплектующего изде- лия, изготовленного из пластмассы (про- центов);

е  –  основание  натуральных  лога- рифмов (е 2,72);

Тпл – возраст комплектующего изде- лия, изготовленного из пластмассы (лет).

Исследование автомототранспортных средств в целях определения стоимости	49

восстановительного ремонта и оценки

Данная формула применяется, в слу- чае если деталь полностью изготовлена из пластмассы (молдинг, накладка, кор- пус, облицовка и т.д.).

В случае если деталь  изготовлена из комбинации материалов, а в ее состав входит пластик (например, рулевое коле- со, зеркало заднего вида салонное и др.), износ данной детали определяется с при- менением формулы 4.1.

Необходимо применять формулу 4.1 и в случае, если базовая основа дета- ли изготовлена из пластика, а в ее со- став входят детали, состоящие из дру- гих материалов: металла, стекла и т.д. (например блок-фары в сборе, фонари в сборе, противотуманные фары в сборе, панель приборов), а также, если, по какой либо причине, установить состав детали не представляется возможным.

  - Износ шин транспортного средства рассчитывается по следующей формуле:

ИШ=НН−НФНН−Ндоп⋅100% [%],	(П 2.4)

где:  Иш – износ шины (процентов);

- 4 годам – при среднегодовом про- беге транспортного средства до 40 тыс. километров включительно;

- 3 годам – при среднегодовом пробе- ге транспортного средства более 40 тыс. километров.

Если деталь не заменялась с начала эксплуатации	транспортного	средства, то ее возраст принимается равным воз- расту транспортного средства с начала эксплуатации,  а  пробег  транспортного средства с этим комплектующим издели- ем принимается равным пробегу транс- портного средства с начала эксплуатации. Если при проведении экспертизы уста- новлено и имеется документальное под- тверждение того, что деталь ранее заме- нялась на новую до момента повреждения, ее возраст принимается равным разности между датой повреждения и датой пре- дыдущей замены. Пробег транспортного средства с этой деталью принимается рав- ным разности между пробегом транспорт- ного средства на дату повреждения и про- бегом на дату её предыдущей замены.

Нн – высота рисунка протектора но- вой шины (миллиметров);

Нф – фактическая высота рисунка протектора шины (миллиметров);

Ндоп – минимально допустимая вы- сота рисунка протектора шины в соответ- ствии с требованиями законодательства Российской Федерации (миллиметров).

Износ шины дополнительно увеличи- вается для шин с возрастом от 3 до 5 лет – на 15 %, свыше 5 лет – на 25 %.

  - Износ аккумуляторной батареи транспортного средства рассчитывается по следующей формуле:

ИАК=ТАКТАКН⋅100%[%],	(П 4.5)

где	Иак – износ аккумуляторной батареи (процентов);

Так – возраст аккумуляторной бата- реи (лет);

ак – нормативный срок службы ак- кумуляторной батареи до замены (списа- ния) (лет).

Тн

Нормативный срок службы аккумуля- торной батареи до замены (списания) принимается равным:

Возраст детали, подлежащей замене при восстановительном ремонте транс- портного    средства,     рассчитывается в полных годах с даты изготовления ТС или, при отсутствии информации, с даты начала эксплуатации или с даты первой регистрации транспортного средства, либо с даты замены детали.

Пробег транспортного средства опре- деляется по одометру. Если одометр неис- правен или его состояние не соответствует установленным требованиям, пробег с на- чала эксплуатации транспортного средства определяется расчетным путем.

- Номенклатура комплектующих изде- лий (деталей, узлов и агрегатов), для ко- торых устанавливается нулевое значение износа, утверждается федеральным ор- ганом исполнительной власти, осущест- вляющим функции по нормативно-право- вому регулированию в сфере транспорта. На  момент  разработки  Рекоменда- ций Перечень запасных частей с нуле- вым значением износа утвержден При- казом Минтранса РФ от 25 января 2011 г.

№ 20 «Об утверждении номенклатуры комплектующих изделий (деталей, узлов и агрегатов), для которых устанавлива- ется нулевое значение износа при рас- чете размера расходов на запасные части при восстановительном ремонте транс- портных средств».

50	Исследование автомототранспортных средств в целях определения стоимости восстановительного ремонта и оценки

# Приложение 3. Рекомендации по ретроспективной оценке стоимости запасных частей

для восстановительного ремонта АМТС

При проведении экспертиз и исследо- ваний, по определению стоимости вос- становительного ремонта транспортных средств, на дату, отличную от даты про- изводства экспертизы, расчет стоимости узлов, агрегатов, деталей и запасных ча- стей может проводиться прямыми и кос- венными методами.

- Прямой метод ретроспективной оценки стоимости запасных частей.

Под прямым понимается метод, при ко- тором эксперт располагает стоимостями деталей той товарной группы к которой принадлежит деталь, стоимость которой необходимо оценить на исследуемую дату (ДТП, происшествия и т.д.). Под то- варными группами понимаются следую- щие группы: металлические детали кузо- ва; детали и узлы электрооборудования; остекление; детали подвески, ходовой части, рулевого управления и тормозной системы; детали двигателя и трансмис- сии; детали арматуры и интерьера салона и др.

  - Стоимость детали на дату оценки определяется по следующей формуле:

Сдет ретр. = Кретр. × Сдет. текущ    [руб.],      (П 3.1)

где Сдет ретр. – стоимость детали на дату проведения расчетов, руб.;

С дет. текущ – стоимость детали на дату проведения экспертизы или исследова- ния, руб.;

К ретр. – поправочный коэффициент (при ретроспективной оценке стоимости запасных частей).

  - Величина поправочного коэффи- циент Кретр. определяется экспертом как среднеарифметическое коэффициентов Кретр.i, рассчитанных с использованием стоимостей деталей Сдет. ретр. i (из архив- ных наблюдательных экспертных про- изводств, заказ-нарядов и т.п. источни- ков) из определенной товарной группы по следующей формуле:

Кретр=1iKретр.ii=1i(Сдет.ретр.iСдет.текущ.i)i[руб.],           (П 3.2)

где Сдет ретр – стоимость детали, опреде- ленной товарной группы на дату опреде- ления стоимости, руб.;

Сдет. текущ – стоимость детали, опреде- ленной товарной группы на дату проведе- ния экспертизы, руб.;

К ретр – поправочный коэффициент (при ретроспективной оценке стоимости запасных частей);

i – количество запасных частей определенной товарной группы к которой относится исследуемая запасная часть.

- Косвенные методы ретроспектив- ной оценки стоимости запасных частей.

Под косвенными методами понимаются методы, при которых эксперт не распола- гает архивной стоимостью деталей Сдет. ретр. i. К косвенным методам относятся индексный метод корректирования стоимости и метод корректирования по курсу валют.

  - Индексный метод корректирова- ния стоимости

    - Сущность индексного метода состоит в приведении базовой (извест- ной) стоимости исследуемого объекта (в данном случае стоимости запасных ча- стей или автомобиля в целом) к уровню цен на дату оценки с помощью индекса изменения цен по соответствующей груп- пе товаров за исследуемый период.

С помощью индексов изменения по- требительских цен на конкретную группу товаров, в конкретном регионе, опублико- ванных на официальном сайте Федераль- ной службы государственной статистики Российской Федерации, расположенном по адресу: www.gks.ru, рассчитывается поправочный коэффициент приведения цен за период с даты производства экс- пертизы Дi до даты оценки Дj (Дi – Дj).

Информация об индексах изменения потребительских цен на конкретную груп- пу товаров может быть получена также из статистических сборников, бюллете- ней и периодических изданий, а также в Единой межведомственной информаци- онно-статистической  системе  (ЕМИСС),

созданной и введенной в эксплуатацию в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 26 мая 2010 г. №367.

Исследование автомототранспортных средств в целях определения стоимости	51

восстановительного ремонта и оценки

    - Расчет индексов цен при кос- венном методе определения стоимости узлов, агрегатов, деталей и запасных ча- стей производится цепным способом. Стоимость детали на дату оценки опре- деляется по следующей формуле:

Сдет ретр. = Сдет. текущ. / iдi/дj [руб.],             (П 3.3)

где	Сдет ретр.  – стоимость детали на дату определения стоимости, руб.;

Сдет. текущ – стоимость детали на дату производства экспертизы, руб.;

iдi/дj – индекс изменения стоимости, за определенный индексный период (Дi – Дj) (месяц, квартал и т.д.).

    - В случае если дата опреде- ления стоимости Дj отличается от даты производства экспертизы Дi на нннеесссккооолльь-- ко отчетных периодов, описываемых ин- дексами, то расчет по формуле П 3.3. проводится последовательно для каждо- го периода, и в данном случае будет пред- ставлен следующим рядом расчетов:

Сдет ретр. = Сдет. текущ. / iд1/дj / iд2/дj / iд3/дj / …/ iдi/дj [руб.].                                           (П 3.4)

    - Рекомендации и ограничения использования индексного метода:

- длительность периода (Дi –  Дj) не более 3-х лет, так как использование данного метода при более длительном периоде приведет к большой погрешно- сти в конечном результате;

- не рекомендуется использовать при особых условиях реализации за- пасных частей (редкие, раритетные ТС, не имеющие широкого распростране- ния и развитой сбытово-розничной сети, официальных  представительств);

- рекомендуется в случае невозмож- ности определения конкретной товарной группы, использовать общую группу ин- дексов потребительских цен – “непродо- вольственные товары”.

  - Метод корректирования стоимо- сти по курсу валют

    - В случае если изменение сто- имости детали в рублевом эквиваленте в течение непродолжительного перио- да в основном обусловлено изменением курса валюты (евро, доллар и др.), кор- ректировка может быть произведена экс- пертом с учетом разности курса валюты на дату экспертизы и дату определения стоимости по следующей формуле:

Сдет ретр. = (Круб. ретр. / Круб.текущ.) × Сдет. текущ. [руб.],

(П 3.5)

где	Сдет ретр. – стоимость детали на дату определения стоимости, руб.;

Сдет. текущ – стоимость детали на дату проведения экспертизы или исследова- ния, руб.;

Круб.текущ. – курс валюты (евро, доллар и др.) на дату проведения расчетов, руб.;

Круб.ретр. – курс валюты (евро, доллар и др.) на дату проведения экспертизы или исследования, руб.

52	Исследование автомототранспортных средств в целях определения стоимости восстановительного ремонта и оценки

# Приложение 4. Виды перекосов кузова легковых автомобилей

Таблица П 4.1.Характеристики перекосов кузовов легковых автомобилей

| № | Вид перекоса кузова | Нарушение проёмов |
| --- | --- | --- |
| 1 | Несложный | Капота |
| 2 | Несложный | Крышки багажника (дверь задка) |
| 3 | Несложный | Боковой двери |
| 4 | Несложный | Ветрового стекла |
| 5 | Средний | Капота и крышки багажника (двери задка) |
| 6 | Средний | Крышки багажника (двери задка) и задних лонжеронов |
| 7 | Сложный | Задних лонжеронов, проёма крышки багажника (двери задка) и каркаса кузова |
| 8 | Сложный | Капота и передних лонжеронов |
| 9 | Особой сложности | Передних и задних лонжеронов, проёмов капота, крышки багаж ника (двери задка) |
| 10 | Особой сложности | Передних лонжеронов, проёма капота и каркаса кузова |

Исследование автомототранспортных средств в целях определения стоимости	53

восстановительного ремонта и оценки

# Приложение 5. Коэффициенты утраты товарной стоимости

При учете УТС для узлов в сборе недопустимо дополнительно применять УТС для их частей. Поэтому подпункты таблиц П 5.1 и П 5.2 не могут использоваться совместно с основным пунктом.

Таблица П 5.1.Коэффициенты утраты товарной стоимости для легковых автомобилей и грузовых на их базе

| № | Наименование элемента | Замена | р. № 2 | р. № 3-4 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Передняя часть |  |  |  |
| 1 | Капот | – | 0.3 | 0.7 |
| 2 | Панель передка (рамка радиатора) в сборе (для съемных панелей УТС при замене – 0) | 0.5 | 0.2 | 0.4 |
| 2.1 | Поперечина передка (рамки радиатора) верхняя | 0.2 | 0.1 | 0.2 |
| 2.2 | Поперечина передка (рамки радиатора) нижняя | 0.3 | 0.1 | 0.2 |
| 3 | Брызговик облицовки радиатора съемный |  | 0.1 | 0.2 |
| 4 | Брызговик облицовки радиатора несъемный | 0.3 | 0.2 | 0.3 |
| 5 | Крыло съемное | – | 0.1 | 0.3 |
| 6 | Крыло не съемное | 0.5 | 0.3 | 0.5 |
| 7 | Брызговик переднего крыла без лонжерона (в т.ч. в сборе с верхними усилителями) | 1.7 | 0.7 | 1 |
| 8 | Лонжерон передний без брызговика крыла | 0.7 | 0.3 | 0.8 |
| 9 | Щит передка (в т.ч. в сборе с надставкой) | 0.7 | 0.4 | 0.7 |
| 9.1 | Надставка щита передка | 0.3 | 0.2 | 0.3 |
| 10 | Короб воздухопритока | 0.3 | 0.2 | 0.3 |
| 11 | Панель рамы ветрового окна | 0.7 | 0.4 | 0.5 |
| 11.1 | Нижняя часть панели рамы ветрового окна | 0.4 | 0.2 | 0.3 |
|  | Средняя часть |  |  |  |
| 12 | Дверь боковая | – | 0.2 | 0.4 |
| 13 | Панель крыши (в т.ч. с поперечинами) | 1.5 | 0.7 | 1.7 |
| 14 | Панель крыши боковая (конструктивно – отдельный элемент) | 0.3 | 0.2 | 0.3 |
| 15 | Боковина кузова с задним крылом (конструктивно – еди ный элемент) | 2 | – | – |
| 15.1 | Боковина кузова без заднего крыла (конструктивно – от дельные элементы) | 1.5 | – | – |
| 15.2 | Верхняя часть боковины (от передней до задней стойки) | 0.5 | 0.5 | 1 |
| 15.3 | Стойка боковины передняя (от крыши до порога) | 0.7 | 0.3 | 0.4 |
| 15.4 | Стойка боковины задняя (от крыши до порога) | 0.5 | 0.3 | 0.4 |
| 15.5 | Стойка ветрового или заднего окна (часть передней или задней стойки боковины или рамки окна) | 0.2 | 0.1 | 0.2 |
| 15.6 | Стойка боковины центральная | 0.5 | 0.3 | 0.4 |

54	Исследование автомототранспортных средств в целях определения стоимости восстановительного ремонта и оценки

Таблица П 5.1.Продолжение

| № | Наименование элемента | Замена | р. № 2 | р. № 3-4 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 15.7 | Нижняя часть боковины (порог) | 0.5 | 0.5 | 1 |
| 16 | Пол салона | 3 | 0.7 | 1.4 |
| 17 | Лонжерон, поперечина пола салона | 0.3 | 0.2 | 0.3 |
|  | Задняя часть |  |  |  |
| 18 | Дверь задка, крышка багажника | – | 0.3 | 0.7 |
| 19 | Панель задка (в т.ч. в сборе с усилителем или поперечи ной) | 0.4 | 0.3 | 0.5 |
| 20 | Крыло (конструктивно – отдельный элемент) | 0.5 | 0.3 | 0.5 |
| 21 | Крыло – панель боковины задняя наружная (конструк тивно – единый элемент с боковиной кузова) | 0.6 | 0.4 | 0.7 |
| 22 | Арка заднего колеса в сборе (наружная и внутренняя ча сти; включая заднюю часть внутренней боковины, если конструктивно – единый элемент) | 0.4 | 0.3 | 0.4 |
| 22.1 | Арка заднего колеса наружная (включая заднюю часть внутренней боковины, если конструктивно – единый элемент) | 0.2 | 0.1 | 0.2 |
| 22.2 | Внутренняя панель боковины – задняя часть (конструк тивно – отдельный элемент) | 0.2 | 0.1 | 0.2 |
| 23 | Пол багажного отделения (в т.ч. с надставками) | 0.6 | 0.4 | 0.6 |
| 23.1 | Надставка пола багажного отделения боковая или за дняя | 0.3 | 0.2 | 0.3 |
| 24 | Лонжерон задний | 0.7 | 1 | 1.5 |
| 25 | Надставка передней поперечины заднего пола (или по перечина с надставкой) | 0.3 | 0.2 | 0.3 |
| 26 | Панель рамы окна задка | 0.7 | 0.4 | 0.5 |
| 26.1 | Нижняя поперечина рамы окна задка (в т.ч. с задней полкой) | 0.4 | 0.2 | 0.3 |
|  | Окраска |  |  |  |
| 27 | Полная или наружная окраска кузова | 5 |  |  |
| 28 | Окраска одного наружного элемента кузова: |  |  |  |
|  | окраска первого элемента (Кутс окр (1)) | 0.5 |  |  |
|  | окраска второго и каждого следующего элемента (Кутс окр (N1)) | 0.35 |  |  |
|  | Разборка, устранение перекосов |  |  |  |
| 29 | Нарушение целостности заводской сборки при полной разборке салона легкового автомобиля, микроавтобуса | 1 |  |  |
| 29.1 | Нарушение целостности заводской сборки при полной разборке передней части салона легкового автомобиля, микроавтобуса | 0.4 |  |  |
| 29.2 | Нарушение целостности заводской сборки при полной разборке задней части салона легкового автомобиля, микроавтобуса | 0.3 |  |  |

Исследование автомототранспортных средств в целях определения стоимости	55

восстановительного ремонта и оценки

Приложение 5. Коэффициенты утраты товарной стоимости

Таблица П 5.1.Окончание

| № | Наименование элемента | Замена | р. № 2 | р. № 3-4 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 29.3 | Нарушение целостности заводской сборки при полной разборке верхней или нижней части салона легкового автомобиля, микроавтобуса | 0.15 |  |  |
| 30 | Перекосы: |  |  |  |
|  | несложный | 1 |  |  |
|  | средний | 2 |  |  |
|  | сложный | 3 |  |  |
|  | особо сложный | 5 |  |  |

Таблица П 5.2.Коэффициенты утраты товарной стоимости для грузовых автомобилей и автобусов

| № | Наименование элемента | Замена | р. № 2 | р. № 3-4 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Передняя часть |  |  |  |
| 1 | Капот | – | 0.15 | 0.35 |
| 2 | Панель передка (рамка радиатора) в сборе (для съемных панелей УТС при замене – 0) | 0.5 | 0.2 | 0.4 |
| 2.1 | Поперечина передка верхняя | 0.2 | 0.1 | 0.3 |
| 2.2 | Поперечина передка нижняя | 0.3 | 0.1 | 0.2 |
| 3 | Крыло съемное (передняя или задняя часть) |  | 0.1 | 0.2 |
| 4 | Крыло не съемное (передняя или задняя часть) | 0.25 | 0.15 | 0.25 |
| 5 | Брызговик переднего крыла без лонжерона | 0.5 | 0.2 | 0.4 |
| 6 | Лонжерон передний без брызговика | 0.7 | 0.5 | 0.8 |
| 7 | Лонжерон пола кабины | 0.3 | 0.1 | 0.2 |
| 8 | Щит передка (для капотной компоновки) | 0.7 | 0.5 | 0.8 |
| 9 | Панель рамы ветрового окна | 0.5 | 0.3 | 0.5 |
| 10 | Боковая панель кабины – проем двери (порог) | 0.7 (0.5) | 0.5 (0.3) | 1.0 (0.5) |
| 11 | Дверь кабины | – | 0.15 | 0.25 |
|  | Средняя часть |  |  |  |
| 12 | Дверь боковая |  | 0.15 | 0.25 |
| 13 | Панель крыши (с поперечинами) | 1.5 | 0.8 | 1.5 |
| 13.1 | Панель крыши передняя (средняя, задняя) | 0.8 | 0.3 | 1.0 |
| 14 | Панель крыши боковая (конструктивно – отдельный элемент) | 0.5 | 0.3 | 0.5 |
| 15 | Боковина кабины или фургона | 1.5 | – | – |
| 16 | Боковая панель фургона наружная | 1.0 | 0.5 | 0.8 |
| 16.1 | Нижняя часть боковины (порог) | 0.5 | 0.3 (0.5) | 0.5 (1.0) |
| 16.2 | Панель порога (с удлинителем) | 0.5 | 0.3 | 0.5 |
| 17 | Стойка боковины | 0.5 | 0.3 | 0.5 |
| 18 | Усилитель стойки кабины или фургона (за деталь) | 0.3 | 0.2 | 0.3 |
| 19 | Пол кабины (передний пол салона) | 1.5 | 0.5 | 0.7 |
| 20 | Средний пол салона | 3.0 | 1.0 | 1.5 |

56	Исследование автомототранспортных средств в целях определения стоимости восстановительного ремонта и оценки

Таблица П 5.2.Окончание

| № | Наименование элемента | Замена | р. № 2 | р. № 3-4 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 21 | Лонжерон, поперечина пола салона | 0.3 | 0.2 | 0.3 |
| 22 | Арка заднего колеса | 0.5 | 0.3 | 0.4 |
|  | Задняя часть |  |  |  |
| 23 | Дверь задка (при распашных дверях за каждую) | – | 0.15 | 0.35 |
| 24 | Стенка задняя кабины (верхняя или нижняя) | 1.0 | 0.5 | 0.8 |
| 25 | Пол задний | 0.7 | 0.3 | 0.6 |
| 26 | Панель задка | 0.5 | 0.3 | 0.5 |
| 27 | Поперечина панели задка |  | 0.1 | 0.2 |
| 28 | Угловая панель боковины | 0.5 | 0.3 | 0.5 |
| 29 | Рама |  | 0.7 | 2.0 |
| 29.1 | Лонжерон рамы |  | 0.5 |  |
| 29.2 | Поперечина рамы передняя или задняя | 0.5 | 0.3 | 0.5 |
| 29.3 | Поперечина ТСУ | 0.5 | 0.3 | 0.5 |
|  | Окраска |  |  |  |
| 30 | Полная или наружная окраска кузова (кабины) | 5 |  |  |
| 31 | Окраска одного наружного элемента кузова: |  |  |  |
|  | окраска первого элемента (Кутс окр (1)) | 0.5 |  |  |
|  | окраска второго и каждого следующего элемента (Кутс окр (N1)) | 0.35 |  |  |
| 32 | Нарушение целостности заводской сборки при полной разборке оборудования кабины грузового автомобиля или салона микроавтобуса, а также при замене рамы | 1 |  |  |
| 33 | Перекосы: |  |  |  |
|  | несложный | 1 |  |  |
|  | средний | 2 |  |  |
|  | сложный | 3 |  |  |
|  | особо сложный | 5 |  |  |

Исследование автомототранспортных средств в целях определения стоимости	57

восстановительного ремонта и оценки

# Приложение 6. Веса элементов для определения стоимости годных остатков

Таблица П 6.1.Процентное соотношение стоимости узлов, агрегатов легковых авто- мобилей и малотоннажных грузовых на базе легковых к стоимости ав- томобиля

| Наименование агрегата, узла, детали | %-ное соотношение (вес) стои- мости неповрежденных элемен- тов АМТС к стоимости АМТС в неповрежденном виде (Сi) |
| --- | --- |
| Кузовные детали, экстерьер, интерьер, в т.ч.: | 50 (451) |
| Передняя часть: | 14 |
| Капот | 1.9 |
| Крыло переднее (за 1 шт.) | 0.8 |
| Бампер передний (в сборе с усилителем, накладками и мол дингами, спойлером) | 1.9 |
| Решетка (облицовка) радиатора | 0.8 |
| Лонжерон передний (за 1 шт.) | 0.8 |
| Брызговик крыла (за 1 шт.) | 1.4 |
| Стекло ветрового окна | 1.7 |
| Рамка радиатора | 1.4 |
| Щиток передка | 0.3 |
| Задняя часть: | 12 (141) |
| Бампер задний | 1.6 |
| Крыло заднее (боковина1) в сборе с арками (за 1 шт.) | 2.1 (3.11) |
| Стекло окна задка | 1.9 |
| Панель задка | 0.8 |
| Пол багажника | 0.8 |
| Облицовки багажника | 1.1 |
| Крышка багажника (дверь задка) | 1.6 |
| Средняя часть: | 24 (171) |
| Передняя стойка боковины (за 1 шт.) | 1.4 |
| Средняя стойка боковины с порогом и частью пола (за 1 шт.) | 1.4 (01) |
| Облицовки стоек боковины, порогов, уплотнители, цен тральная консоль, противосолнечные козырьки, плафоны освещения, коврики пола, зеркало заднего вида | 2.5 (2.11) |
| Двери в сборе с арматурой (за 1 шт.), | 1.9 |
| в т.ч. арматура дверей (за 1 дверной комплект) | 0.5 |
| Сиденья (все) | 1.1 |
| Панель крыши в сб. с обивкой, поперечинами и верх. частя ми стоек, | 3.5 |
| в т.ч. обивка панели крыши | 0.8 |

58	Исследование автомототранспортных средств в целях определения стоимости восстановительного ремонта и оценки

Таблица П 6.1.Продолжение

| Наименование агрегата, узла, детали | %-ное соотношение (вес) стои- мости неповрежденных элемен- тов АМТС к стоимости АМТС в неповрежденном виде (Сi) |
| --- | --- |
| Панель приборов в сборе с щитком приборов, решетками, вещевым ящиком, карманами и т.д. | 2.5 |
| Ремень безопасности передний (за 1 шт.) | 0.3 |
| Подушка безопасности пассажирская | 0.6 |
| Двигатель, навесное, охлаждение, впускная и выпускная система | 11 (132) |
| Двигатель в сборе без навесного оборудования | 4.9 |
| в т.ч. клапанная крышка | 0.5 |
| в т.ч. масляный поддон | 0.5 |
| в т.ч. блок цилиндров | 2.2 |
| Дроссельный узел в сборе с заслонкой, клапаном и датчиком | 1.4 |
| Генератор | 0.8 |
| Коллектор впускной | 0.5 |
| Коллектор выпускной | 0.5 |
| Радиатор охлаждения в сборе с кожухами, вентилятором | 0.8 |
| Стартер | 0.5 |
| Короб воздушного фильтра с патрубками | 0.5 |
| Выпускной тракт в сборе | 0.8 |
| Турбокомпрессор (турбонагнетатель) | 1.42 |
| Интеркулер | 0.62 |
| Топливная система | 2.5 |
| Бак топливный | 0.7 |
| Система подачи топлива | 1.8 |
| Трансмиссия | 4.5 |
| Усреднённый показатель с учётом всех возможных вариан тов трансмиссии | 4.5 |
| Подвеска | 10 |
| Подвеска передняя в сборе с поперечиной | 5.5 (4.54) |
| Подвеска задняя в сборе с поперечиной | 4.5 (5.54) |
| Подвеска в сборе для полноприводных АМТС | 10 (54+54) |
| Рулевое управление | 3 |
| Рулевая колонка в сборе с валом | 0.5 |
| Насос ГУР | 0.8 |
| Рулевой механизм | 1.2 |
| Рулевое колесо в сборе с подушкой безопасности | 0.5 |
| в т.ч.: подушка безопасности водительская | 0.3 |
| Тормозная система | 3.5 |
| Главный тормозной цилиндр | 0.5 |

Исследование автомототранспортных средств в целях определения стоимости	59

восстановительного ремонта и оценки

Таблица П 6.1.Окончание

| Наименование агрегата, узла, детали | %-ное соотношение (вес) стои- мости неповрежденных элемен- тов АМТС к стоимости АМТС в неповрежденном виде (Сi) |
| --- | --- |
| Тормозной механизм колеса (за каждый колесный узел) | 0.5 |
| Ручной (ножной) тормоз | 0.3 |
| Блок управления АБС | 0.7 |
| Электрооборудование | 12.5 |
| Провода свечные с катушками (комплект) | 0.5 |
| Монтажный блок | 0.5 |
| Блок управления двигателем | 1 |
| Фонари задние (за 1 шт.) | 0.5 |
| Зеркала заднего вида боковые (за 1 шт.) | 0.8 |
| Блок отопителя салона в сборе (корпус, двигатель, радиаторы) | 2.1 |
| Насос кондиционера | 0.5 |
| Конденсатор в сборе с осушителем, кожухом, вентилятором, трубками | 0.6 |
| Фары (за 1 шт.) | 1.1 |
| Жгут проводов ДВС | 0.9 |
| Жгут проводов панели приборов | 0.8 |
| Остальные жгуты проводов (все) | 0.3 |
| Фара противотуманная (за 1 шт.) | 0.8 |
| Прочее | 3/81/12/63 |

1 Значение для автомобилей с двумя боковыми дверьми.

2 Значение для автомобилей, оснащённых двигателем с турбонадувом.

3 Значение для автомобилей с двумя боковыми дверьми и оснащёнными двигателем с турбонаду вом.

4 Значение для автомобилей с полным приводом колес.

Таблица П 6.2.Процентное соотношение стоимости не поврежденных деталей грузовых автомобилей

| Наименование агрегата, узла, детали | %-ное соотношение (вес) стоимости неповрежденных элемен- тов АМТС к стоимости АМТС в неповрежденном виде (Сi) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Тип ТС |  |  |  |  |  |
|  | Борто- Вой | Фургон | Само-свал | Рефре-жиратор | Кран-манипу-лятор | Седель-ный тягач |
| Кабина в металле, внешнее и внутреннее оборудова-ние и облицовки кабины, бампер | 24 (261) | 23 (251) | 22 (241) | 21 (231) | 19 (211) | 26 (281) |
| Бампер передний | 1 | 1 | 0,9 | 0,9 | 0,8 | 1 |
| Капот | 1.3 (3.31) | 1.2 (3.21) | 1.2 (3.21) | 1.1 (3.11) | 1.0 (3.01) | 1.2 (3.21) |

60	Исследование автомототранспортных средств в целях определения стоимости восстановительного ремонта и оценки

Таблица П 6.2.Продолжение

| Наименование агрегата, узла, детали | %-ное соотношение (вес) стоимости неповрежденных элемен- тов АМТС к стоимости АМТС в неповрежденном виде (Сi) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Тип ТС |  |  |  |  |  |
|  | Борто- вой | Фургон | Само- свал | Рефре- жиратор | Кран- манипу- лятор | Седель- ный тягач |
| Решетка (облицовка) ради атора | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 |
| Стекло ветрового окна | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.5 |
| Блок подрулевых переклю чателей | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.5 |
| Стекло окна задка | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 |
| Отопитель кабины в сборе | 0.9 | 0.8 | 0.8 | 0.7 | 0.6 | 0.8 |
| Спойлеры, накладки, обли цовки кабины наружные все | 2.8 | 2.6 | 2.5 | 2.3 | 2.0 | 2.6 |
| Облицовки стоек бокови ны внутренние, порогов, уплотнители, центральная консоль, противосолнечные козырьки, плафоны освеще ния, коврики пола, зеркало заднего вида | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 0.6 |
| Двери в сборе с арматурой (за 1 шт.), | 2.1 | 2.0 | 1.9 | 1.8 | 1.6 | 2.1 |
| в т.ч. стеклоподъёмник | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
| Сиденья (все) | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.7 | 0.8 |
| Панель приборов в сб. с щитком приборов, решет ками, вещевым ящиком, карманами и т.д., | 1.3 | 1.2 | 1.2 | 1.1 | 1.0 | 1.2 |
| в т.ч. щиток приборов | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 |
| Зеркала заднего вида основ ные (за 1 шт.) | 0.7 | 0.7 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 0.7 |
| Опора кабины (за 1 шт.) | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 |
| Стеклоочистители ветро вого окна (мотор, привод, рычаги и щётки) | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |
| Фара основная (за 1 шт.) | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0.6 |
| Фонари габаритные, стоп сигнала, указателя поворота, противотуманные (за 1 шт.) | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |
| Подножка кабины (за 1 шт.) | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.6 |
| Жгут проводов кабины, блоки реле, датчики, предо хранители | 2.5 | 2.3 | 2.1 | 2.0 | 1.7 | 2.3 |

Исследование автомототранспортных средств в целях определения стоимости	61

восстановительного ремонта и оценки

Таблица П 6.2.Продолжение

| Наименование агрегата, узла, детали | %-ное соотношение (вес) стоимости неповрежденных элемен- тов АМТС к стоимости АМТС в неповрежденном виде (Сi) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Тип ТС |  |  |  |  |  |
|  | Борто- вой | Фургон | Само- свал | Рефре- жиратор | Кран- манипу- лятор | Седель- ный тягач |
| Двигатель в сборе с навес- ным оборудованием, систе- мой охлаждения, впускной и выпускной системами | 34 | 33 | 31 | 31 | 29 | 36 |
| Двигатель в сборе без навес ного оборудования | 21 | 20 | 18 | 18 | 16 | 23 |
| в т.ч. клапанная крышка | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| в т.ч. масляный поддон | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| в т.ч. блок цилиндров | 14 | 13 | 11 | 11 | 9 | 16 |
| Генератор | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 |
| Коллектор впускной | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
| Коллектор выпускной | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
| Система селективной ката литической нейтрализации выхлопных газов SCR (бак, змеевик, насосы, форсунка, блок управления) | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 |
| Радиатор охлаждения в сбо ре с кожухами, вентилято ром | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 |
| в т.ч. вентилятор с ко- жухами | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 |
| Жгут проводов ДВС | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 |
| Система кондициониро вания (конденсатор, испа ритель, осушитель, насос, трубки) | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 |
| Стартер | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Короб воздушного фильтра с патрубками | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 |
| Труба выхлопная | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Турбокомпрессор (турбо нагнетатель) | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 |
| Интеркулер | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 |
| Топливная система (вся) | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 |
| Трансмиссия (усреднённый показатель с учётом всех возможных вариантов трансмиссии) | 10 | 9 | 8 | 8 | 7 | 9 |
| Подвеска (вся) | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 14 |

62	Исследование автомототранспортных средств в целях определения стоимости восстановительного ремонта и оценки

Таблица П 6.2.Окончание

| Наименование агрегата, узла, детали | %-ное соотношение (вес) стоимости неповрежденных элемен- тов АМТС к стоимости АМТС в неповрежденном виде (Сi) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Тип ТС |  |  |  |  |  |
|  | Борто- вой | Фургон | Само- свал | Рефре- жиратор | Кран- манипу- лятор | Седель- ный тягач |
| Рулевое управление | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Рулевая колонка в сборе с валом | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
| Насос ГУР | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Рулевой механизм | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 |
| Рулевое колесо в сборе с по душкой безопасности | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 |
| в т.ч. подушка безопас- ности водительская | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
| Тормозная система | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 |
| Кузов (седельно-сцепное устройство тягача) | 5 | 9 | 14 | 16 | 24 | 3 |
| Прочее | 3 (11) | 3 (11) | 3 (11) | 3 (11) | 3 (11) | 3 (11) |

1 Значение для автомобилей капотной компоновки.

Таблица П 6.3.Процентное  соотношение  стоимости  узлов,  агрегатов  мотоциклов и мопедов к их стоимости

| Наименование агрегата, узла, детали |  | %-ное соотношение (вес) стои- мости неповрежденных элемен- тов АМТС к стоимости АМТС в неповрежденном виде (Ci) |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Мотоциклы | Мопеды, скутеры |
| Силовой агрегат в сборе (двигатель, трансмиссия, навесное (если не указано отдельно)), в том числе: |  | 14.00 | 30.00 |
|  | головка блока цилиндров в сборе | 3.00 |  |
|  | боковая крышка двигателя (за 1 ед.) | 0.60 |  |
|  | генератор, реле-регулятор | 1.00 |  |
|  | стартер | 1.00 |  |
|  | комплект сцепления | 0.70 |  |
|  | блок управления | 2.00 |  |
|  | прочие детали силового агрегата | 5.70 |  |
| Система подачи топлива: |  |  | 1.00 |
|  | карбюраторы (за комплект) | 2.00 |  |
|  | инжектор, впрыск | 3.00 |  |
|  | воздушный фильтр в сборе (с воздуховодами) | 0.50 |  |

Исследование автомототранспортных средств в целях определения стоимости	63

восстановительного ремонта и оценки

Таблица П 6.3.Продолжение

| Наименование агрегата, узла, детали |  | %-ное соотношение (вес) стои- мости неповрежденных элемен- тов АМТС к стоимости АМТС в неповрежденном виде (Ci) |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Мотоциклы | Мопеды, скутеры |
| Система охлаждения двигателя |  |  |  |
|  | радиатор с вентилятором, масляный радиатор (за 1 ед.) | 2.00 |  |
|  | насос | 1.00 |  |
|  | термостат, шланги, расширит. бачок, др. детали | 1.00 |  |
| Выхлопная система в сборе стоковая |  | 3.00 | 3.00 |
| Выхлопная система прямоточная (тюнинг) из карбона или титана премиумсегмента (Termignoni, Akrapovic, Arrow, Yoshimura, пр.): |  |  | 5.00 |
|  | в сборе: приемные трубы, глушители, блок управления двигателем, необходимые крепежи и заглушки | 13.00 |  |
|  | только глушители | 3.00 |  |
| Нестоковые глушители малоизвестных производителей бюджетных моделей |  | 1.20 |  |
| Рама стальная трубчатая |  | 13.00 | 10.00 |
| Рама алюминиевая литая, в том числе: |  | 20.00 |  |
|  | основная часть | 16.00 |  |
|  | хвостовая часть | 4.00 |  |
| Передняя подвеска |  |  | 10.00 |
|  | амортизатор пер. подвески в сборе, за 1 ед. | 2.50 |  |
|  | амортизатор пер. подвески с полным набором регу- лировок или амортизатор премиум-сегмента (ohlins, marzocchi, др.), за 1 ед. | 4.00 |  |
|  | нижняя траверса | 1.00 |  |
|  | верхняя траверса | 0.90 |  |
|  | демпфер руля | 1.00 |  |
| Колесо переднее (диск + шина) |  | 5.00 | 3.00 |
| Задняя подвеска, привод |  |  | 5.00 |
|  | маятник в сборе (без амортизатора), цепной привод | 2.50 |  |
|  | маятник в сборе (без амортизатора), кардан. привод | 5.00 |  |
|  | амортизатор задней подвески, за 1 ед. | 2.00 |  |
|  | амортизатор зад. подвески с полным набором регу- лировок или амортизатор премиум-сегмента (ohlins, marzocchi, др.), за 1 ед. | 3.00 |  |
| Колесо заднее (диск + шина) |  | 5.00 | 3.00 |
| Руль (или клипоны) с ручками |  | 1.00 | 2.00 |

64	Исследование автомототранспортных средств в целях определения стоимости восстановительного ремонта и оценки

Таблица П 6.3.Продолжение

| Наименование агрегата, узла, детали |  | %-ное соотношение (вес) стои- мости неповрежденных элемен- тов АМТС к стоимости АМТС в неповрежденном виде (Ci) |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Мотоциклы | Мопеды, скутеры |
| Навесное руля |  |  | 3.00 |
|  | тормозная машинка в сборе (рычаг, главный тормозной цилиндр, бачок), привод акселератора, пульт управления на правой ручке руля, грузик балансировочный | 1.50 |  |
|  | машинка сцепления в сборе (рычаг, цилиндр сцепления, бачок, шланги или тросы привода), пульт управления на левой ручке, грузик балансировочный | 1.50 |  |
| Тормозная система |  |  |  |
|  | тормозная система переднего колеса (диск, суппорт, шланги), за 1 комплект | 2.00 | 4.00 |
|  | тормозная система заднего колеса (диск, суппорт, шлан- ги) | 1.50 | 4.00 |
|  | блок abs | 1.50 |  |
| Подножка водителя левая в сборе с кронштейном и рыча гом переключения передач |  | 1.00 | – |
| Подножка водителя правая в сборе с кронштейном, рыча гом заднего тормоза, тормозным цилиндром и бачком |  | 1.50 | – |
| Комплект пассажирских подножек с кронштейнами |  | 1.50 | – |
| Боковая подножка (подставка) мотоцикла |  | 0.50 | 1.00 |
| Бак топливный металлический в сборе (с насосом, крыш кой, накладками, пр.) |  | 3.50 |  |
| Бак топливный пластиковый в сборе (с насосом, крышкой, пр.) |  | 2.00 | 4.00 |
| Седло (все) |  | 0.60 | 3.00 |
| Панель приборов |  | 3.20 | 5.00 |
| Световые приборы |  |  |  |
|  | оптика передняя | 1.50 | 3.00 |
|  | фонарь задний | 0.50 | 1.00 |
|  | комплект указателей поворота передних или задних (за 1 комплект) | 0.50 | 1.00 |
| АКБ |  | 0.20 | 1.00 |
| Крыло переднее |  | 0.60 | 2.00 |
| Задний хагер (заднее крыло) |  | 0.20 |  |
| Зеркало заднего вида (за 1 ед.) |  | 0.30 | 1.00 |

Исследование автомототранспортных средств в целях определения стоимости	65

восстановительного ремонта и оценки

Таблица П 6.3.Окончание

| Наименование агрегата, узла, детали |  | %-ное соотношение (вес) стои- мости неповрежденных элемен- тов АМТС к стоимости АМТС в неповрежденном виде (Ci) |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Мотоциклы | Мопеды, скутеры |
| Обтекатели |  |  |  |
|  | передний обтекатель с ветровым стеклом | 2.001 | 9.00 |
|  | передний ветроотражающий козырек на мотоциклах класса «нейкед» | 0.501 |  |
|  | боковой обтекатель в сборе (за 1 сторону) | 2.001 | 9.00 |
|  | нижний обтекатель двигателя | 1.501 |  |
|  | облицовки хвостовой части в сборе (вкл. держатель но- мера) | 1 | 9.00 |
| Прочие неучтенные детали (мелкие облицовочные детали, звуковой сигнал, элементы электросистемы, слайдеры, за щитные дуги, багажные кофры и кронштейны для их кре пления, пр.) |  | 4.00 | 5.00 |

1 – для деталей, изготовленных из углеволокна (натуральный карбон, кевлар), применяется повы щающий коэффициент K1 = 2;

66	Исследование автомототранспортных средств в целях определения стоимости восстановительного ремонта и оценки

# Приложение 7. Показатели износа АМТС на 1000 км пробега

Таблица П 7.1.Показатели износа на 1 000 км пробега для легковых автомобилей по категориям

| Группа автомобилей | Значения показателей износа по категориям, % на 1 000 км |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1* | 1 | 2* | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Иностранного производства |  | 0,38 |  | 0,34 | 0,30 | 0,27 | 0,24 | 0,21 |
| Производства СССР, России, стран СНГ | 0,60 | 0,45 | 0,50 | 0,40 | 0,35 | 0,30 | 0,26 | 0,22 |

Примечание: расчёт эксплуатационного износа для автобусов и грузовых автомо- билей рекомендуется проводить согласно Методическим рекомендациям по про- ведению независимой технической экспертизы транспортного средства при ОСАГО

№ 001МР/СЭ. – М., НИИАТ, РФЦСЭ, ЭКЦ МВД России, НПСО «Объединение транс- портных экспертов», 2005.

Таблица П 7.2.Разделение легковых автомобилей производства СССР, России, стран СНГ на категории

| Марка автомобиля | Модель | Категория |
| --- | --- | --- |
| ЗАЗ | ЗАЗ965, модификации | 1* |
|  | ЗАЗ966,968, модификации | 2 |
|  | ЗАЗ1102,1103, 1105, модификации | 2 |
|  | CHANCE; VIDA | 3 |
| ЛуАЗ | ЛуАЗ969, модификации | 2 |
|  | ЛуАЗ1302, модификации | 2 |
| АЗЛК | 401, модификации | 2* |
|  | 402,403,407,410,423Н, модификации | 2 |
|  | 408,412,2136,2137,2138,2140, модификации | 3 |
|  | 2141,2142, модификации | 3 |
| ВАЗ | 1111, модификации | 1 |
|  | 11173, 11174, 11176 LADA Kalina | 3 |
|  | 11183,11184,11186 LADA Kalina | 3 |
|  | 11193,11194,11196 LADA Kalina | 3 |
|  | LADA Kalina Sport 1.4, LADA Kalina Sport 1.6 | 3 |
|  | 2101,2102,2103,2104,2105,2106,2107,модификации | 3 |
|  | 2108,2109,21099, 2113, 2114, 2115, модификации | 3 |
|  | 2110,2111, 2112, модификации | 3 |
|  | 2121,21213,21218,2129,2131, модификации | 3 |
|  | 2120 | 3 |
|  | 21214, модификации НИВА | 3 |
|  | 21214 4x4 1.7i Бронто Рысь | 3 |

Исследование автомототранспортных средств в целях определения стоимости	67

восстановительного ремонта и оценки

Таблица П 7.2.Окончание

| Марка автомобиля | Модель | Категория |
| --- | --- | --- |
| ВАЗ | 2123 | 3 |
|  | 2170, модификации LADA Priora | 3 |
|  | 21900 LADA Granta | 3 |
| ШевролеНива | GLC, GLS, L, LC | 3 |
| ИЖ | 412ИЭ, 2125, модификации | 3 |
|  | 2126, модификации | 3 |
|  | ИЖ27175 фургон | 3 |
| ГАЗ | 24,2402,2410,2412 | 4 |
|  | 3102,31022,31029,3110, 31105, Siber | 4 |
|  | 13,14 | 5 |
| ЗИЛ | 114,117,4104 | 6 |
| УАЗ | 469, модификации | 4 |
|  | 3151 Hunter, 3153, 3159, модификации | 4 |
|  | 3160, 3162, 3163 Patriot, модификации | 4 |
|  | 23632132 PicKup | 4 |
| ТагАЗ | C10, | 3 |
|  | C190, Tager, Road Partner, Road Partner пикап | 4 |

Таблица П 7.3.Разделение легковых автомобилей иностранного производства на категории

| Марка автомобиля | Кате- гория | Хэтчбек, седан | Купе, кабриолет и т.п. | Вседорожник | Минивэн и т.п. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ACURA | 4 | RSX; EL; INTEGRA | INTEGRA; NSX |  |  |
| ACURA | 5 | TL | CL | SLX; MDX |  |
| ACURA | 6 | RL |  |  |  |
| ALFA ROMEO | 3 | 33; 145; 146; 147, MITO | GTV; SPIDER |  |  |
| ALFA ROMEO | 4 | 75; 155; 156 |  |  |  |
| ALFA ROMEO | 5 | 90; 164; 166 |  |  |  |
| ASIA | 2 |  |  | ROCSTA |  |
| ASIA | 3 |  |  | RETONA |  |
| ASTON MARTIN | 4 |  | DB7 |  |  |
| ASTON MARTIN | 5 |  | V8, V12; DB9; RAPIDE; VIRAGE; DBS |  |  |
| AUDI | 2 | А1;A2 |  |  |  |

68	Исследование автомототранспортных средств в целях определения стоимости восстановительного ремонта и оценки

Таблица П 7.3.Продолжение

| Марка автомобиля | Кате- гория | Хэтчбек, седан | Купе, кабриолет и т.п. | Вседорожник | Минивэн и т.п. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| AUDI | 3 | A3; S3 | TT; А3 CABRIOLET |  |  |
| AUDI | 4 | 80; 90; A4; S4 | CABRIOLET (AUDI80) | Q3 |  |
| AUDI | 5 | 100; 200; A6; S6 | А5 COUPE; А5 CABRIOLET; R8 COUPE/ROAD STER/SPYDER | ALLROAD QUATTRO; Q5 |  |
| AUDI | 6 | А7; A8; S8; V8 |  | Q7 |  |
| BENTLEY | 6 | ARNAGE; BROOKLANDS; MULSANNE | CONTINENTAL; AZURE |  |  |
| BMW | 3 | 1SERIES | M COUPE; M ROADSTER; Z3; 1SERIES COUPE/CAB RIOLET |  |  |
| BMW | 4 | 3ER | Z4 COUPE/ ROADSTER | X1; X3 |  |
| BMW | 5 | 5ER | Z8 | X5; |  |
| BMW | 6 | 7ER | 6SERIES COUPE/CAB RIOLET | Х6 |  |
| BYD | 1 | FLYER II |  |  |  |
| BYD | 3 | F3 | F8 |  |  |
| BYD | 4 | F6 |  |  |  |
| BUICK | 4 | HRV EXCEL LENCE; EXCELLE | REATTA |  |  |
| BUICK | 5 | SKYLARK; CEN TURY; REGAL; LUCERNE; SEDAN; ELECTRA VI; LACROSSE; ROADMASTER | RIVIERA | RENDEZVOUS; ENCLAVE; RAINER | GL8; TERRAZA |
| BUICK | 6 | LE SABRE; PARK AVENUE | RIVIERA |  | ESTATE WAGON |
| CADILLAC | 4 | BLS | ALLANTE; XLR |  |  |
| CADILLAC | 5 | CTS; DTS; CATERA; LSE; STS | CTS COUPE |  |  |
| CADILLAC | 6 | SEVILLE; DE VILLE; BROUGHAM | ELDORADO | ESCALADE; SRX |  |

Исследование автомототранспортных средств в целях определения стоимости	69

восстановительного ремонта и оценки

Таблица П 7.3.Продолжение

| Марка автомобиля | Кате- гория | Хэтчбек, седан | Купе, кабриолет и т.п. | Вседорожник | Минивэн и т.п. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CHERY | 1 | SWEET (QQ) |  |  |  |
| CHERY | 2 | QQ6; KIMO; INDIS |  |  |  |
| CHERY | 3 | AMULET; BONUS; VERY; M11; A3 |  | TIGGO |  |
| CHERY | 4 | FORA |  |  | CROSS EASTAR |
| CHERY | 5 | MIKADO B11; ORIENTAL SON |  |  |  |
| CHEVROLET | 2 | CELTA; METRO; CORSA; SPARK/ MATIZ; KALOS; MW |  |  |  |
| CHEVROLET | 3 | PRIZM; ASTRA; AVEO; LACET TI; CRUZE; HHR; NUBIRA; LANOS; SAIL/ SRV; VIVA; MONZA |  | TRACKER | ZAFIRA; REZZO |
| CHEVROLET | 4 | CAVALIER, OMEGA; CO BALT; CRUZE; VOLT; EVANDA | CORVETTE | BLAZER; JIM MY; CAPTIVA | ASTRO; SAFARI; ORLANDO |
| CHEVROLET | 5 | CORSICA; ALERO; MALIBU; OMEGA; EPICA; CLASSIC; EQUINOX; CELEBRITY | BERETTA; CAMARO | AVALANCHE (ПИКАП); COLORADO (ПИКАП); TRAVERSE; S10 PICKUP; LUV DMAX (ПИКАП); SSR (ПИКАП) | TAVERA; UPLANDER; VAN; VENTURE; STARCRAFT |
| CHEVROLET | 6 | IMPALA; LUMINA; CAPRICE | MONTE CARLO | TAHOE; SUBURBAN; TRAILBLAZER | TRANS SPORT; VENTURE |
| CHRYSLER | 3 | PT CRUISER | CROSSFIRE; PROWLER |  |  |
| CHRYSLER | 4 | NEON; GTS; SARATOGA; LE BARON; CIRRUS; CX; XM | VIPER; DAYTONA |  | EVASION |
| CHRYSLER | 5 | CIRRUS; STRATUS; 200; INTREPID; PACIFICA; FIFTH AVENUE | STRATUS; SEBRING |  |  |

70	Исследование автомототранспортных средств в целях определения стоимости восстановительного ремонта и оценки

Таблица П 7.3.Продолжение

| Марка автомобиля | Кате- гория | Хэтчбек, седан | Купе, кабриолет и т.п. | Вседорожник | Минивэн и т.п. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CHRYSLER | 6 | VISION; CONCORDE; 300M; LHS; NEW YORKER; 300C; NASSAU |  | ASPEN | VOYAGER; GRAND VOYAGER; TOWN AND COUNTRY |
| CITROEN | 1 | AX; C1 |  |  |  |
| CITROEN | 2 | SAXO; C2; C3 |  |  |  |
| CITROEN | 3 | BX; ZX; XSARA; DS3; C4; DS4 |  | C4 AIRCROSS | BERLINGO; XSARA PI CASSO; C3 PICASSO |
| CITROEN | 4 | XANTIA; C5; DS5 |  | CCROSSER | EVASION (ДО 2002 Г.); C4 PICASSO; GRAND C4 PICASSO |
| CITROEN | 5 | XM; C6 |  |  | C8 |
| DADI | 5 |  |  | SHUTTLE; CITY LEAD ING/GALLOP; SMOOTHING (ПИКАП) |  |
| DAEWOO | 1 | TICO; MATIZ |  |  | DAMAS |
| DAEWOO | 2 | KALOS |  |  |  |
| DAEWOO | 3 | LANOS; NEXIA; CIELO; NUBIRA; GEN TRA; LACETTI; RACER; REZZO | G2X |  | TACUMA |
| DAEWOO | 4 | ESPERO; PRINCE; TOSCA |  | MUSSO |  |
| DAEWOO | 5 | LEGANZA; MAGNUS; EVANDA |  | WINSTORM |  |
| DAEWOO | 6 | ARCADIA; CHARMAN |  |  |  |
| DAIHATSU | 1 | MIRA; OPTI; MAX; NAKED; CUORE; TREVIS; ESSE; OPTI; PERODUA VIVA; SONICA | COPEN ROAD STER |  | MOVE; TANTO; YRV |
| DAIHATSU | 2 | CHARADE; SIRION; STO RIA; MATERIA; BOON; CERIA; COO |  | FEROZA | NCX2; EXTOL; ATRAI |

Исследование автомототранспортных средств в целях определения стоимости	71

восстановительного ремонта и оценки

Таблица П 7.3.Продолжение

| Марка автомобиля | Кате- гория | Хэтчбек, седан | Купе, кабриолет и т.п. | Вседорожник | Минивэн и т.п. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DAIHATSU | 3 | APPLAUSE |  | ROCKY; TERIOS; BEGO; XENIA | GRAN MOVE; PUZAR; ATRAI/EX TOL |
| DAIHATSU | 4 |  |  |  | DELTA |
| DAIHATSU | 5 | ALTIS |  |  |  |
| DAIMLER | 6 | V8; SUPER EIGHT |  |  |  |
| DODGE | 4 | SHADOW; NEON; SPIRIT | VIPER; DAYTONA; AVENGER VIPER SRT10 COUPE; STEALTH | CALIBER; NI TRO | JOURNEY |
| DODGE | 5 | STRATUS; DYNASTY; MONACO; AVENGER; CHARGER; MAGNUM | CHALLENGER | DURANGO; DAKOTA (ПИКАП); RAM (ПИКАП) |  |
| DODGE | 6 | INTREPID |  |  | CARAVAN; GRAND CARAVAN |
| FAW | 2 | JINN; XIALI VITA |  |  |  |
| FAW | 4 | BESTURN B50 |  |  |  |
| FERRARI | 4 |  | 355; 360; 430; 550; 575; 575 MARANELLO; BARCHETTA; CALIFORNIA |  |  |
| FERRARI | 5 |  | 456; 458 ITALIA; 599 GTB FIORA NO; 612 SCA GLIETTI; FF |  |  |
| FIAT | 1 | 126; 500; 600; NEW 500; CINQUECEN TO; SEICENTO; PANDA |  |  |  |
| FIAT | 2 | UNO; PUNTO |  |  |  |

72	Исследование автомототранспортных средств в целях определения стоимости восстановительного ремонта и оценки

Таблица П 7.3.Продолжение

| Марка автомобиля | Кате- гория | Хэтчбек, седан | Купе, кабриолет и т.п. | Вседорожник | Минивэн и т.п. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FIAT | 3 | TIPO; RITMO; BRAVA; BRAVO; REGATA; STILO; SIENA; ALBEA; DUNA; GRANDE PUNTO; DOBLO PANORAMA; PALIO | COUPE; BARCHETTA; QUBO | SEDICI | MULTIPLA; DOBLO; FIORINO; IDEA |
| FIAT | 4 | TEMPRA; MAREA; CROMA; LINEA |  |  | ULYSSE (ДО 2002 Г.) |
| FIAT | 5 |  |  |  | ULYSSE (С 2002 Г.) |
| FORD | 2 | KA; FIESTA; FESTIVA |  |  |  |
| FORD | 3 | ESCORT; FOCUS; ORION; LASER; ASPIRE; FUSION | PUMA; ZX2 |  | FUSION; TOURNEO CONNECT |
| FORD | 4 | SIERRA; MONDEO; CONTOUR | СOUGAR; MUSTANG; FOCUS COUPE/ CABRIOLET; PROBE | MAVERICK; ESCAPE; KUGA; RANGER (ПИ КАП) | GALAXY; СMAX; GRAND CMAX; AEROSTAR |
| FORD | 5 | SCORPIO; TAURUS; FALCON; FIVE HUNDRED | THUNDERBIRD; GT; SHELBY | EXPLORER; BRONCO; EDGE; EVER EST; FREE STYLE; FLEX; FREESTYLE; FSERIES (ПИКАП); SPORT TRAC (ПИКАП) | SMAX; GALAXY |
| FORD | 6 | CROWN VIC TORIA; FAIR LINE; LTD |  | EXPEDITION; EXCURSION | WINDSTAR; ECONOLINE; FREESTAR |
| FOTON | 3 | C2 |  |  | MIDI |
| GEELY | 3 | MK; EMGRAND; MK CROSS; OTAKA | BEAUTY LEOPARD |  |  |
| GEELY | 4 | FC;VISION |  |  |  |
| GMC | 3 | CHEVETTE; GEO PRIZM |  |  |  |
| GMC | 4 | MONZA; СUTLASS |  | JIMMY / ENVOY |  |

Исследование автомототранспортных средств в целях определения стоимости	73

восстановительного ремонта и оценки

Таблица П 7.3.Продолжение

| Марка автомобиля | Кате- гория | Хэтчбек, седан | Купе, кабриолет и т.п. | Вседорожник | Минивэн и т.п. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| GMC | 5 | COMMODORO DIPLOMATA |  | ACADIA; TERRAIN; CANYON (ППИИ КАП); SIERRA (ПИКАП); SONOMA (ППИИ КАП) |  |
| GMC | 6 | NINETY | 88 ROYALE; TORNADO; TROFEO | YUKON; SUBURBAN / YUKON XL; ENVOY / EN VOY XL | SILHOUETTE; CUSTOM CRUISER |
| GREAT WALL | 2 | FLORID; PERI; PHENOM |  |  |  |
| GREAT WALL | 3 | COOLBEAR |  | HOVER; HOV ER H3; H5; H6; SAFE/SAIFO/ SUV G5; DEER (ПИКАП); SAILOR (ПИКАП); WINGLE 3 (ПИКАП); WINGLE 5 (ПИКАП); SO COOL (SOKOL) (ПИКАП) | HOVER M2 |
| GREAT WALL | 4 |  |  |  | COWRY |
| GREAT WALL | 5 |  |  | PEGASUS; SING RUV |  |
| HAFEI | 1 | BRIO |  |  |  |
| HAFEI | 2 | SIGMA |  |  | SIMBO |
| HAFEI | 3 | SAIBAO |  |  |  |
| HAFEI | 4 | PRINCIP |  |  |  |
| HAIMA | 3 | 3 |  |  |  |
| HONDA | 1 |  |  |  | VAMOS; Z; LIFE; THAT S |
| HONDA | 2 | LOGO; JAZZ; FIT W; Z; ZEST |  |  | CAPA |
| HONDA | 3 | CIVIC; DOMANI; CRZ; FIT ARIA; PART NER; AIRWAVE; INSIGHT; CONCERTO; CITY | INSIGHT; S2000; CRX | HRV; CROSSROAD | SMX; MO BILIO; EDIX; FRV; FREED |

74	Исследование автомототранспортных средств в целях определения стоимости восстановительного ремонта и оценки

Таблица П 7.3.Продолжение

| Марка автомобиля | Кате- гория | Хэтчбек, седан | Купе, кабриолет и т.п. | Вседорожник | Минивэн и т.п. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| HONDA | 4 | INTEGRA; TOR NEO; RAFAGA; ASCOT; FIT; ORTHIA | NSX; PRELUDE | CRV; ELEMENT | STREAM; STEPWGN |
| HONDA | 5 | ACCORD; AVANCIER; INSPIRE; SABER; FCX CLARITY; MDX; VIGOR |  | PILOT; PASSPORT; RIDGELINE (ПИКАП) | SHUTTLE; ODYSSEY; ELYSION; LAGREAT |
| HONDA | 6 | LEGEND; CROSSTOUR |  |  |  |
| HUMMER | 6 |  |  | H2;Н3 |  |
| HYUNDAI | 1 | ATOS; I10 |  |  |  |
| HYUNDAI | 2 | GETZ |  |  |  |
| HYUNDAI | 3 | ACCENT; PONY; EXCEL; SOLARIS; I20; I30; VELOSTER; VERNA | SCOUPE | IX20 | MATRIX; LAVITA |
| HYUNDAI | 4 | LANTRA; ELANTRA; I40; AVANTE | COUPE; TIBU RON; TUSCANI | SANTA FE; GALLOPER; IX35; TUCSON | SANTAMO |
| HYUNDAI | 5 | SONATA; SONICA; XG; MARCIA; NF | GENESIS COUPE | TERRACAN; IX55; VERA CRUZ (IX55) | TRAIJET; H1; STAREX |
| HYUNDAI | 6 | EQUUS; CEN TENNIAL; DY NASTY; GRAN DEUR/AZERA; GENESIS |  |  |  |
| INFINITI | 4 | G20; | G COUOPE/ CABRIO | QX4 |  |
| INFINITI | 5 | I30; I35; M25; M37; M45; M56; G25; G35; G37; EX37 |  | FX35 |  |
| INFINITI | 6 | Q45 |  | JX35; FX50; QX56 |  |
| ISUZU | 3 |  |  | VEHI CROSS; MU (AMIGO) |  |
| ISUZU | 4 | GEMINI |  | RODEO; WIZARD |  |
| ISUZU | 5 | ASKA |  | TROOPER; BIGHORN; AX IOM; DMAX (ПИКАП) | OASIS |

Исследование автомототранспортных средств в целях определения стоимости	75

восстановительного ремонта и оценки

Таблица П 7.3.Продолжение

| Марка автомобиля | Кате- гория | Хэтчбек, седан | Купе, кабриолет и т.п. | Вседорожник | Минивэн и т.п. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ISUZU | 6 |  |  | ASCENDER |  |
| JAGUAR | 4 | XTYPE |  |  |  |
| JAGUAR | 5 | STYPE | XK COUOPE/ CABRIO |  |  |
| JAGUAR | 6 | XJ; XF; XJR | XJ220; XJS CON VERTIBLE; XJS COUPE; XK 8; XKR |  |  |
| JEEP | 3 |  |  | WRANGLER |  |
| JEEP | 4 |  |  | CHEROKEE; GRAND CHEROKEE; LIBERTY / CHEROKEE II; COMPASS; PATRIOT |  |
| JEEP | 5 |  |  | GRAND WAGONEER; COMMANDER |  |
| KIA | 1 | VISTO |  |  |  |
| KIA | 2 | PRIDE; AVELLA; PICANTO | ELAN SPORT |  | RAY |
| KIA | 3 | SEPHIA; RIO; SOUL; CEED; CEED SW; PRIDE | ELAN; ROADSTER | RETONA | VENGA |
| KIA | 4 | SEPHIA II; SHUMA; CERA TO; SPECTRA; XTREK | CERATO KOUP | SPORTAGE; SORENTO | CARENS; JOICE |
| KIA | 5 | CLARUS; CLARUS II; CREDOS; MAGENTIS; POTENCIA; OPTIMA; ENTERPRISE; POTENTIA; CADENZA (K7); K9 |  | MOHAVE | CARNIVAL; SEDONA |
| KIA | 6 | OPIRUS |  |  |  |
| LAMBOR GHINI | 5 |  | MURCIELAGO; DIABLO; GAL LARDO COUPE/ ROADSTER; AVENTADOR; REVENTON |  |  |

76	Исследование автомототранспортных средств в целях определения стоимости восстановительного ремонта и оценки

Таблица П 7.3.Продолжение

| Марка автомобиля | Кате- гория | Хэтчбек, седан | Купе, кабриолет и т.п. | Вседорожник | Минивэн и т.п. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| LANCIA | 1 | Y10 |  |  |  |
| LANCIA | 2 | Y; YPSILON |  |  |  |
| LANCIA | 3 | DELTA; DEDRA | HYENA |  |  |
| LANCIA | 4 | THEMA; LYBRA; MUSA |  |  | ZETA (Z) |
| LANCIA | 5 | KAPPA; THESIS |  |  | PHEDRA |
| LAND ROVER | 4 |  |  | FREELANDER; DEFENDER; RANGE ROVER EVOQUE |  |
| LAND ROVER | 5 |  |  | DISCOVERY; RANGE ROVER (ДО 2002 Г.) |  |
| LAND ROVER | 6 |  |  | RANGE ROVER (L 322 – С 2002 Г.) |  |
| LEXUS | 4 | IS200; IS250; IS300; ISF; ES300; CT 200H | SC430; IS250C; LFA | RX300 (ДО 2003 Г.) |  |
| LEXUS | 5 | GS 300; GS430; ES350; GS350; HS | ISCOUPE CONVERTIBLE; SC | GX (J15); RX300 (С 2003 Г.); RX270; RX350 |  |
| LEXUS | 6 | LS 400; LS430; GS460; LS460; LS600H |  | LX470; RX450H; GX460; LX570 |  |
| LIFAN | 3 | SMILY;BREEZ; SOLANO |  |  |  |
| LIFAN | 4 |  |  | X60 |  |
| LINCOLN | 5 | LS6, LS8 |  | AVIATOR; MKX; MARK LT(ПИКАП) |  |
| LINCOLN | 6 | CONTINENTAL; TOWN CAR; MKS; MKT; MKZ; ZEPHYR | MARK VIII | NAVIGATOR |  |
| LOTUS | 3 |  | EXIDE COUPE; EUROPA S COUPE; EXIGE S; ELISE |  |  |
| LOTUS | 4 |  | ESPRIT; EVORA COUPE |  |  |
| MARUSSIA | 5 |  | В1; В2 |  |  |

Исследование автомототранспортных средств в целях определения стоимости	77

восстановительного ремонта и оценки

Таблица П 7.3.Продолжение

| Марка автомобиля | Кате- гория | Хэтчбек, седан | Купе, кабриолет и т.п. | Вседорожник | Минивэн и т.п. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| MASERATI | 4 | QUATTRO PORTE | SPYDER; 3200GT/COUPE; GRANSPORT; 4300 GT COUPE; COUPE; GHIBLI; SHAMAL; SPYDER |  |  |
| MASERATI | 5 |  | GRANSPORT; GRAN TURISMO; GRANCABRIO; MC12 |  |  |
| MAYBACH | 6 | 57; 62 |  |  |  |
| MAZDA | 1 | 121 (ДО 1991 Г.); CAROL | AZ1 | AZOFFROAD | SCRUM WAGON; AZ WAGON; SPIANO |
| MAZDA | 2 | 121 (С 1991 Г.); DEMIO; MAZDA2; REVUE |  |  |  |
| MAZDA | 3 | 323; MAZDA3; LAPUTA; FA MILIA; PROTE GE; VERISA | MX3; MX5; RX7; ROADSTER |  | PREMACY |
| MAZDA | 4 | 626; XEDOS6; ATENZA; MAZDA6; AXELA | RX8 | TRIBUTE; CX5; BT50 (ПИКАП) | MAZDA 5; BONGO |
| MAZDA | 5 | 929; XEDOS9; MILLENIA; CLEF; CRONOS; EFINI MS8; SENTIA | MX6 | CX7; СХ9; BSERIES VII (ПИКАП) | MPV; BIANTE |
| SMART | 1 | FORTWO | CROSSBLADE; ROADSTER |  |  |
| SMART | 2 | FORFOUR |  |  |  |
| MERCEDES BENZ | 3 | AKLASSE (168); BKLASSE (W170) | SLK |  | VANEO |
| MERCEDES BENZ | 4 | CKLASSE (201, 202, 203); CKLASSE (W204) | SL; CLK | MKLASSE; GLKKLASSE |  |
| MERCEDES BENZ | 5 | EKLASSE (124, 210); EKLASSE (W211) | EKLASSE COUPE/СABRIO | GKLASSE | VKLASSE |

78	Исследование автомототранспортных средств в целях определения стоимости восстановительного ремонта и оценки

Таблица П 7.3.Продолжение

| Марка автомобиля | Кате- гория | Хэтчбек, седан | Купе, кабриолет и т.п. | Вседорожник | Минивэн и т.п. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| MERCEDES BENZ | 6 | SKLASSE (126, 140, 220); CLSKLASSE | CL; SLKLASSE; SLSKLASSE; SLR MCLAREN | RKLASSE (W165); GLKLASSE |  |
| MINI | 2 | ONE; COOPER; COOPER S | CABRIOLET/ COUPE |  |  |
| MINI | 3 | ONE CLUBMAN; COOPER CLUBMAN, COOPER S CLUBMAN; COOPER COUNTRYMAN; COOPER S COUNTRYMAN |  |  |  |
| MERCURY | 3 | TRACER |  |  |  |
| MERCURY | 4 | MYSTIQUE | COUGAR | MARINER |  |
| MERCURY | 5 | SABLE; MILAN |  | MOUNTAIN EER | VILLAGER; MONTEREY |
| MERCURY | 6 | MARAUDER; GRAND MARQUIS; MONTEGO; SABLE |  |  |  |
| MG ROVER | 3 | ZR | MGF; TF |  |  |
| MG ROVER | 4 | ZS |  |  |  |
| MG ROVER | 5 | ZT |  |  |  |
| MITSUBISHI | 1 | EKWAGON; MINICA; IMIEV CVT; I; MINICA |  |  | TOPPO BJ; TOWN BOX; EK WAGON |
| MITSUBISHI | 2 | PISTACHIO |  | PAJERO MINI / PAJERO JUNIOR | MIRAGE DINGO |
| MITSUBISHI | 3 | COLT; MIRAGE; LANCER; DINGO; RVR | FTO | PAJERO PIN IN / IO; ASX | SPACE STAR; SPACE RUN NER (RVR) |
| MITSUBISHI | 4 | CARISMA; GALANT; LEGNUM; SAPPORO; LIBERO | GTO; 3000GT; ECLIPSE; GTO | AIRTEK; CHALLENG ER / PAJERO SPORT / MONTERO SPORT; OUTLANDER; | DION; SPACE WAGON; GRANDIS; CHARIOT GRANDIS ROYAL; SPACE GEAR; DELICA; SANTAMO |

Исследование автомототранспортных средств в целях определения стоимости	79

восстановительного ремонта и оценки

Таблица П 7.3.Продолжение

| Марка автомобиля | Кате- гория | Хэтчбек, седан | Купе, кабриолет и т.п. | Вседорожник | Минивэн и т.п. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| MITSUBISHI | 5 | SIGMA; DIAMANTE; VERADA; ASPIRE; DEBONAIR; PROUDIA/ DIGNITY |  | PAJERO / MONTERO; PAJERO IV; ENDEAVOR; L 200 (ПИКАП); RAIDER (ПИКАП) | DELICA; SPACE GEAR |
| MITSUBISHI | 6 | DEBONAIR |  |  |  |
| NISSAN | 1 | MOCO; OTTI II; PINO; PIXO |  |  |  |
| NISSAN | 2 | MICRA; MARCH | BE1 |  |  |
| NISSAN | 3 | SUNNY; ALMERA; SENTRA; WINGROAD; NOTE; TIIDA; CUBE III; PULSAR; RASHEEN; VERSA | 350Z (FAIRLADY Z); 370Z; LUCINO | JUKE; DUALIS; MISTRAL | ALMERA TINO; SER ENA; AXXESS |
| NISSAN | 4 | PRIMERA; PRIMERA II; ALTIMA; CREW; LAUREL; SKY LINE 300GT; EXPERT; LEAF; PRESEA II; SEN TRA; WING ROAD | 200SX; SILVIA; GTR | XTRAIL; XTERRA; TERRANO II; QASHGAI/ QASHGAI+2; NAVARA (ППИИ КАП); NP300 (ПИКАП) | LIBERTY G NAVI; LAFES TA ; PRAIRIE; VANETTE CARGO |
| NISSAN | 5 | MAXIMA; CEFIRO; MAXI MA QX; STAGEA 300RX; CIMA 450XV; TEANA; AVENIR; BLUE BIRD; CEDRIC VII ; CEFIRO; FUGA II; GLO RIA XI; LAUREL; LEOPARD IV; R NESSA; SKYLINE; STAGEA I; STAGEA II |  | MURANO; PATHFINDER; DATSUN (ППИИ КАП); FRONN TIER (ПИКАП); PICK UP; ROGUE; SAFARI; TITAN (ПИКАП) | BASSARA 2500X; QUEST; ELGRAND; PRESAGE II |
| NISSAN | 6 | PRESIDENT |  | PATROL / PATROL GR; ARMADA |  |

80	Исследование автомототранспортных средств в целях определения стоимости восстановительного ремонта и оценки

Таблица П 7.3.Продолжение

| Марка автомобиля | Кате- гория | Хэтчбек, седан | Купе, кабриолет и т.п. | Вседорожник | Минивэн и т.п. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| OLDSMOBILE | 5 | ALERO; INTRIGUE; ACHIEVA; ALERO; CUTLASS CIERA | ALERO COUPE | BRAVADA |  |
| OLDSMOBILE | 6 | AURORA; EIGHTYEIGHT XI |  |  | SILHOUETTE |
| OPEL | 1 |  |  |  | AGILA |
| OPEL | 2 | CORSA; VITA | SPEEDSTER |  | MERIVA |
| OPEL | 3 | KADETT; ASTRA | TIGRA; ASTRA CABRIO; GT | MOKKA | ZAFIRA; COMBO |
| OPEL | 4 | ASCONA; VEC TRA; AMPERA | CALIBRA A | FRONTERA; ANTARA |  |
| OPEL | 5 | RECORD; OMEGA; SENATOR; INSIGNIA; SIGNUM |  | MONTEREY; | SINTRA |
| PEUGEOT | 2 | 106; 205; 206; 107 |  |  | 1007 |
| PEUGEOT | 3 | 207; 305; 306; 307; 308; 309 | 306 CABRIO; 207CC; 307СС; RCZ | 3008 | PARTNER BREAK; 1007 |
| PEUGEOT | 4 | 405; 406; 408; 505 | 308СС | 4008 | 806; 5008 |
| PEUGEOT | 5 | 407; 508; 605; 607 |  | 4007 | 807; BOXER |
| PLYMOUTH | 4 | NEON | PROWLER |  |  |
| PLYMOUTH | 5 | BREEZE |  |  |  |
| PLYMOUTH | 6 |  |  |  | VOYAGER; GRAND VOYAGER |
| PONTIAC | 3 | VIBE II | SOLSTICE | VIBE |  |
| PONTIAC | 4 | SUNFIRE; G5; G8 | G4 | AZTEC |  |
| PONTIAC | 5 | GRAND AM; GRAND PRIX; G6; SUNFIRE SEDAN | FIREBIRD; GTO; SUNFIRE COUPE | TORRENT | TRANS SPORT II |
| PONTIAC | 6 | BONNEVILLE |  |  | MONTANA |
| PORSCHE | 4 |  | BOXSTER |  |  |
| PORSCHE | 5 | PANAMERA | 911 CARRERA; CAYMAN; 911 TARGA | CAYENNE |  |
| RENAULT | 1 | TWINGO; TWIZY |  |  |  |

Исследование автомототранспортных средств в целях определения стоимости	81

восстановительного ремонта и оценки

Таблица П 7.3.Продолжение

| Марка автомобиля | Кате- гория | Хэтчбек, седан | Купе, кабриолет и т.п. | Вседорожник | Минивэн и т.п. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| RENAULT | 2 | 5; CLIO; MODUS | SPORT SPIDER; WIND |  |  |
| RENAULT | 3 | 9; 11; 19; MEGANE; CLIO SYMBOL; LOGAN; SAND ERO; SANDERO STEPWAY |  |  | KANGOO; MEGAN SCENIC |
| RENAULT | 4 | 21; LAGUNA; 25; SAFRANE; VEL SATIS; FLUENCE; LATITUDE | LAGUNA COUPE | KOLEOS; DUSTER | AVANTIME; ESPACE; GRAND ES PACE; TRAFIC PASSENGER |
| RENAULT | 5 | SAFRANE II |  |  |  |
| ROLLS ROYCE | 6 | SILVER SERAPH; PARK WARD; PHANTOM; GHOST | CORNICHE; CORNICHE CABRIO; PHANTOM COUPE; PHAN TOM COUPE AVIATOR |  |  |
| ROVER | 1 | AUSTIN MORRIS MINI; AUSTIN MORRIS MET RO; 100 METRO |  |  |  |
| ROVER | 3 | 200; 25; STREETWISE | MG F (RD |  |  |
| ROVER | 4 | AUSTIN ROVER MONTEGO; 400; 45 |  |  |  |
| ROVER | 5 | 600; 800; 75 |  |  |  |
| SAAB | 3 | 90 |  |  |  |
| SAAB | 4 | 900; 93 | 93 CABRIO |  |  |
| SAAB | 5 | 9000; 95 |  |  |  |
| SATURN | 3 |  | SKY |  |  |
| SATURN | 4 | SL, SW; ION; ASTRA | SC | VUE |  |
| SATURN | 5 | LS, LW; AURA XR |  | OUTLOOK | RELAY |
| SEAT | 1 | MARBELLA; AROSA |  |  |  |
| SEAT | 2 | IBIZA |  |  |  |
| SEAT | 3 | CORDOBA; MALAGA; TOLEDO; LEON |  |  | INCA; ALTEA |

82	Исследование автомототранспортных средств в целях определения стоимости восстановительного ремонта и оценки

Таблица П 7.3.Продолжение

| Марка автомобиля | Кате- гория | Хэтчбек, седан | Купе, кабриолет и т.п. | Вседорожник | Минивэн и т.п. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SEAT | 4 | EXEO |  |  | ALHAM BRA; ALTEA FREETRACK |
| SKODA | 2 | FAVORIT; FELICIA; FABIA |  |  |  |
| SKODA | 3 | FORMAN; S105, S120, S130, S135; SCOUT |  | YETI | ROOMSTER |
| SKODA | 4 | OCTAVIA; ROOMSTER |  | OCTAVIA SCOUT |  |
| SKODA | 5 | SUPERB |  |  |  |
| SMART | 1 | FORTWO | CROSSBLADE; ROADSTER CABRIO; ROAD STER COUPE |  |  |
| SMART | 2 | FORFOUR |  |  |  |
| SOYAT | 2 | XINYATU; UNIQUE VAN |  |  |  |
| SSANGYONG | 2 |  | KALLISTA |  |  |
| SSANGYONG | 4 |  |  | KORANDO; MUSSO; FAM ILY; NEW ACTION; AC TION SPORTS (ПИКАП) |  |
| SSANGYONG | 5 |  |  | REXTON; KYRON | RODIUS |
| SSANGYONG | 6 | CHAIRMAN |  |  |  |
| SUBARU | 1 | VIVIO; PLEO; BISTRO; DIAS WAGON; LUCRA; PLEO II; R1; R2; STELLA; VIVIO; KEI (HN) |  |  | LIBERO; DOMINGO; SAMBAR |
| SUBARU | 2 | JUSTY; DEX |  |  |  |
| SUBARU | 3 | IMPRESA; TREZIA | BRZ |  | TRAVIQ |
| SUBARU | 4 | 1800; LEGACY; XV | ALCYONE SVX | FORESTER; XV |  |
| SUBARU | 5 | OUTBACK; EXIGA |  | TRIBECA; BAJA |  |
| SUZUKI | 1 | ALTO; KEI; LAPIN; CERVO II | CAPPUCCINO |  | WAGON R+; MR WAGON; WAGON R SOLIO |

Исследование автомототранспортных средств в целях определения стоимости	83

восстановительного ремонта и оценки

Таблица П 7.3.Продолжение

| Марка автомобиля | Кате- гория | Хэтчбек, седан | Купе, кабриолет и т.п. | Вседорожник | Минивэн и т.п. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SUZUKI | 2 | IGNIS; SWIFT; SPLASH |  | SAMURAI; JIMNY; VITARA / ES CUDO / X90 | EVERY; EVERY LANDY |
| SUZUKI | 3 | BALENO; LIANA; AERIO; KIZASHI; AERIO; CULTUS WAGON; RENO |  | GRAND VI TARA / XL7 / ESCUDO; SX4 |  |
| SUZUKI | 4 | FORENZA; FORENZA WAGON |  | GRAND VI TARA 5 ДВ. |  |
| SUZUKI | 5 | VERONA |  |  | LANDY (C26) |
| TOYOTA | 1 | AYGO; IQ |  |  |  |
| TOYOTA | 2 | YARIS; STARLET; BB II; DUET (M10); IST; PASSO II; VITZ III; WILL CYPHA | MRS | CAMI (J1) | FUNCARGO; SPARKY |
| TOYOTA | 3 | TERCEL; CO ROLLA; PRIUS; AURIS; BELTA; BLADE; CORSA; CORSA HATCH BACK; OPA; PLATZ; PORTE; PROBOX; SOL UNA; SPRINTER (E110); SUC CEED; URBAN CRUISER: VIOS II; VOLTZ; WILL VS | СELICA; PASEO; MR2; GT86; CY NOS; ECHO | MATRIX; RAV 4; BLIZZARD SOFT TOP; RUSH | YARIS VER SO: NADIA (SXN10); NOAH; PASSO SETTE; RAC TIS; RAUM; SIENTA |
| TOYOTA | 4 | CARINA II; CARINA E; AVENSIS; WILL VS; ALTEZZA; BREVIS; ALLION; PRE MIO; ALLION; CALDINA (T24); CAVALIER; CO RONA; HILUX SURF II; PRO GRES; VISTA (V50) | SOARER; CUR REN (ST206); SUPRA IV | 4 RUNNER; HARRIER; VANGUARD | COROLLA VERSO; COROLLA SPACIO; VERSO; GAIA (M10G); HIACE; IN NOVA; ISIS; REGIUS; REGIUS ACE; TOWN ACE NOAH; VOXY; WISH |

84	Исследование автомототранспортных средств в целях определения стоимости восстановительного ремонта и оценки

Таблица П 7.3.Окончание

| Марка автомобиля | Кате- гория | Хэтчбек, седан | Купе, кабриолет и т.п. | Вседорожник | Минивэн и т.п. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TOYOTA | 5 | CAMRY; AVALON; CROWN; MARK II; MARK X; VEROSSA; ARISTO; WIN DOM; AURION; CHASER VI; HILUX SURF III; PRONARD (MCX20); SAI; SCEPTER SW (V15); VEROSSA; WINDOM (BF13) |  | LAND CRUIS ER J9 (PRADO); KLUGER V; HIGHLANDER; FJ CRUISER; FORTUNER; MEGA CRUIS ER (BXD20); HILUX PICK UP; TUNDRA II CREW MAX (ПИКАП); TUNDRA II DOUBLE CAB (ПИКАП) | PICNIC; AVENSIS VERSO; ALPHARD; ESTIMA HYBRID; GRAND HIACE; GRANVIA; IPSUM (CM2); PREVIA; SIENNA III; VELLFIRE |
| TOYOTA | 6 | CELSIOR; CENTURY III (GZG50) |  | LAND CRUIS ER 100; LAND CRUISER 200; SEQUOIA; VENZA |  |
| VOLVO | 3 | 340; 360; C30 |  |  |  |
| VOLVO | 4 | 440; 460; 480; S40 / V40; V50; V60 |  | XC60; V40 CROSS COUN TRY |  |
| VOLVO | 5 | 240; 740; 760; | C70 | V70XC AWD / |  |
|  |  | 850; 940; 960; |  | CROSS COUN |  |
|  |  | V60/ V70 / C70; |  | TRY / XC60; |  |
|  |  | S60; S70; S80; |  | XC70; XC90 |  |
|  |  | S90 / V90 |  |  |  |
| VW | 1 | LUPO |  |  |  |
| VW | 2 | POLO; DERBY |  |  |  |
| VW | 3 | GOL; POINTER; PARATI; GOLF; JETTA; VENTO; BORA; BEETLE; KAFER; NEW BEETLE; CROSSPOLO | CORRADO |  |  |
| VW | 4 | SANTANA; QUANTUM; PASSAT; PAS SAT ALLTRACK; PASSAT W8; PASSAT СС; SCIROCCO | EOS | TIGUAN; AMAROK (ПИКАП) | SHARAN; TOURAN; CADDY |
| VW | 5 |  |  | TOUAREG | MULTIVAN (T5); ROUTAN |
| VW | 6 | PHAETON |  |  |  |

Исследование автомототранспортных средств в целях определения стоимости	85

восстановительного ремонта и оценки

## Методика разделения

легковых автомобилей по группам износа

Группы износа приблизительно (не строго) соответствуют принятой в Европе класси- фикации легковых автомобилей в зависимости от габаритных размеров кузова авто- мобиля (таблица 7.3.1), что позволяет определять аналоги для малораспространен- ных или новых моделей автомобилей.

Таблица П 7.3.1. Основные признаки групп износа легковых автомобилей

| Группа износа | Класс автомобиля по европейской классификации |  | Габаритные размеры* кузова, м |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Обозначение | Название | длина | ширина |
| 1 | A | Класс «Мини» | до 3,6 | до 1,6 |
| 2 | B | Особо малый класс | 3,6–3,9 | 1,5–1,7 |
| 3 | C | Низший средний класс | 3,9–4,4 | 1,6–1,75 |
| 4 | D | Средний класс | 4,4–4,7 | 1,7–1,8 |
| 5 | E | Высший средний класс | свыше 4,6 | свыше 1,7 |
| 6 | F | Класс «Люкс» | свыше 4,6 | свыше 1,7 |

Указанные диапазоны габаритных раз- меров являются ориентировочными.

При отнесении легкового автомоби- ля к той или иной группе износа следу- ет ориентироваться на уже имеющуюся классификацию. Отнесение автомобиля к группе износа проводится в следующей последовательности:

- Оцениваются габаритные раз- меры: 1 – длина, 2 – ширина, 3 – высота и тип кузова.

При оценке габаритных размеров экс- перт должен учитывать тенденции в авто- мобилестроении. Например, на момент издания МР автомобили новой модели, как правило, превышают по габаритным размерам автомобили предыдущей мо- дели того же класса. Другими словами, необходимо учитывать преемственность модели, ориентируясь на предложенную классификацию.

В   представленной    классификации в группах по износу наибольшее распро- странение имеют определенные типы кузовов. Например, в 1-й группе и, в зна- чительной мере, во 2-й группе – преоб- ладают автомобили с кузовами хэтчбек, в 6-й группе и, в значительной мере, в 5-й – седан. Поэтому, если модель вы- пускается с различными типами кузовов, то при отнесении ее к группе износа не- обходимо ориентироваться на типы кузо- вов, характерные для рассматриваемых

групп (даже если у конкретного автомо- биля кузов другого типа). Если же в рас- сматриваемой группе нет явного преиму- щества у кузовов определенного типа, то для конкретной модели, выпускающейся с различными типами кузовов, необходи- мо ориентироваться на тип кузова с мень- шими габаритными размерами.

- Оцениваются технические харак- теристики двигателя (рабочий объем, мощность).   Необходимо   принимать во внимание диапазон характеристик производственной линейки двигателей, устанавливаемых на автомобилях дан- ной модели (минимальные и максималь- ные значения рабочих объемов и мощно- стей).

- В случаях появления автомобилей от нового производителя (появления но- вого «бренда»), кардинального обновле- ния модельного ряда, появления новых моделей, нетипичных для конкретного производителя, иногда не представля- ется возможным категорично отнести автомобиль к категории по износу руко- водствуясь только техническими харак- теристиками по вышеприведенной ме- тодике. В таких случаях эксперт может принимать во внимание диапазон  цен на новые автомобили данного модель- ного ряда и имидж марки и модели, по- скольку данные критерии косвенно тоже характеризуют  качество  автомобилей.

86	Исследование автомототранспортных средств в целях определения стоимости восстановительного ремонта и оценки

Следует учитывать, что на стоимость ав- томобиля существенно влияет стоимость установленного на нём дополнительного оборудования, поэтому при сравнении необходимо сопоставлять цены на базо-

вые комплектации автомобилей. Автомо- били, выпускаемые по лицензии под дру- гой маркой следует классифицировать так же, как прототип (например: Опель Кадетт – Дэу Нексия).

Таблица П 7.4.Показатели износа на 1 000 км пробега для мототехники

| Вид мототехники | Катего- рия | Значения показателя износа по категориям, % на 1 000 км |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Мототехника отечественного производства | Мототехника иностранного производства |
| Мопеды, мокики, минимокики (объем двигателя до 50 см3) | I | 3,61 | 2,15 |
| Мотоциклы (объем двигателя свыше 50 см3 до 350 см3) | II | 2,22 | 1,68 |
| Мотоциклы (объем двигателя свыше 350 см3) | III | 1,30 | 1,20 |

Исследование автомототранспортных средств в целях определения стоимости	87

восстановительного ремонта и оценки

# Приложение 8. Показатели износа (старения) АМТС за 1 год эксплуатации в зависимости  от среднегодового пробега

Таблица П 8.1.Показатели износа (старения) за 1 год эксплуатации для легковых автомобилей

| Кате- гория | Значения показателей износа (старения) за 1 год эксплуатации в зависимости от среднегодового пробега, % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Средне- годовой пробег, тыс. км. | До 5 | 5-10 | 10-15 | 15-20 | 20-25 | 25-30 | 30-35 | 35-40 | Св.40 |
| 1 | Интервал Среднее | 2,41,9 2,15 | 1,91,7 1,8 | 1,71,5 1,6 | 1,51,3 1,4 | 1,31,2 1,25 | 1,21,1 1,15 | 1,11,0 1,05 | 1,00,9 0,95 | 0,9 0,9 |
| 2 | Интервал Среднее | 2,21,7 1,95 | 1,71,5 1,6 | 1,51,3 1,4 | 1,31,2 1,25 | 1,21,1 1,15 | 1,11,0 1,05 | 1,00,9 0,95 | 0,90,8 0,85 | 0,8 0,8 |
| 3 | Интервал Среднее | 2,01,6 1,8 | 1,61,4 1,5 | 1,41,2 1,3 | 1,21,1 1,15 | 1,11,0 1,05 | 1,00,9 0,95 | 0,90,8 0,85 | 0,80,7 0,75 | 0,7 0,7 |
| 4 | Интервал Среднее | 1,91,5 1,7 | 1,51,3 1,4 | 1,31,1 1,2 | 1,11,0 1,05 | 1,00,9 0,95 | 0,90,8 0,85 | 0,80,7 0,75 | 0,70,6 0,65 | 0,6 0,6 |
| 5 | Интервал Среднее | 1,81,4 1,6 | 1,41,2 1,3 | 1,21,0 1,1 | 1,00,9 0,95 | 0,90,8 0,85 | 0,80,7 0,75 | 0,70,6 0,65 | 0,60,5 0,55 | 0,5 0,5 |
| 6 | Интервал Среднее | 1,71,3 1,5 | 1,31,1 1,2 | 1,10,9 1,0 | 0,90,8 0,85 | 0,80,7 0,75 | 0,70,6 0,65 | 0,60,5 0,55 | 0,50,4 0,45 | 0,4 0,4 |

Таблица П 8.2.Показатели износа (старения) за 1 год эксплуатации для мототехники

| Рабо- чий объём двига- теля | Значения показателей износа (старения) за 1 год эксплуатации в зависимости от среднегодового пробега, % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Средне- годовой пробег, тыс.км. | До 1 | 1-2 | 2-3 | 3-4 | 4-5 | 5-6 | 6-8 | 8-10 | Св. 10 |
| До 350 | Интервал | 4,0 | 4,03,8 | 3,83,6 | 3,63,2 | 3,22,6 | 2,62,0 | 2,01,4 | 1,40,8 | 0,8 |
|  | Среднее | 4,0 | 3,9 | 3,7 | 3,4 | 2,9 | 2,3 | 1,7 | 1,1 | 0,8 |
| Св. 350 | Интервал | 3,5 | 3,53,3 | 3,33,1 | 3.12,7 | 2,72,3 | 2,31,9 | 1,91,3 | 1,30,7 | 0,6 |
| До 750 | Среднее | 3,5 | 3,4 | 3,2 | 2,9 | 2,5 | 2,1 | 1,6 | 1,0 | 0.6 |
| Св. 750 | Интервал | 3,0 | 3,02,8 | 2,82.6 | 2,62,2 | 2.22,0 | 2,01,8 | 1,81,2 | 1,20,6 | 0,4 |
|  | Среднее | 3,0 | 2,9 | 2,7 | 2,4 | 2,1 | 1,9 | 1,5 | 0,9 | 0,4 |

88	Исследование автомототранспортных средств в целях определения стоимости восстановительного ремонта и оценки

# Приложение 9. Величина износа дорожно-строительной техники, %

Таблица П 9.1.Показатели износа (старения) по годам для дорожно-строительной техники

| Виды техники |  |  |  | Возраст, лет |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Автогрейдеры | 6 | 18 | 33 | 40 | 60 | 72 | 85 | 90 |
| Погрузчики фронтальные одноковшовые | 8 | 22 | 29 | 46 | 52 | 68 | 75 | 88 |
| Экскаваторы одноковшовые | 4 | 8 | 12 | 15 | 30 | 54 | 67 | 75 |
| Дорожные катки | 4 | 8 | 12 | 18 | 39 | 50 | 75 | 85 |
| Прочая дорожностроительная техника | 5 | 8 | 16 | 28 | 44 | 62 | 76 | 87 |

Исследование автомототранспортных средств в целях определения стоимости	89

восстановительного ремонта и оценки

# Приложение 10. Среднегодовые пробеги.

Рекомендации по расчёту среднегодового пробега АМТС

Таблица П 10.1.  Среднегодовые пробеги и пробеги с начала эксплуатации легковых автомобилей отечественного производства (Россия и СССР), эксплуатирующихся на территории Российской Федерации

| Год эксплуатации | Среднегодовой пробег Псг, тыс.км | Возраст транспортного средства ТФ, лет | Пробег с начала эксплуатации LФ, тыс. км |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 15,0 | 1 | 15,0 |
| 2 | 15,0 | 2 | 30,0 |
| 3 | 14,0 | 3 | 44,0 |
| 4 | 12,0 | 4 | 56,0 |
| 5 | 10,0 | 5 | 66,0 |
| 6 | 10,0 | 6 | 76,0 |
| 7 | 10,0 | 7 | 86,0 |
| 8 | 10,0 | 8 | 96,0 |
| 9 | 9,0 | 9 | 105,0 |
| 10 | 9,0 | 10 | 114,0 |
| 11 | 9,0 | 11 | 123,0 |
| 12 | 9,0 | 12 | 132,0 |
| 13 | 8,0 | 13 | 140,0 |
| 14 | 8,0 | 14 | 148,0 |
| 15 | 8,0 | 15 | 156,0 |
| 16 | 8,0 | 16 | 164,0 |
| 17 | 8,0 | 17 | 172,0 |
| 18 | 8,0 | 18 | 180,0 |
| 19 | 8,0 | 19 | 188,0 |
| 20 | 7,0 | 20 | 195,0 |
| 21 (и более) | 7,0 |  |  |

Таблица П 10.2. Среднегодовые пробеги и пробеги с начала эксплуатации легковых автомобилей импортного производства, эксплуатирующихся на территории Российской Федерации*

| Год эксплуатации | Среднегодовой пробег, тыс.км | Возраст транспортного средства ТФ, лет | Пробег с начала эксплуатации LФ, тыс. км |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 15,0 | 1 | 15,0 |
| 2 | 15,0 | 2 | 30,0 |
| 3 | 14,0 | 3 | 44,0 |
| 4 | 14,0 | 4 | 58,0 |
| 5 | 14,0 | 5 | 72,0 |
| 6 | 13,0 | 6 | 85,0 |

90	Исследование автомототранспортных средств в целях определения стоимости восстановительного ремонта и оценки

Таблица П 10.2. Окончание

| Год эксплуатации | Среднегодовой пробег, тыс.км | Возраст транспортного средства ТФ, лет | Пробег с начала эксплуатации LФ, тыс. км |
| --- | --- | --- | --- |
| 7 | 12,0 | 7 | 97,0 |
| 8 | 12,0 | 8 | 109,0 |
| 9 | 11,0 | 9 | 120,0 |
| 10 | 10,0 | 10 | 130,0 |
| 11 | 10,0 | 11 | 140,0 |
| 12 | 10,0 | 12 | 150,0 |
| 13 | 10,0 | 13 | 160,0 |
| 14 | 9,0 | 14 | 169,0 |
| 15 | 9,0 | 15 | 178,0 |
| 16 | 9,0 | 16 | 187,0 |
| 17 | 8,0 | 17 | 195,0 |
| 18 | 8,0 | 18 | 203,0 |
| 19 | 8,0 | 19 | 211,0 |
| 20 | 8,0 | 20 | 219,0 |
| 21 (и более) | 8,0 |  |  |

* – если дата ввоза автомобиля на территорию РФ неизвестна, либо нет информации о стране вы воза автомобиля, то расчёт следует проводить по таблице П 10.1, среднегодовые пробеги на тер ритории РФ.

Таблица П 10.3.  Значения среднегодовых пробегов грузовых автомобилей отечественного производства (Россия и СССР) для различных видов перевозок на территории Российской Федерации

| № | Модель автомобиля | Среднегодовой пробег, тыс. км |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Городские перевозки | Пригородные перевозки | Междуго- родные перевозки | Сельскохо- зяйственные перевозки |
| Бортовые автомобили |  |  |  |  |  |
| 1 | УАЗ451ДМ | 33 | 47 |  |  |
| 2 | ГАЗ5204 | 39 | 65 |  | 44 |
| 3 | ГАЗ53А | 36 | 62 |  | 40 |
| 4 | ГАЗ5312 | 35 | 61 |  | 40 |
| 5 | ЗИЛ13080 | 35 | 60 | 109 | 36 |
| 6 | ЗИЛ130Г80 | 35 | 60 | 109 | 35 |
| 7 | ЗИЛ133ГЯ | 30 | 55 | 102 | 29 |
| 8 | КамАЗ5320 | 32 | 58 | 100 | 32 |
| 9 | КамАЗ53212 | 30 | 55 | 100 |  |
| 10 | МАЗ5335 | 32 | 56 | 101 |  |
| 11 | КрАЗ257Б1 | 28 | 51 | 87 |  |
| 12 | УАЗ452Д |  | 49 |  | 29 |
| 13 | ГАЗ6611 |  | 67 |  | 47 |

Исследование автомототранспортных средств в целях определения стоимости	91

восстановительного ремонта и оценки

Таблица П 10.3. Продолжение

| № | Модель автомобиля | Среднегодовой пробег, тыс. км |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Городские перевозки | Пригородные перевозки | Междуго- родные перевозки | Сельскохо- зяйственные перевозки |
| 14 | ЗИЛ131 |  | 58 |  | 38 |
| 15 | УрАЛ375ДМ1 |  | 60 |  | 37 |
| 16 | УрАЛ4320 |  | 61 |  | 38 |
| 17 | УрАЛ375НМ |  | 57 |  | 33 |
| 18 | УрАЛ43202 |  | 59 |  | 34 |
| 19 | УрАЛ377Н |  | 57 | 99 | 32 |
| 20 | КамАЗ4310 |  | 59 |  | 35 |
| 21 | КрАЗ255Б1 |  | 55 |  |  |
| 22 | КрАЗ260 |  | 56 |  |  |
| Автопоезда |  |  |  |  |  |
| 23 | ЗИЛ130В180 с ОдАЗ 885 | 31 | 54 | 102 | 30 |
| 24 | КАЗ608В1 с КАЗ717 | 27 | 47 | 94 |  |
| 25 | КамАЗ5410 с ОдАЗ9370 | 26 | 48 | 98 | 22 |
| 26 | КамАЗ54112 с ОдАЗ9385 | 24 | 43 |  |  |
| 27 | МАЗ5429 с МАЗ93801 | 26 | 47 |  |  |
| 28 | МАЗ504В с МАЗ93971 | 24 |  |  |  |
| 29 | МАЗ5432 с МАЗ93971 | 25 |  |  |  |
| 30 | ЗИЛ13080 с ГКБ817 | 23 | 44 |  |  |
| 31 | ЗИЛ133ГЯ с ГКБ8350 | 21 | 40 |  |  |
| 32 | КамАЗ5320 с ГКБ8350 | 21 | 42 |  |  |
| 33 | КамАЗ53212 с ГКБ8352 | 19 | 38 |  |  |
| 34 | МАЗ6335 с МАЗ8926 | 20 |  |  |  |
| 35 | МАЗ5335 с МАЗ8926 |  | 39 |  |  |
| Автомобили-фургоны |  |  |  |  |  |
| 45 | ИЖ271501014 | 37 |  |  |  |
| 46 | Семейство Газель и Соболь | 33 |  |  |  |
| 47 | ИЖ2715101014 | 37 |  |  |  |
| 48 | Москвич2733 | 36 |  |  |  |
| 49 | Москвич2734 | 36 |  |  |  |
| 50 | ЕрАЗ762В | 30 |  |  | 25 |
| 51 | ЕрАЗ762ВР | 33 |  |  | 27 |
| 52 | ЕрАЗ762ВИ | 32 |  |  | 26 |
| 53 | УАЗ451М | 30 |  |  |  |
| 54 | ГЗСА891 | 26 | 51 |  | 21 |
| 55 | IАЧ | 27 | 52 |  |  |

92	Исследование автомототранспортных средств в целях определения стоимости восстановительного ремонта и оценки

Таблица П 10.3. Продолжение

| № | Модель автомобиля | Среднегодовой пробег, тыс. км |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Городские перевозки | Пригородные перевозки | Междуго- родные перевозки | Сельскохо- зяйственные перевозки |
| 56 | ЛуМЗ890Б | 23 | 46 | 97 |  |
| 57 | ГЗСА3702 | 27 | 52 |  |  |
| 58 | ГЗСА950 | 24 | 48 |  |  |
| 59 | ГЗСА3704 | 22 | 47 |  | 16 |
| 60 | ГЗСА37121 | 26 | 51 |  |  |
| 61 | ГЗСА37112 | 24 | 48 |  |  |
| 62 | ГЗСА893А | 29 | 56 |  |  |
| 63 | ГЗСА3718 |  | 53 |  |  |
| 64 | ЛуМЗ890Б с ОдАЗ8930 |  | 34 | 84 |  |
| 65 | МАЗ5429 с ОдАЗ795 |  | 38 | 88 |  |
| 66 | КамАЗ5410 с ОдАЗ9772 |  | 39 | 89 |  |
| 67 | УАЗ452 |  |  |  | 27 |
| Автомобили-цистерны |  |  |  |  |  |
| 68 | 3611 | 43 | 69 |  | 36 |
| 69 | 4610 | 40 | 66 |  | 34 |
| 70 | ТСВ6 | 40 | 66 |  | 34 |
| 71 | 9674 | 29 | 52 | 100 | 22 |
| 72 | К 10402Э | 34 | 57 |  |  |
| 73 | ТЦ10 | 34 | 57 |  |  |
| 74 | ТЦ11 | 28 | 51 |  |  |
| 75 | ТЦ2А | 21 | 41 |  |  |
| 76 | ВЦПП10А | 13 |  |  |  |
| 77 | Ш4ВЦП12 | 13 | 31 |  |  |
| 78 | АЦПТ6,2 |  | 39 | 78 |  |
| 79 | Г6ОПА15,5/1 |  | 36 | 75 |  |
| 80 | АЦПТ11 |  | 31 | 69 |  |
| 81 | РЗАЦПТ11,5 |  | 31 | 70 |  |
| 82 | Г6ОПА15,5 |  | 28 | 66 |  |
| 83 | АВЦ1,7 |  |  |  | 41 |
| 84 | АВВ3,6 А |  |  |  | 36 |
| 85 | АЦПТ5 |  |  |  | 35 |
| 86 | АЦПТ1,7 |  |  |  | 18 |
| 87 | АЦПТ2,1А |  |  |  | 16 |
| Автомобили для контейнерных перевозок |  |  |  |  |  |
| Масса брутто контейнера 0,625 т |  |  |  |  |  |
| 88 | ГАЗ5204 | 31 |  |  |  |
| 89 | ГАЗ5312 | 25 |  |  |  |

Исследование автомототранспортных средств в целях определения стоимости	93

восстановительного ремонта и оценки

Таблица П 10.3. Продолжение

| № | Модель автомобиля | Среднегодовой пробег, тыс. км |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Городские перевозки | Пригородные перевозки | Междуго- родные перевозки | Сельскохо- зяйственные перевозки |
| 90 | ГАЗ5306 с ЦКТБА402 | 22 | 45 |  |  |
| 91 | ЦПКТБА853 | 25 |  |  |  |
| 92 | ЗИЛ13080 |  | 51 |  |  |
| Масса брутто контейнера 1,25 т |  |  |  |  |  |
| 93 | ГАЗ5204 | 41 |  |  |  |
| 94 | ГАЗ5312 | 31 |  |  |  |
| 95 | ЗИЛ13080 | 31 | 51 |  |  |
| 96 | ЗИЛ130В180 с ЦПКТБА441 |  | 36 |  |  |
| 97 | ГАЗ5206 с ЦПКТБА402 | 25 | 49 |  |  |
| 98 | ЦПКТБА853 | 35 |  |  |  |
| Масса брутто контейнера 2,5 т |  |  |  |  |  |
| 99 | ГАЗ5204 | 36 |  |  |  |
| 100 | ГАЗ5312 | 27 |  |  |  |
| 101 | ЗИЛ13080 | 26 | 52 |  |  |
| 102 | ЗИЛ130В180 с ОдАЗ885 |  | 49 |  |  |
| 103 | ЗИЛ13080 с ГКБ817 |  |  | 95 |  |
| 104 | ЗИЛ130В180 с ЦПКТБА441 |  | 37 |  |  |
| 105 | ГАЗ5206 с ЦКТБА402 | 25 |  |  |  |
| 106 | КамАЗ5320 с ГКБ8350 |  | 36 | 95 |  |
| 107 | КАЗ608В1 с КАЗ717 |  |  | 96 |  |
| 108 | КамАЗ5410 с ОдАЗ9370 |  | 39 | 98 |  |
| Масса брутто контейнера 5 т |  |  |  |  |  |
| 109 | ЗИЛ13080 | 34 | 61 |  |  |
| 110 | ЗИЛ13080 с ГКБ817 |  | 52 | 101 |  |
| 111 | ГАЗ5206 с ЦКТБА402 |  |  |  |  |
| 112 | КАЗ608В1 с КАЗ717 |  | 49 | 96 |  |
| 113 | КамАЗ5410 с ОдАЗ9370 |  | 47 | 98 |  |
| 114 | КамАЗ5320 с ГКБ8350 |  |  | 95 |  |
| Масса брутто контейнера 20 т |  |  |  |  |  |
| 115 | МАЗ504В с ЧМЗАП9985 | 20 | 42 | 100 |  |
| 116 | МАЗ6422 с МАЗ9389 | 13 | 30 | 94 |  |
| Автопоезда-тяжеловесы и лесовозы |  |  |  |  |  |
| 117 | КрАЗ258Б1 с ЧМЗАП 5523А | 21 | 34 | 53 |  |
| 118 | КрАЗ255Б1 с ЧМЗАП5208 | 15 | 25 | 42 |  |

94	Исследование автомототранспортных средств в целях определения стоимости восстановительного ремонта и оценки

Таблица П 10.3. Окончание

| № | Модель автомобиля | Среднегодовой пробег, тыс. км |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Городские перевозки | Пригородные перевозки | Междуго- родные перевозки | Сельскохо- зяйственные перевозки |
| 119 | КрАЗ255Б1 с ЧМЗАП 5212А | 13 | 24 | 41 |  |
| 120 | КрАЗ255Б1 (2 авт.) с ЧМЗАП5530 | 6 | 10 | 17 |  |
| 121 | МАЗ509А с 9383 |  |  |  | 66 (лес.) |
| 122 | КрАЗ255Л1 с 9383 |  |  |  | 63 (лес.) |

Таблица П 10.4.  Значения среднегодовых пробегов грузовых автомобилей в Германии

| Тип грузового автомобиля | Полная масса автомобиля, тонн | Среднегодовой пробег, тыс. км |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Городские и пигородные перевозки | Между- городные перевозки | Перевозка грузов в строи- тельной зоне |
| Грузовые автомобили | 2,804,99 | 33,0 | 66,0 |  |
|  | 5,007,49 | 36,0 | 70,0 | 28,0 |
|  | 7,5010,99 | 43,0 | 76,0 |  |
|  | 11,0015,99 | 49,0 | 91,0 |  |
|  | 16,00 и выше | 68,0 | 140,0 |  |
| Автомобили Самосвалы | 5,007,49 |  |  | 28,0 |
|  | 7,5015,99 | 45,0 | 65,0 | 35,0 |
|  | 16,00 и выше | 60,0 | 120,0 | 45,0 |
| Самосвалы полноприводные | 7,5015,99 | 40,0 | 50,0 | 30,0 |
|  | 16,00 и выше | 50,0 | 70,0 | 40,0 |
| Бетоносмесители |  | 45,0 |  | 35,0 |

Таблица П 10.5.  Среднегодовые пробеги автобусов на территории Российской Федерации

| Тип транспортного средства | Вид перевозок | Среднегодовой пробег, тыс. км |
| --- | --- | --- |
| Автобусы отечественные | Междугородные | 80,0 |
|  | Пригородные | 65,0 |
|  | Городские | 50,0 |
|  | Сельские | 35,0 |
| Автобусы импортные | Междугородные | 105,0 |
|  | Пригородные | 80,0 |
|  | Городские | 60,0 |
| Автобусы отечественные и импортные | Ведомственные | 40,0 |

Исследование автомототранспортных средств в целях определения стоимости	95

восстановительного ремонта и оценки

Таблица П 10.6. Среднегодовые пробеги транспортных средств за рубежом

| № | Страна | Среднегодовой пробег, тыс. км |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Грузовые автомобили | Легковые автомобили | Мотоциклы | Автобусы |
| 1 | Австрия | 29,5 | 9,2 | 0,3 | 48,6 |
| 2 | Болгария | 29,8 | 7,2 | – | 100,5 |
| 3 | Чешская Республика | 34,6 | 6,1 | 0,8 | 32,8 |
| 4 | Дания | 20,6 | 19,3 | 6,0 | 34,8 |
| 5 | Финляндия | 23,1 | 18,9 | 14,1 | 78,2 |
| 6 | Франция | – | 14,1 | – | 29,0 |
| 7 | Ирландия | 16,5 | 24,4 | 11,0 | 66,8 |
| 8 | Израиль | 33,1 | 17,2 | 16,8 | 65,8 |
| 9 | Италия | – | 10,1 | 5,4 | 20,5 |
| 10 | Литва | 20,1 | – | – | 11,2 |
| 11 | Люксембург | 17,9 | – | – | – |
| 12 | Нидерланды | 18,5 | 14,3 | 4,1 | 49,2 |
| 13 | Норвегия | 10,8 | 14,4 | 17,9 | 12,0 |
| 14 | Словения | 51,9 | 25,2 | 6,7 | 115,8 |
| 15 | Швеция | 22,7 | 16,1 | 9,2 | 56,0 |
| 16 | Швейцария | – | 13,9 | 3,9 | – |
| 17 | Турция | 15,3 | 6,4 | – | 9,4 |
| 18 | Великобритания | 27,5 | 16,4 | 6,7 | 30,8 |
| 19 | Германия (средние значения) | 29,6 | 12,7 | 3,9 | 42,2 |
| 20 | США | 61,7 | 18,5 | 4,1 | 14,6 |

Таблица П 10.7. Среднегодовые пробеги для мототехники

| Вид мототехники | Категория | Среднегодовой пробег, тыс.км |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Мототехника отечественного производства | Мототехника иностранного производства |
| Мопеды, мокики, минимокики (объем двигателя до 50 см3) | I | 2,77 | 3,72 |
| Мотоциклы (объем двигателя свыше 50 см3 до 350 см3) | II | 4,50 | 5,96 |
| Мотоциклы (объем двигателя свыше 350 см3) | III | 7,70 | 8,34 |

96	Исследование автомототранспортных средств в целях определения стоимости восстановительного ремонта и оценки

Исследование автомототранспортных средств в целях определения стоимости

восстановительного ремонта и оценки

97

# Приложение 11. Коэффициенты приведения цен на модели АМТС, снятых с производства, к ценам выпускаемых моделей АМТС

Таблица 11.1.   Коэффициенты приведения цен на модели АМТС, снятых с производства, к ценам выпускаемых моделей АМТС

| Марка ТС | Модель автомобиля | Коэффициенты приведения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ЗАЗ | 110207 Таврия – стандарт, 3 дв. | 1.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 110206 | 1.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1102 | 0.95 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 968 и модификации | 0.35 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 966 и модификации | 0.29 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 965 и модификации | 0.19 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Lada Kalina | 1119440 хетч. (1.6 л.) | 1.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1119430 хетч. (1.6 л., ≈ до март’12) | 1.04 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1119340 хетч. (1.6 л.) |  |  |  | 1.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1119330 хетч. (1.6 л., ≈ до март’12) |  |  | 1.00 | 0.95 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1118330 седан (1.6 л., ≈ до окт’11) |  | 1.00 | 1.00 | 0.95 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1117340 унив. (1.6 л.) | 1.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1117330 унив. (1.6 л., ≈ до март’12) | 0.98 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ока | 11116 (впрыск, 1 л., ≈ до июн’09) | 1.00 | 0.59 | 0.59 | 0.56 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 11113 (карб.) | 0.6912 | 0.40 | 0.40 | 0.38 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ВАЗ: семейство «Классика» | 21074-40 (1.6 л.) |  |  |  |  | 1.00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2107430 (1.6 л., ≈ до июн’12) |  |  |  | 1.00 | 0.97 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2107421 (1.6 л., впрыск, ≈ до фев’08) |  |  | 1.00 | 0.96 | 0.93 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2107401 (1.6 л., карб., ≈ до окт’06) |  |  | 0.92 | 0.89 | 0.86 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 21070 (карб.) |  |  | 0.91 | 0.88 | 0.85 |  |  |  |  |  |  |  |

Приложение 11. Коэффициенты приведения цен на модели АМТС

98

Исследование автомототранспортных средств в целях определения стоимости

восстановительного ремонта и оценки

| Марка ТС | Модель автомобиля | Коэффициенты приведения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ВАЗ: семейство «Классика» | 21054-30 (1.5 л., ≈ до фев’09) |  |  | 1.00 | 0.95 | 0.92 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2105321 (1.5 л., впрыск, ≈ до фев’08) |  | 1.00 | 0.96 | 0.91 | 0.88 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2105301 (1.5 л., карб., ≈ до окт’06) |  | 0.90 | 0.87 | 0.82 | 0.79 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2105 |  | 0.89 | 0.86 | 0.81 | 0.78 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 21051 |  | 0.86 | 0.83 | 0.78 | 0.76 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2106 |  | 0.90 | 0.87 | 0.82 | 0.79 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 21063 |  | 0.89 | 0.86 | 0.81 | 0.78 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2103 |  | 0.86 | 0.83 | 0.78 | 0.76 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 21011, 21013 |  | 0.79 | 0.76 | 0.72 | 0.70 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2101 |  | 0.72 | 0.69 | 0.66 | 0.63 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 21041-30 (1.6 л., ≈ до март’11) |  |  | 1.00 | 1.11 | 1.08 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2104120 (1.6 л., ≈ до июн’08) |  | 1.00 | 0.99 | 1.11 | 1.07 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2104302 (1.5 л., ≈ до фев’07) | 1.00 | 1.00 | 0.99 | 1.11 | 1.07 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2104 | 0.99 | 0.99 | 0.98 | 1.09 | 1.06 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2102 | 0.83 | 0.83 | 0.82 | 0.92 | 0.89 |  |  |  |  |  |  |  |
| ВАЗ: Нива | 2121440 (1.7 л., впрыск) |  |  |  | 1.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2121420 с ГУР (1.7 л., впрыск, ≈ до июн’12) |  |  | 1.00 | 1.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2121420 (1.7 л, впрыск, ≈ до дек’07) |  | 1.00 | 0.89 | 0.89 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2121300 Б 1.7 л., 81 л.с., карб., ≈ до май’03 | 1.00 | 1.00 | 0.89 | 0.89 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2121 | 0.85 | 0.85 | 0.76 | 0.76 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2131041 Б 1.7л., 81 л.с. |  |  | 1.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 213121 Б 1.7л., 81 л.с., ≈ до дек’05 |  | 1.00 | 0.98 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2131001 Б 1.7л., 81 л.с., ≈ до янв’04 | 1.00 | 0.98 | 0.96 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2131 Б 1.7л., 81 л.с., ≈ до май’02 | 0.97 | 0.95 | 0.93 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Марка ТС | Модель автомобиля | Коэффициенты приведения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ВАЗ: Нива | 21312 ЭСУД Б 1.7л., 81 л.с., ≈ до июн’03 | – | 0.88 | 0.86 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ВАЗ 2120 Надежда | 212022 (01522) Надежда Б 1.7л., 81 л.с. | 1.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2120 Надежда Б 1.7л., 81 л.с., ≈ до апр’03 | 0.96 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ВАЗ: семейство 2110 | ВАЗ-21703-01 Priora сед. (1.6 л., 98 л.с.) |  |  |  |  | 1.00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2110151 (1.6 л., 90 л.с., ≈ до июн’07) |  |  |  | 1.00 | 0.88 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2110101 (1.6 л., 90 л.с., ≈ до фев’06) |  |  | 1.00 | 0.98 | 0.86 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2110201 (1.5 л., 76 л.с., ≈ до май’05) |  | 1.00 | 0.97 | 0.96 | 0.84 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2110200 (1.5 л., 76 л.с., ≈ до авг’03) |  | 0.97 | 0.94 | 0.93 | 0.82 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2110451 (1.6 л., 90 л.с., ≈ до июн’07) |  |  |  | 1.00 | 0.91 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2110401 (1.6 л., 90 л.с., ≈ до фев’06) |  |  | 1.00 | 0.98 | 0.90 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2110301 (1.5 л, 94 л.с., ≈ до апр’05) |  | 1.00 | 0.97 | 0.95 | 0.87 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2110300 (1.5 л., 94 л.с., ≈ до апр’04) | 1.00 | 0.96 | 0.93 | 0.91 | 0.83 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2110-00 (1.5 л., 69 л.с., ≈ до дек’01) | 0.96 | 0.92 | 0.89 | 0.87 | 0.80 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 21108 Премьер (1.6 л., 91 л.с., ≈ до июн’07) | – | – | – | – | 1.19 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 21108 Премьер (1.8 л., 98 л.с., ≈ до июн’07) | – | – | – | – | 1.29 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ВАЗ-21713-01 Priora ун. (1.6 л., 98 л.с., ≈ до окт’10) |  |  |  |  | 1.00 | 1.03 |  |  |  |  |  |  |
|  | ВАЗ-21703-01 Priora сед. (1.6 л., 98 л.с., ≈ до окт’10) |  |  |  | 1.00 | 0.97 | 1.00 |  |  |  |  |  |  |
|  | 2111451 (1.6 л., 90 л.с.) |  |  | 1.00 | 0.98 | 0.95 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2111401 (1.6 л., 90 л.с., ≈ до фев’06) |  | 1.00 | 0.98 | 0.97 | 0.94 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2111300 (1.5 л., 94 л.с., ≈ до дек’04) |  | 0.94 | 0.93 | 0.91 | 0.88 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2111251 (1.6 л., 80 л.с., ≈ до янв’09) |  |  | 1.00 | 0.95 | 0.92 |  |  |  |  |  |  |  |

Приложение 11. Коэффициенты приведения цен на модели АМТС

Исследование автомототранспортных средств в целях определения стоимости

восстановительного ремонта и оценки

99

Приложение 11. Коэффициенты приведения цен на модели АМТС

100

Исследование автомототранспортных средств в целях определения стоимости

восстановительного ремонта и оценки

| Марка ТС | Модель автомобиля | Коэффициенты приведения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ВАЗ: семейство 2110 | 2111200 (1.6 л., 90 л.с., ≈ до фев’06) |  | 1.00 | 0.98 | 0.94 | 0.91 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2111000 (1.5 л., 76 л.с., ≈ до дек’04) | 1.00 | 0.97 | 0.95 | 0.90 | 0.88 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 21111-00 (1.5 л., 76 л.с., ≈ до апр’01) | 1.00 | 0.97 | 0.95 | 0.90 | 0.88 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ВАЗ-21723-01 Priora хет. (1.6 л., 98 л.с.) |  |  |  |  | 1.00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2112151 (1.6 л., 90 л.с., ≈ до янв’09) |  |  |  | 1.00 | 0.93 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2112101 (1.6 л., 90 л.с.) |  |  | 1.00 | 0.98 | 0.92 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2112201 (1.5 л., 76 л.с., ≈ до янв’05) |  | 1.00 | 0.95 | 0.94 | 0.87 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2112200 (1.5 л., 76 л.с., ≈ до янв’04) |  | 0.96 | 0.91 | 0.90 | 0.84 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2112451 (1.6 л., 90 л.с., ≈ до янв’09) |  |  |  | 1.00 | 0.95 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2112401 (1.6 л., 90 л.с., ≈ до фев’06) |  |  | 1.00 | 0.98 | 0.93 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2112001 (1.5 л., 90 л.с., ≈ до дек’04) |  | 1.00 | 0.97 | 0.95 | 0.90 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 211200 (1.5 л., 94 л.с.) |  | 1.00 | 0.97 | 0.95 | 0.90 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2112428 (1.8 л., 98 л.с., ≈ до янв’09) |  | – | – | – | 1.12 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 21123 (1.6 л., 90 л.с., 3 двери, ≈ до янв’10) |  | – | – | – | 0.96 |  |  |  |  |  |  |  |
| ВАЗ: семейство «Самара» | 2115440 (1.5 л.) |  |  |  |  | 1.00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Lada 21154 (1.6 л.) |  |  |  | 1.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2115430 (1.5 л., ≈ до март’11) |  |  | 1.00 | 1.00 | 0.97 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2115420 (1.5 л., ≈ до март’11) |  | 1.00 | 0.90 | 0.90 | 0.87 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 21150-20 (1.5 л., ≈ до март’08) | 1.00 | 0.99 | 0.89 | 0.89 | 0.86 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 21099 | 0.94 | 0.93 | 0.83 | 0.83 | 0.81 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2113440 (1.5 л.) |  |  |  |  | 1.00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Lada 21134 (1.6 л.) |  |  |  | 1.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2113430 (1.5 л., ≈ до март’11) |  |  | 1.00 | 0.95 | 0.97 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2113420 (1.5 л., ≈ до март’11) |  | 1.00 | 0.89 | 0.85 | 0.86 |  |  |  |  |  |  |  |

Приложение 11. Коэффициенты приведения цен на модели АМТС

Исследование автомототранспортных средств в целях определения стоимости

восстановительного ремонта и оценки

101

| Марка ТС | Модель автомобиля | Коэффициенты приведения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ВАЗ: семейство «Самара» | 21130-20 (1.5 л., ≈ до апр’08) | 1.00 | 0.98 | 0.88 | 0.84 | 0.85 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 21083 (впрыск) | 0.89 | 0.88 | 0.78 | 0.75 | 0.76 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 21083 (карб.) | 0.77 | 0.76 | 0.68 | 0.64 | 0.65 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2108 | 0.65 | 0.64 | 0.57 | 0.54 | 0.55 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 21081 | 0.61 | 0.60 | 0.54 | 0.51 | 0.52 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2114440 (1.5 л.) |  |  |  |  | 1.00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Lada 21144 (1.6 л.) |  |  |  | 1.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2114430 (1.5 л., ≈ до март’11) |  |  | 1.00 | 0.98 | 0.97 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2114420 (1.5 л., ≈ до март’11) |  | 1.00 | 0.90 | 0.88 | 0.87 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 21140-20 (1.5 л., ≈ до март’08) | 1.00 | 0.99 | 0.88 | 0.87 | 0.85 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 21093 (впрыск) | 0.96 | 0.95 | 0.85 | 0.83 | 0.82 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 21093 (карб.) | 0.84 | 0.83 | 0.74 | 0.73 | 0.72 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2109 | 0.77 | 0.76 | 0.68 | 0.67 | 0.66 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 21091 | 0.73 | 0.72 | 0.65 | 0.63 | 0.62 |  |  |  |  |  |  |  |
| АЗЛК | 2141 “Святогор” 1.7 л. | 0.96 | 0.95 | 0.85 | 0.83 | 0.82 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2141 и модификации до 1999 года | 0.91 | 0.90 | 0.80 | 0.79 | 0.78 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 21414 (с двигателем Renault) | 1.19 | 1.17 | 1.05 | 1.03 | 1.02 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2140 | 0.69 | 0.68 | 0.61 | 0.60 | 0.59 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2138 | 0.62 | 0.61 | 0.55 | 0.54 | 0.53 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2137 | 0.73 | 0.72 | 0.65 | 0.63 | 0.62 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2136 | 0.66 | 0.65 | 0.58 | 0.57 | 0.56 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 412 | 0.50 | 0.49 | 0.44 | 0.43 | 0.43 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 427 | 0.55 | 0.54 | 0.49 | 0.48 | 0.47 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 408 | 0.47 | 0.46 | 0.42 | 0.41 | 0.40 |  |  |  |  |  |  |  |

Приложение 11. Коэффициенты приведения цен на модели АМТС

102

Исследование автомототранспортных средств в целях определения стоимости

восстановительного ремонта и оценки

| Марка ТС | Модель автомобиля | Коэффициенты приведения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| АЗЛК | 403 | 0.33 | 0.33 | 0.29 | 0.29 | 0.28 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 407 | 0.30 | 0.30 | 0.27 | 0.26 | 0.26 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 410, 423 | 0.27 | 0.27 | 0.24 | 0.23 | 0.23 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 410Н, 423Н | 0.35 | 0.34 | 0.31 | 0.30 | 0.30 |  |  |  |  |  |  |  |
| Иж | 2126 | 0.71 | 0.70 | 0.63 | 0.61 | 0.61 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 21251 | 0.60 | 0.59 | 0.53 | 0.52 | 0.51 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2125 | 0.59 | 0.58 | 0.52 | 0.51 | 0.50 |  |  |  |  |  |  |  |
| ГАЗ | 3102-121 | 1.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3102101 | 0.96 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3102111 | 0.95 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3102311 | 0.82 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3102315 | 0.92 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 31105-120 | 1.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3110101 | 0.86 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3110111 | 0.85 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3110416 | 0.84 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3110600 дизель | 1.29 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 31029 | 0.68 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2410 | 0.55 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 24 | 0.51 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 21 | 0.25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 20 | 0.17 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 310221 -100, -110 | 1.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 310221 311, 411 | 0.81 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Приложение 11. Коэффициенты приведения цен на модели АМТС

Исследование автомототранспортных средств в целях определения стоимости

восстановительного ремонта и оценки

103

| Марка ТС | Модель автомобиля | Коэффициенты приведения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ГАЗ | 2412 | 0.54 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2402 | 0.50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 22 | 0.27 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| УАЗ | 315196-035 Hunter мет. крыша, Б 2.7л., 112 л.с. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.00 |  |  |
|  | 315196130 Hunter тент Б 2.7л., 112 л.с. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.90 |  |  |
|  | 315195051 Б 2.7л., 128 л.с., ≈ до апр’11 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.00 | 0.99 |  |  |
|  | 315195030 Б 2.7л., 128 л.с., ≈ до янв’08 |  |  |  |  |  |  |  | 1.00 | 0.96 | 0.96 |  |  |
|  | 31519095 Б 2.9л., 84 л.с., ≈ до дек’06 |  |  |  |  |  |  |  | 0.87 | 0.83 | 0.83 |  |  |
|  | 31519037 Б 2.4 л., 84 л.с., ≈ до дек’06 |  |  |  |  |  |  | 1.00 | 0.83 | 0.80 | 0.80 |  |  |
|  | 31519017 Б 2.4л., 84 л.с., ≈ до фев’05 |  |  |  | 1.00 | – | – | 0.98 | 0.82 | 0.79 | 0.78 |  |  |
|  | 315195015 Б 2.7л., 128 л.с., ≈ до май’04 |  |  | 1.00 | 1.02 | – | – | 1.01 | 0.84 | 0.81 | 0.80 |  |  |
|  | 315192017 Б 2.9л., 84 л.с., ≈ до март’04 |  | 1.00 | 0.90 | 0.93 | – | – | 0.91 | 0.76 | 0.73 | 0.72 |  |  |
|  | 31519037 Б 2.9л., 98 л.с., ≈ до ноя’02 | 1.00 | 1.06 | 0.96 | 0.98 | – | – | 0.96 | 0.80 | 0.77 | 0.77 |  |  |
|  | 31519 Б 2.9л., 98 л.с., ≈ до авг’01 | 0.99 | 1.05 | 0.95 | 0.97 | – | – | 0.95 | 0.79 | 0.76 | 0.76 |  |  |
|  | 31512 Б 2.4л., 76 л.с. , ≈ до дек’06 |  |  | – | – | 1.00 | – | – | 0.72 | 0.70 | 0.69 |  |  |
|  | 315123011 Д 2.4л., 86 л.с., ≈ до май’06 |  | 1.00 | – | – | 1.30 | – | – | 0.94 | 0.91 | 0.90 |  |  |
|  | 315122 Б 2.4л., 92 л.с., ≈ до март’04 | 1.00 | 0.67 | – | – | 0.87 | – | – | 0.63 | 0.61 | 0.60 |  |  |
|  | 31512 Б 2.4л., 92 л.с., ≈ до ноя’02 | 1.01 | 0.67 | – | – | 0.88 | – | – | 0.63 | 0.61 | 0.61 |  |  |
|  | 3159-020 Барс Б 2.7л., 128 л.с., ≈ до май’04 |  |  | 1.87 | 1.91 | – | – | 1.88 | 1.56 | 1.51 | 1.50 |  |  |
|  | 3153095 Б 2.9л., 84 л.с., ≈ до дек’05 | 1.00 | – | – |  | – | – | 1.36 | 1.13 | 1.09 | 1.08 |  |  |
|  | 3153-013 Б 2.9л., 84 л.с., ≈ до апр’05 | 0.89 | – | – |  | – | – | 1.21 | 1.00 | 0.96 | 0.96 |  |  |
|  | 3163125 Б 2.7л., 128 л.с., инжектор |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.00 |
|  | 3163121 Б 2.7л., 128 л.с., кондиционер, ≈ до май’11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.00 | 0.96 |
|  | 3163118 Б 2.7л., 128 л.с. , ≈ до дек’09 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.00 | 0.99 | 0.95 |

Приложение 11. Коэффициенты приведения цен на модели АМТС

104

Исследование автомототранспортных средств в целях определения стоимости

восстановительного ремонта и оценки

Таблица П 11.1. Окончание

| Марка ТС | Модель автомобиля | Коэффициенты приведения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| УАЗ | 3163013 Б 2.7л., 128 л.с. , ≈ до янв’08 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.00 | 1.00 | 0.99 | 0.95 |
|  | 3163-10 (Патриот) Б 2.7л., 128 л.с. , ≈ до дек’06 |  |  |  |  |  |  |  | 1.00 | 0.96 | 0.96 | 0.95 | 0.91 |
|  | 31622210 Б 2.7л., 128 л.с. , ≈ до янв’05 | 1.00 |  |  | 1.33 |  |  | 1.31 | 0.72 | 0.69 | 0.69 | 0.69 | 0.66 |
|  | 31622-021 Б 2.7л., 128 л.с. , ≈ до апр’04 | 0.99 |  |  | 1.31 |  |  | 1.29 | 0.71 | 0.68 | 0.68 | 0.68 | 0.65 |
|  | 31602-011 Б 2.7л., 128 л.с. , ≈ до май’04 | 0.97 |  |  | 1.30 |  |  | 1.28 | 0.70 | 0.67 | 0.67 | 0.67 | 0.64 |
|  | 31631227 Патриот диз. IVECO FIA 2.3л., 116 л.с., кондицио нер | 1.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 31631-113 Патриот Д 2.3л., 115 л.с. , ≈ до апр’11 | 0.87 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 315148055 Hunter мет. крыша, Д 2.4л., 92 л.с. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.00 |  |
|  | 315148053 Д 2.2л., 91 л.с., ≈ до апр’11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.00 | 0.96 |  |
|  | 315148050 Д 2.2л., 91 л.с., ≈ до дек’08 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.00 | 1.00 | 0.96 |  |
|  | 315148095 Д 2.2л., 91 л.с., ≈ до янв’08 |  |  |  |  |  |  |  | 1.00 | 0.99 | 0.99 | 0.95 |  |
|  | 315143095 Д 2.4л., 86 л.с., ≈ до дек’06 |  |  |  |  |  | 1.00 | 1.21 | 0.94 | 0.93 | 0.93 | 0.89 |  |
|  | 315143195 Д 2.4л., 86 л.с., ≈ до июл’05 |  |  |  |  | 1.00 | 0.94 | 1.15 | 0.89 | 0.88 | 0.88 | 0.84 |  |
|  | 315143011 Д 2.4л., 86 л.с., ≈ до апр’05 |  |  |  | 1.00 | 0.98 | 0.93 | 1.13 | 0.87 | 0.86 | 0.86 | 0.83 |  |
|  | 315148 Д 2.2л., 98 л.с., ≈ до июл’04 |  |  |  | 0.89 | 0.88 | 0.83 | 1.01 | 0.78 | 0.77 | 0.77 | 0.74 |  |
|  | 31514017 Б 2.4л., 76 л.с., ≈ до июл’04 |  |  | 1.00 | 0.70 | 0.69 | 0.65 | 0.79 | 0.61 | 0.61 | 0.61 | 0.58 |  |
|  | 315142017 Б 2.4л., 92 л.с., ≈ до март’04 |  | 1.00 | 0.94 | 0.66 | 0.65 | 0.61 | 0.74 | 0.58 | 0.57 | 0.57 | 0.55 |  |
|  | 31514037 Б 2.4л., 92 л.с., ≈ до ноя’02 | 1.00 | 1.07 | 1.00 | 0.70 | 0.69 | 0.65 | 0.79 | 0.61 | 0.61 | 0.61 | 0.58 |  |
|  | 31514 Б 2.4л., 92 л.с., ≈ до авг’01 | 1.00 | 1.07 | 1.00 | 0.70 | 0.69 | 0.65 | 0.79 | 0.61 | 0.61 | 0.61 | 0.58 |  |
|  | 3151 Б 2.4л., 92 л.с., ≈ до март’99 | 0.96 | 1.03 | 0.96 | 0.68 | 0.67 | 0.63 | 0.76 | 0.59 | 0.58 | 0.58 | 0.56 |  |
|  | 469Б | 0.64 | 0.68 | 0.63 | 0.45 | 0.44 | 0.42 | 0.50 | 0.39 | 0.39 | 0.39 | 0.37 |  |
|  | ГАЗ-69 | 0.40 | 0.43 | 0.40 | 0.28 | 0.28 | 0.26 | 0.32 | 0.25 | 0.24 | 0.24 | 0.23 |  |

# Приложение 12. Пример определения стоимости легкового  автомобиля

#### Задание на исследование

Объект исследования (оценки): автомо- биль ВАЗ 21074 2007 года выпуска vin ХТА2107407ХХХХХХХ, в стандартной ком- плектации.

Дата определения стоимости (оценки): 10.10.2010.

Дата производства экспертизы: 10.10.2012.

#### Для исследования представлено:

  - Заявление от 08.10.2012.

  - Свидетельство о регистрации 78УВ534678 на автомобиль ВАЗ 21074 vin ХТА2107407ХХХХХХХ  (копия).

#### Исследование проводится на ос- новании нормативной документации и информационных источников:

  - Исследование автомототран- спортных средств в целях определения стоимости восстановительного ремонта и оценки (Методические рекомендации для судебных экспертов). – М.: РФЦСЭ, СЗРЦСЭ,  2013.

  - «Цены на отечественные авто- транспортные средства, автокраны, авто- погрузчики, трактора и двигатели». – М.: ПРАЙС-Н, октябрь 2010 г.

  - Специализированные периоди- ческие издания за октябрь 2010 года:

«Реклама-Шанс», «Из рук в руки», «Пи- кап», «Лучший выбор».

#### Процедура и этапы исследования

Определение рыночной стоимости ТС вы- полнялось по следующим этапам:

  - Изучение представленной заказ- чиком информации в целях получения сведений, влияющих на стоимость объек- та исследования.

На этом этапе были определены ос- новные конструктивные характеристики объекта исследования, определена сте- пень его износа.

  - Сбор общих рыночных данных и их анализ.

На этом этапе были собраны и про- анализированы данные об аналогичных транспортных средствах, предложенных к продаже на первичном и вторичном рынке г. Санкт-Петербурга.

Анализ рынка объекта исследования в полном объеме не выполнялся, так как оценка является ретроспективной и оцен- ка степени влияния рыночной ситуации для прогноза стоимости объекта оценки не требуется.

  - Применение подходов к оценке ТС. Для определения рыночной стоимо- сти ТС рассматриваются три классиче- ских подхода (затратный, сравнительный и доходный).

Сравнительный подход – совокупность методов оценки, основанных на сравне- нии объекта оценки с аналогичными объ- ектами, представленными на свободном конкурентном рынке.

Доходный подход – совокупность ме- тодов оценки, основанных на опреде- лении ожидаемых доходов от объекта оценки. Надежные данные, на основании которых можно было бы спрогнозировать потоки доходов и расходов, генерируе- мых объектом оценки, в распоряжении оценщика отсутствуют, поэтому в настоя- щем отчете доходный подход для опреде- ления рыночной стоимости транспортно- го средства не применялся.

Затратный подход – совокупность ме- тодов оценки, основанных на определе- нии затрат, необходимых для восстанов- ления либо замещения объекта оценки. При этом под полной восстановительной стоимостью понимают стоимость созда- ния в текущих ценах полной новой копии оцениваемого объекта с использованием таких же материалов, стандартов, дизай- на и с тем же качеством работ (со всеми недостатками); под стоимостью замеще- ния понимают стоимость создания в те- кущих ценах объекта, имеющего эквива- лентную полезность с объектом оценки, но созданного из современных матери- алов и в соответствии с современными стандартами и дизайном.

  - Если при определении стоимости объекта оценки использовалось несколь- ко подходов, то результаты, полученные по каждому из них, согласовываются. Це- лью согласования является определение наиболее вероятной стоимости объекта оценки через взвешивание преимуществ и  недостатков  примененных  подходов.

Исследование автомототранспортных средств в целях определения стоимости  105

восстановительного ремонта и оценки

Согласование	позволяет	определить окончательную величину стоимости.

#### При исследовании предоставлен- ных заказчиком документов и сведе- ний экспертом приняты следующие качественные и количественные ха- рактеристики объекта исследования:

  - В свидетельстве о регистрации 78РУ355966, выданном ОАО «Автоваз» 03.04.2007, записано:

Марка, модель ТС: ВАЗ 21074; дата выпуска: 2007 год; идентификацион- ный номер (VIN): ХТА2107407ХХХХХХХ;

кузов № ХТА2107407ХХХХХХХ; модель,

№ двигателя: 3945304; цвет окраски: крас- ный. Государственный регистрационный знак С554СК98. Собственник (владелец): Тимофеев Петр Ильич.

  - Состояние транспортного сред- ства на момент исследования можно оха- рактеризовать как удовлетворительное, пробег автомобиля на октябрь 2010 года составлял 50 тыс. км. Оборудован инжек- торным двигателем. Установлена сигна- лизация.

#### Определение рыночной стоимости

  - В рамках затратного подхода рыночная стоимость автомобиля опреде- лялась как восстановительная стоимость с учетом совокупного износа (физическо- го /эксплуатационного/, функционально- го, экономического):

6.1.1.Расчетный эксплуатационный износ:

0.35% × 50 + 1.2% × 3.5 = 21.7%

где	00..3355% – показатель износа аааввтттоомммоо- биля на 1000 км. пробега;

14.3 – среднегодовой пробег авто- мобиля, тыс.км;

3.5 – число лет эксплуатации авто- мобиля до даты оценки;

1.2% – показатель старения автомо- биля за год эксплуатации, соответствую- щий среднегодовому пробегу 14.3 тыс. км.

    - В связи с тем, что на момент определения стоимости, автомобили данной модели были сняты с производ- ства, необходимо определить цену ново- го аналогичного транспортного средства на дату оценки:

0.96 × 208000.00 руб. = 199 680.00 руб.,

где 0.96 – коэффициент приведения цены автомобиля снятого с производства к цене автомобиля-аналога, выпускаемо- го на момент оценки;

208 000.00 руб. – цена нового аааввтттоо- мобиля-аналога.

    - Стоимость автомобиля после его продажи составит:

0.90 × 199 680.00 руб. = 179 712.00 руб.

где 0.90 – коэффициент снижения цены автомобиля возраста до 5 лет после его продажи;

199 680.00 руб. – цена нового аааввтттоо- мобиля.

    - Стоимость автомобиля с учетом эксплуатационного износа составит:

179 712.00 руб. – (179 712.00 руб. × 21.7%

/ 100%) = 140 714.50 руб.

  - В рамках сравнительного под- хода рыночная стоимость автомобиля определялась методом прямого сравне- ния с близкими аналогами:

    - Экспертом выбраны следующие элементы сравнения оцениваемого авто- мобиля с близкими аналогами и их значе- ния:

а) марка, модель – ВАЗ 21074; б) дата выпуска – 2007 год.

    - В результате анализа публикаций объявлений о продаже за октябрь 2010 года по выбранным элементам сравнения из генеральной совокупности сформиро- вана выборка из 5 предложений о прода- же автомобилей на рынке города Санкт- Петербурга, аналогичных оцениваемому:

Таблица П 12.1. Описание объектов аналогов

| Фактор | ОО | Аналог 1 | Аналог 2 | Аналог 3 | Аналог 4 | Аналог 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Марка, модель | ВАЗ 21074 | ВАЗ 21074 | ВАЗ 21074 | ВАЗ 21074 | ВАЗ 21074 | ВАЗ 21074 |
| Местонахожде ние объекта | Санкт Петербург | Санкт Петербург | Санкт Петербург | Санкт Петербург | Санкт Петербург | Санкт Петербург |

106 Исследование автомототранспортных средств в целях определения стоимости восстановительного ремонта и оценки

Таблица П 12.1. Окончание

| Фактор | ОО | Аналог 1 | Аналог 2 | Аналог 3 | Аналог 4 | Аналог 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Сделка или предложение |  | предложе ние | предложе ние | предложе ние | предложе ние | предложе ние |
| Тип продавца | физиче ское лицо | физиче ское лицо | физическое лицо | физиче ское лицо | физиче ское лицо | физиче ское лицо |
| Дата предложе ния | октябрь 2010 | октябрь 2010 | октябрь 2010 | октябрь 2010 | октябрь 2010 | октябрь 2010 |
| Пробег, км. | 50000 | 64000 | 65000 | 65000 | 60000 | 53000 |
| Год выпуска | 2007 | 2007 | 2007 | 2007 | 2007 | 2007 |
| Состояние автомобиля | хорошее | хорошее | хорошее | хорошее | хорошее | хорошее |
| Исполнение автомобиля: |  |  |  |  |  |  |
| Тип кузова | седан | седан | седан | седан | седан | седан |
| Тип двигателя | бензи | бензи | бензи | бензи | бензи | бензи |
|  | новый, распреде ленный | новый, распреде ленный | новый, распреде ленный | новый, распреде ленный | новый, распреде ленный | новый, распреде ленный |
|  | впрыск | впрыск | впрыск | впрыск | впрыск | впрыск |
| Рабочий объем двигателя куб. см. | 1569 | 1569 | 1569 | 1569 | 1569 | 1569 |
| Мощность дви гателя, л.с. | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 |
| Коробка передач | механи ческая | механи ческая | механи ческая | механи ческая | механи ческая | механи ческая |
| Привод | задний | задний | задний | задний | задний | задний |
| Тип эмали | без эффек тов | без эффек тов | без эффек тов | без эффек тов | без эффек тов | без эффек тов |
| Запрошенная продавцом сто имость, руб. |  | 115000 | 120000 | 125000 | 125000 | 127000 |
| Возможность торга |  | торг воз можен | торг воз можен | торг воз можен | торг воз можен | торг воз можен |
| Источник ин формации сайт http://cars.auto. ru/cars/used/ sale/ … |  | …/29063282 814f.html | …/28846382 bf4a4.html | …/28490756 ecefc.html | …/12371213 е9в5а.html | …/12371213 d21aa.html |

    - Поскольку пробеги аналогов отличаются от пробега объекта оценки, их стои- мости были скорректированы:

Таблица П 12.2. Корректировка стоимостей объектов аналогов

| Фактор | ОО | Аналог 1 | Аналог 2 | Аналог 3 | Аналог 4 | Аналог 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Марка, модель | ВАЗ 21074 | ВАЗ 21074 | ВАЗ 21074 | ВАЗ 21074 | ВАЗ 21074 | ВАЗ 21074 |
| Местонахождение объекта | Санкт Петербург | Санкт Петербург | Санкт Петербург | Санкт Петербург | Санкт Петербург | Санкт Петербург |

Исследование автомототранспортных средств в целях определения стоимости  107

восстановительного ремонта и оценки

Таблица П 12.2. Окончание

| Фактор | ОО | Аналог 1 | Аналог 2 | Аналог 3 | Аналог 4 | Аналог 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Сделка или пред ложение |  | предложе ние | предложе ние | предложе ние | предложе ние | предложе ние |
| Тип продавца | физиче ское лицо | физическое лицо | физиче ское лицо | физиче ское лицо | физиче ское лицо | физиче ское лицо |
| Дата предложения | окт.10 | окт.10 | окт.10 | окт.10 | окт.10 | окт.10 |
| Пробег, км. | 50000 | 64000 | 65000 | 65000 | 60000 | 43000 |
| Запрошенная продавцом стоимость, руб. |  | 115 000.0 | 120 000.0 | 125 000.0 | 125 000.0 | 127 000.0 |
| Год выпуска | 2007 | 2007 | 2007 | 2007 | 2007 | 2007 |
| Износ по пробегу, % | 17.5% | 22.4% | 22.8% | 22.8% | 21.0% | 15.1% |
| Срок эксплуата ции, лет | 3.5 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8 |
| Среднегодовой пробег, тыс. км | 14.3 | 16.8 | 17.1 | 17.1 | 15.8 | 11.3 |
| Износ по сроку эксплуатации, % | 4.2% | 4.4% | 4.4% | 4.4% | 4.6% | 5.3% |
| Суммарный из нос, % | 21.7% | 26.8% | 27.2% | 27.2% | 25.6% | 20.4% |
| Корректировоч ный коэфф. |  | 1.05 | 1.06 | 1.06 | 1.04 | 0.99 |
| Откорректиро ванная стоимость. руб. |  | 120 750.0 | 127 200.0 | 132 500.0 | 130 000.0 | 125 730.0 |

    - Для определения средней цены предложения отобраны пять значений цен:  120750.00  руб.;  127200.00  руб.;

132500.00	руб.;	130000.00	руб.;

125730.00 руб.

    - Средняя цена предложения со- ставит:

(120 750.00 руб. + 127 200.00 руб. +

132 500.00 руб. + 130 000.00 руб. +

125 730.00 руб.)/5 = 127 236.00 руб.

Прогнозируемая рыночная стоимость автомобиля (цена покупки) может быть скорректирована с учётом уторговывания и составит около 95% цены предложения, а именно: 120 874.20 руб.

#### Согласование результатов

Целью согласования результатов яв- ляется определение наиболее вероятной стоимости прав собственности на оцени- ваемые объекты, через взвешивание пре-

имуществ  и  недостатков  примененных подходов.

  - Преимущества и недостатки при- мененных подходов и методов оценива- лись по пятибалльной шкале по следую- щим критериям:

    - Достоверность информации, на основе которой проводилось исследо- вание (К1):

При определении стоимости срав- нительным подходом экспертом были использованы архивные источники све- дений об аналогах, содержат краткое описание основных характеристик и со- стояния аналогов. Поэтому в момент проведения исследования проверить опубликованные сведения не представ- ляется возможным. Информация, исполь- зованная в затратном подходе сомнений у эксперта не вызывает.

С учетом сказанного, по данному кри- терию, эксперт присвоил подходам сле- дующие веса:

108 Исследование автомототранспортных средств в целях определения стоимости восстановительного ремонта и оценки

VК1ЗП= 5; VК1СП= 3

    - Достаточность информации, на основе которой проводилось исследо- вание (К2):

При определении стоимости срав- нительным  подходом  экспертом  были

V

К3

ставление о рыночной стоимости объек-

та, нежели при определении стоимости затратным подходом.

С учетом сказанного, по данному кри- терию, эксперт присвоил подходам сле- дующие веса:

использованы архивные источники све- дений  об  аналогах,  которые  содержат

ЗП = 2; VК3

СП = 5.

краткое описание основных характери- стик и состояния аналогов. Поэтому в до- статочной степени оценить техническое состояние аналогов и уровень их осна- щенности в момент проведения исследо- вания не представляется возможным.

С учетом сказанного, по данному кри- терию, эксперт присвоил подходам сле- дующие веса:

VК2ЗП= 5; VК2СП= 3

7.1.3. Способность подхода (метода) учитывать конъюнктуру рынка (К3):

При определении стоимости сравни- тельным подходом используются сведе- ния об аналогах, которые отражают тен- денции вторичного рынка. В результате использования этих сведений можно по- лучить сравнительно более точное пред-

7.1.4. Способность подхода (метода) учитывать влияние ценообразующих факто- ров, присущих объекту и его аналогам (К4):

По мнению эксперта в данном слу- чае ретроспективной  оценки  аналоги и объект оценки имеют тождественные потребительские свойства, условия ре- ализации и местонахождение. Поэтому в данном случае примененные подходы в равной степени учитывают влияние це-нооьразующих факторов, присущих объекту и его аналогам.

С учетом сказанного, по данному кри- терию, эксперт присвоил подходам сле- дующие веса:

VК4ЗП= 5; VК4СП= 5

Результаты  взвешивания  применен- ных подходов отражены в таблице П 12.3.

Таблица П 12.3. Определение весов подходов

| Критерий оценки | Присвоенные критериям баллы |  |
| --- | --- | --- |
|  | Затратный | Сравнительный |
| Достоверность информации, на основе ко торой проводилось исследование (К1) | 5 | 3 |
| Достаточность информации, на основе ко торой проводилось исследование (К2) | 5 | 3 |
| Способность подхода (метода) учитывать конъюнктуру рынка (К3) | 2 | 5 |
| Способность подхода (метода) учитывать влияние ценообразующих факторов, при сущих объекту и его аналогам (К4) | 5 | 5 |
| Сумма баллов по каждому подходу | 17 | 16 |
| Сумма баллов по всем подходам | 33 |  |
| Вес подхода | 0.52 | 0.48 |

  - Согласование результатов по под- ходам:

Ссогласов = СЗП × ВЗП + ССП × ВСП =

140714.5 руб. × 0.52 + 120 874.20 руб. ×

0.48 = 131191.1 руб.

  - Рыночная стоимость автомоби- ля ВАЗ 21074 vin ХТА2107407ХХХХХХХ, по состоянию на 10.10.2010 года состав- ляет – 131191.1 руб. (Сто тридцать одна тысяча сто девяносто один) руб.

Исследование автомототранспортных средств в целях определения стоимости  109

восстановительного ремонта и оценки

# Приложение 13. Оценка шин

Состояние шин оценивается по следую- щим параметрам:

- дата изготовления (устанавливает- ся по маркировке);

- глубина рисунка протектора и не- равномерность его износа;

- механические повреждения, в том числе повреждения корда с изменением геометрических параметров шины.

Дефекты, при которых запрещена экс- плуатация шин:

а) остаточная высота рисунка протек- тора менее:

- для легковых автомобилей – 1,6 мм;

- для грузовых автомобилей – 1,0 мм;

- для автобусов – 2,0 мм;

- для мотоциклов и мопедов – 0,8 мм;

- для прицепов – как для шин АМТС- тягача;

б) местные повреждения (пробои, по- резы, разрывы), обнажающие корд, а так- же расслоение каркаса, отслоение про- тектора и боковины (устанавливается визуальным осмотром).

#### Определение износа шин в целях определения их стоимости

Износ шин складывается из  износа по глубине протектора и по сроку эксплу- атации.

Износ шин по глубине протектора:

Иш ф = [(Гн – Гф) / (Гн – Гд)] × 100% [%],	(П 9.1)

где	Гн – глубина протектора новой шины, мм;

Гф – фактическая глубина протекто- ра по беговой дорожке, имеющей макси- мальный износ, мм;

Гд – минимально допустимая глубина протектора, мм.

Износ шин (снижение остаточного ре- сурса) по сроку эксплуатации: за 3 года эксплуатации ресурс шины снижается на 10%; при эксплуатации шины свы- ше 3 лет до 5 лет снижение ресурса со- ставляет до 25%, свыше 5 лет – до 50%. Для шин, восстановленных наложением нового протектора, ресурс  снижается на 50%.

В случае, когда шины АМТС имеют раз- личный износ, расчет износа производит- ся по каждой шине.

#### Маркировка шин

Шины обозначаются либо по европейскому стандарту, либо, реже, по американскому, либо по двойному, евро-американскому. Эти стандарты указываются на боковине шины буквенным обозначением.

Буква Е, обведенная в кружок, означа- ет европейский стандарт, т.е. шина серти- фицирована в соответствии со стандар- тами ЕСЕ (Economic Comission for Europe). Рядом в том же кружке ставят числа от 1 до 16 – код страны (16 европейских стран наделены правом проводить испытания и присваивать знак и номер технического контроля для автошин).

DOT – американский стандарт (((DDeeeppaaarrtt-- ment of Transportation).

Двойное обозначение Е и DOT – шины классифицированы   по    европейскому и американскому стандартам.

Некоторые надписи на боковине шины:

- Radial – радиальная;

- Tubeless (TL) – бескамерная;

- Tube Type – камерная;

- Steel – металлокордный брекер;

- Steel Belted – стальная окантовка;

- Side Facing Inwards – сторона, оооббррраа-- щенная внутрь;

- Side Facing Out – сторона, оооббррраащщщеенн-- ная наружу;

- All Terrain (AT) – вездеходная;

для всесезонных шин

- All Seasons (AS) или Any Weather (AW) – все сезоны или любая погода;

- Road + Winter (R + W) – дорога + зима;

для зимних шин

- Mud + Snow (Winter) – грязь + снег (зима).

Некоторые модели шин имеют индика- тор износа протектора – несколько меток (как правило, шесть) на каждой стороне шины в виде небольшого выступа на дне канавки протектора, задача которого по- казать допустимую степень износа шины. Если протектор стерся до этого места, шину надо менять. Метки обозначаются либо как TWI (Tread Wear Indicator), либо символом в виде стрелки.

Примеры маркировки в типоразмер- ной строке:

диагональная шина

175-13/6,95-13 И-166 78 S 169Бр125758,

110 Исследование автомототранспортных средств в целях определения стоимости восстановительного ремонта и оценки

где 175 и 6,95 – обозначение ширины профиля (определяется между наруж- ными сторонами боковин), мм и дюй- мы;

13 – величина монтажного диаметра диска, дюймы;

И-166 – модель шины;

78 – индекс грузоподъемности – ус- ловное обозначение допустимой массы, приходящейся на шину;

S – скоростной индекс – условное обозначение максимально допускаемой скорости;

169 – дата выпуска – 16 неделя 1999 года;

Бр – обозначение завода-изготови-

теля;

125758 – порядковый номер шины;

радиальная шина

205/70R14 88 Q,

где	205 – обозначение ширины профи- ля, мм;

70 – отношение высоты профиля к его ширине, %;

R – шина радиальной конструкции; 14 – величина монтажного диаметра

диска, дюймы;

88 – индекс грузоподъемности – ус- ловное обозначение допустимой массы, приходящейся на шину;

Q – скоростной индекс – условное обозначение максимально допускаемой скорости;

радиальная грузовая шина

11,00R20 (300R508),

где	11,00 и 300 – обозначение ширины профиля, дюймы и мм;

R – шина радиальной конструкции; 20 и 508 – величина монтажного ди-

аметра диска, дюймы и мм.

Таблица П 13.1. Скоростные индексы шин

| Скоростная категория | F | G | J | K | L | M | N | P |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Максимальная скорость, км/ч | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 |
| Скоростная категория | Q | R | S | T | H | V | W | Y |
| Максимальная скорость, км/ч | 160 | 170 | 180 | 190 | 210 | 240 | 270 | 300 |

Таблица П 13.2. Индексы грузоподъемности шин

| Индекс грузо- подъемности | Допустимая масса, при- ходящаяся на шину, кг | Индекс грузо- подъемности | Допустимая масса, при- ходящаяся на шину, кг | Индекс грузо- подъемности | Допустимая масса, при- ходящаяся на шину, кг |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 50 | 190 | 78 | 425 | 106 | 950 |
| 51 | 195 | 79 | 437 | 107 | 975 |
| 52 | 200 | 80 | 450 | 108 | 1 000 |
| 53 | 206 | 81 | 462 | 109 | 1 030 |
| 54 | 212 | 82 | 475 | 110 | 1 060 |
| 55 | 218 | 83 | 487 | 111 | 1 090 |
| 56 | 224 | 84 | 500 | 112 | 1 120 |
| 57 | 230 | 85 | 515 | 113 | 1 150 |
| 58 | 236 | 86 | 530 | 114 | 1 180 |
| 59 | 243 | 87 | 545 | 115 | 1 215 |
| 60 | 250 | 88 | 560 | 116 | 1 250 |
| 61 | 257 | 89 | 580 | 117 | 1 285 |
| 62 | 265 | 90 | 600 | 118 | 1 320 |

Исследование автомототранспортных средств в целях определения стоимости  111

восстановительного ремонта и оценки

Таблица П 13.2. Окончание

| Индекс грузо- подъемности | Допустимая масса, при- ходящаяся на шину, кг | Индекс грузо- подъемности | Допустимая масса, при- ходящаяся на шину, кг | Индекс грузо- подъемности | Допустимая масса, при- ходящаяся на шину, кг |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 63 | 272 | 91 | 615 | 119 | 1 360 |
| 64 | 280 | 92 | 630 | 120 | 1 400 |
| 65 | 290 | 93 | 650 | 121 | 1 450 |
| 66 | 300 | 94 | 670 | 122 | 1 500 |
| 67 | 307 | 95 | 690 | 123 | 1 550 |
| 68 | 315 | 96 | 710 | 124 | 1 600 |
| 69 | 325 | 97 | 730 | 125 | 1 650 |
| 70 | 335 | 98 | 750 | 126 | 1 700 |
| 71 | 345 | 99 | 775 | 127 | 1 750 |
| 72 | 355 | 100 | 800 | 128 | 1 800 |
| 73 | 365 | 101 | 825 | 129 | 1 850 |
| 74 | 375 | 102 | 850 | 130 | 1 900 |
| 75 | 387 | 103 | 875 | 131 | 1 950 |
| 76 | 400 | 104 | 900 | 132 | 2 000 |
| 77 | 412 | 105 | 925 | 133 | 2 060 |

112 Исследование автомототранспортных средств в целях определения стоимости восстановительного ремонта и оценки

# Приложение 14. Идентификация АМТС

Структура и содержание VIN определены международным стандартом ISO 3779- 1983. Стандарт распространяется на ав- томобили, прицепы, мотоциклы и мопе- ды.

#### Структура VIN

  - VIN состоит из 17 знаков. За ис- ключением последних четырех позиций VIN имеет алфавитно-цифровую струк- туру. Используются только следующие цифры и буквы:

1234567890   ABCDE�GHJKLMNPRSTUVWXYZ

Буквы I, O, Q не используются.

Для отделения друг от друга составных частей VIN изготовители вправе исполь- зовать разделительные знаки при усло- вии, что последние не входят в число при- веденных выше цифр и букв. В документы VIN вносится без каких бы то ни было про- межутков.

Например:1

JMBLNC14VKN400001

  - 17 знаков образуют 3 раздела:

JMB LNC14V KN400001

JMB – международный код изготови- теля2 (WMI3): первые 3 знака.

LNC14V – описательная часть (VDS4): с четвертого по девятый – 6 знаков.

KN400001– указательная часть (VIS5): последние 8 знаков.

1 Далее  все пояснения  приводятся примени- тельно к указанному VIN.

2 Под «изготовителем» понимается лицо, фирма или компания, отвечающие за превращение разрозненных частей в единое работоспособное целое, т.е. за сборку автомобиля.

3 World Manufacturers Identification – код, назначаемый изготовителю в целях его идентификации. Присваивается компетентным учреждением той страны, где зарегистрировано предприятие-изготовитель, в соответствии с международными правилами.

4 Vehicle Description Section – раздел описывает основные свойства автомобиля.

5  Vehicle Identification Section.

#### Методика расшифровки кода VIN

Основной подход при расшифровке кода VIN.

Расшифровка производится слева на- право.

Поскольку практически каждый изгото- витель имеет уникальную систему коди- рования информации в VIN, то единого ал- горитма расшифровки VIN не существует. По мере расшифровки применяется тот или иной способ декодирования, связан- ный, как правило, с определенным изго- товителем.

  - Расшифровка раздела WMI.

Основные положения.

Раздел WMI состоит всегда из трёх зна- ков. Первый знак, как правило, означает географическую зону, второй и третий – страну в пределах этой зоны, опреде- ленного производителя, тип автомобиля, может быть указание на исполнение ру- левого управления.

Список географических зон, произво- дителей и соответствующих им кодов WMI представлен в приложении 1 [4].

Например: J M B

Япония  Mitsubishi	Европейское

исполнение с левым рулем.

  - Расшифровка раздела VDS.

    - Основные положения.

Второй раздел VIN состоит из 6 знаков. Последовательность расположения зна- ков и смысл, вкладываемый в них, опре- деляет сам производитель. Неисполь- зованные позиции изготовитель вправе заполнить выбираемыми по собственно- му усмотрению знаками.

    - После определения географиче- ской зоны и изготовителя (см. раздел II, п. 1) для дальнейшей расшифровки VIN следует применить способ декодирова- ния, присущий конкретному изготовите- лю, в данном случае Mitsubishi.

Например: L N C14 V

Тип кузова		КПП	Тип	Модификация 5-дверный	5-скор.   Colt-		Фургон

хэтчбэк	механ.  Lancer

Исследование автомототранспортных средств в целях определения стоимости  113

восстановительного ремонта и оценки

Поскольку практически каждый изго-	030	–	тип двигателя, первая товитель имеет уникальную систему ко-			цифра «0» – бензиновый дирования информации в VIN, то единого	1	–	расположение рулевой алгоритма расшифровки VIN не существу-			колонки «левое»

ет. В периодических справочных издани-	A	–	сборочный завод

ях (например, [7]) приводится подроб-		«Зиндельфинген/ ФРГ» ная расшифровка структуры раздела VDI	000001    –	номер изделия «000001» и составляющих его знаков только по тем

изготовителям, которые придерживают-		Отсутствует  указание  года  выпуска ся постоянной системы кодирования VIN.	в явном виде.

Задача  автоматизации  расшифровки

VIN усложняется в силу того, что изгото-	2.   WOL000058N2100098

вители  могут  вводить  дополнительные	WOL	–  «Германия, изготовитель знаки, заполняя резервные позиции, или			Адам Опель»

другим образом изменить способ коди-	0000	–  свободные позиции,

рования.	могут быть заняты в буду-

  - Расшифровка раздела VIS.	щем

    - Основные положения.

Последние 4 знака обязательно должны	58	–  код модели «Опель/ быть цифрами. В большинстве своем про-			Vauxhall» изводители включают в VIS (10-я позиция	N	–  год выпуска «1992»

VIN) знак, указывающий на год выпуска	2	–  сборочный завод «Бохум/ транспортного средства. Существует об-			ФРГ»

щепринятая система обозначений года вы-	100098	–  номер изделия «100098» пуска, см. стр. 10 [4]. Однако изготовители

не обязаны как указывать год выпуска, так	3. JF1GC5AR0EB002001

и использовать для его обозначения реко-	J	–	«Япония»

мендуемые знаки и позиции для них.	F	–	Фуджи Хэви Индастриес Указанный в VIS год выпуска, как пра-			и СУБАРУ

вило, является «модельным годом» и мо-

жет не совпадать с фактическим годом	1	–	модификация выпуска. Как правило, точную дату выпу-	G	–	тип автомобиля ска возможно установить только обратив-	C	–	тип кузова

шись к базе данных завода-изготовителя.	5	–	код двигателя

A	–	год смены модели

2.3.2. Например: K N 400001	R	–	исполнение рулевого

управления «правое»

Год выпуска	Свободная	Текущий номер

позиция	изделия	0	–	свободная позиция

1989	400001	E	–	способ приготовления ра- бочей смеси «впрыск»

2.4. Примеры расшифровки кода VIN.	B	–	код КПП

Курсивом выделены особенности VINа.	002001   –	текущий номер изделия

1. WDB1240301A000001	VIN насыщен информацией.

WDB	–	«Германия, изготовитель	Код  года выпуска стоит на седьмой пози-

Даймлер Бенц»	             ции.

124             -       код серии «W124»                Имеется свободная позиция

114 Исследование автомототранспортных средств в целях определения стоимости восстановительного ремонта и оценки

# Приложение 15. Пример акта осмотра транспортного средства

ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ РОССИЙСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЦЕНТР СУДЕБНОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ

При Министерстве юстиции РФ

117571 г. Москва, Ленинский проспект, д.156	Тел.:

================================================================================

АКТ ОСМОТРА ТРАНСПОРТНОГО

СРЕДСТВА К АКТУ ЭКСПЕРТНОГО ИССЛЕДОВАНИЯ №

Дата осмотра: «	»	201_г.	Время начала осмотра: «	» час. «	» мин.

Время окончания осмотра: «	» час. «		» мин. Место  осмотра   													 Условия проведения  осмотра:  											 Произведён осмотр транспортного средства:  								 Собственник автомобиля  (доверенное  лицо): 								 Адрес владельца (доверенного лица):  									 Марка, модель :					Гос. №		Год выпуска:  					 Тип кузова:			Кузов №			 Шасси №  				 Модель, № двигателя:		Тип двигателя:		Рабочий  объём:		куб. см. Пробег		Идентификационный номер  VIN:

Цвет:	Тип ЛКП:	Тип КПП/кол-во ступеней: 			   Кол-во дверей: 			   Паспорт транспортного средства (свидетельство о регистрации) серия:		№ 			  Комплектация:

|  | Люк ( элект., мех.) |  | Спойлер передний, задний |  | Сигнализация |  | Аэрбег вод., пасс., бок. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ГУР (электро) |  | Круизконтроль |  | Навигация |  | Датчик дождя |
|  | АБС, ПБС |  | Накладки арок, порогов |  | Компьютер |  | Антенна, элек- трич. |
|  | Парктроник |  | Накладки окраш. хромированные |  | Электропривод пер. сидений |  | Катализатор |
|  | Багажник (релин- ги) крыши |  | Дисковые тормоза задние |  | Аудиосистема СDD---ccchhaaanngggeerr, сабб-- буфер, усилитель |  | Дефлекторы стекол |
|  | Тягово-сцепное уст-во |  | Спорт. сиденья |  | Регулировка фар |  | Дуга защитная |
|  | Зеркало заднего вида электрич., обо- грев. |  | Натуральная кожа (салон) |  | Регулируемая подвеска |  | Полный привод |
|  | Тонированные стекла |  | Литые диски |  | Противотум.фары |  | Замок капота, кпп |
|  | Фары ксенон |  | Кондиционер, климат |  | Раздельная спинка задних сидений |  | Чехлы сидений |
|  | Омыватель, очиститель фар |  | Центральный замок |  | Многофункцион. дисплей |  | Система ночного видения |
|  | Обогрев сидений |  | Стеклопод. электро- пер./зад. |  | Газовое обору- дов. |  | Система курсо- вой устойчиво- сти |

Исследование автомототранспортных средств в целях определения стоимости  115

восстановительного ремонта и оценки

Осмотром установлено:

- Дефекты эксплуатации:

- Аварийные  повреждения:

| N | Наименование поврежденного элемента | Характеристика повреждения |
| --- | --- | --- |
| 1 |  |  |
| 2 |  |  |
| 3 |  |  |
| 4 |  |  |
| 5 |  |  |
| 6 |  |  |
| 7 |  |  |
| 8 |  |  |
| 9 |  |  |
| 10 |  |  |
| 11 |  |  |
| 12 |  |  |
| 13 |  |  |
| 14 |  |  |
| 15 |  |  |
| 16 |  |  |
| 17 |  |  |
| 18 |  |  |
| 19 |  |  |
| 20 |  |  |
| 21 |  |  |
| 22 |  |  |
| 23 |  |  |
| 24 |  |  |
| 25 |  |  |

Возможны скрытые дефекты:

Акт составлен по наружному осмотру. При осмотре присутствовали:

Владелец (доверенное лицо)

Другие заинтересованные лица

Эксперт

116 Исследование автомототранспортных средств в целях определения стоимости восстановительного ремонта и оценки

# Приложение 16. Пример заключения эксперта

#### РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ МИНИСТЕРСТВО  ЮСТИЦИИ

федеральное бюджетное учреждение

Северо-Западный региональный центр судебной экспертизы

191104, Санкт-Петербург, ул. Некрасова, 8-10	телефон 273-25-39, факс 579-32-77 e-mail: info@forensic-experts.ru

ПОДПИСКА ЭКСПЕРТА

Мне, сотруднику ФБУ Северо-Западный РЦСЭ Минюста России Ф.И.О., в связи с по- ручением произвести экспертизу по гражданскому делу № 2-3058/11 по иску Петро- вой Е. И. к ОСАО «РЕСО-Гарантия» начальником ФБУ Северо-Западный РЦСЭ Минюста России в соответствии со ст. 14 Федерального Закона «О государственной судебно- экспертной деятельности в РФ» разъяснены права и обязанности эксперта, предусмо- тренные ст.ст. 16 и 17 указанного закона и ст. 85 ГПК РФ.

Об ответственности за дачу заведомо ложного заключения по ст. 307 УК РФ пред- упрежден.

01 августа 2011 года Эксперт: Ф.И.О.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ ЭКСПЕРТА

по гражданскому делу № 2-3058/11 по иску Петровой Е. И. к ОСАО «ХХХХХХХХ» о взыскании невыплаченной части страхового возмещения

#### 26 августа 2011 года	№ ХХХХ/13-2

20 июля 2011 года в ФБУ Северо-Западный региональный центр судебной экспертизы МЮ РФ от Московского районного суда Санкт-Петербурга Каревой Г. Г. при опреде- лении от 07 июля 2011 года о назначении судебной автотовароведческой экспертизы по гражданскому делу № 2-3058/11 поступили:

- Материалы гражданского дела № 2-3058/11 на 73 л.

Производство экспертизы поручено:

Ф.И.О., имеющему высшее техническое образование по специальности «Авто- мобили и автомобильное хозяйство», квалификацию инженера-механика (диплом Г-II№№№ХХХХХХХХХХХХХХХ))) и судебного эксперта по специальностям и 13.4 «Исследование тттрраааннсс-- портных средств в целях определения стоимости восстановительного ремонта и оста- точной стоимости», 19.3 «Исследование транспортных средств, в том числе с целью проведения их оценки» (свидетельство №ХХХ, срок действия до 05.04.2012, имеюще- му стаж экспертной работы с 1996 года.

Перед экспертом поставлен вопрос:

1. Какова стоимость восстановительного ремонта, в т.ч. с учетом износа, автомо- биля МАЗДА-3, госномер X000XX78, принадлежащего Петровой Евгении Ивановне, поврежденного в ДТП от 15 марта 2011 г., с учётом расценок на запасные части и ре- монтные работы, сложившихся на станциях, являющихся официальными дилерами по данной марке автомобиля?

Исследование автомототранспортных средств в целях определения стоимости  117

восстановительного ремонта и оценки

#### Объекты, представленные для производства исследования

  - Материалы гражданского дела № 2-3058/11 на 73 л.

  - Автомобиль Mazda 3, гос. регистр. знак X000XX78 и паспорт транспортного средства 25УЕХХХХХХ на него.

#### Нормативная документация и информационные источники

  - МР «Исследование автомототранспортных средств в целях определения стои- мости восстановительного ремонта и оценки». – М.: РФЦСЭ, СЗРЦСЭ, 2013.

  - Программный продукт и база данных AudaShare 2.8 (3.931) для составления ре- монтных калькуляций на восстановление автомототранспортных средств по техноло- гиям производителей. Номер лицензии RU-P-409-409332; сертификат № 271724/02.

  - Правила установления размера расходов на материалы и запасные части при восстановительном ремонте транспортных средств. Утверждены Постановлением Правительства Российской Федерации от 24 мая 2010 г. № 361.

  - Данные дилерского центра «РОЛЬФ Лахта М» тел. 335-6777.

  - Данные дилерского центра ООО «Евросиб-Авто» тел. 740-2000.

  - Данные дилерского сервисного центра ООО «Автопойнт-Сервис» тел. 334-1414.

#### Исследование

  - Исследование представленных на экспертизу документов

    - В паспорте транспортного средства 25УЕХХХХХХ, выданном таможенным по- стом Морской порт Зарубино 17.05.2010 экспертом установлена следующая общая информация об автомобиле, имеющая значение для дачи заключения:

марка, модель: Mazda 3; год выпуска 2010; VIN: JJJMMMZZZBBBLL11122ZZZ22200ХХХХХХХХХХХХХХХХХХ;;; цвет: сссеерррее-- бристый; г. р. з. X000XX78;

модель, № двигателя: ZZ6 881004. Бензиновый, рабочий объем 1598 куб. см, мммоощщщ-- ность 105 л. с. (77 кВт).

    - В справке о дорожно-транспортном происшествии от 15.03.2011 (копия на л. 41 [1.1.]) зафиксированы повреждения следующих элементов автомобиля Mazda 3 г. р. з. X000XX78:

задний бампер, задняя панель, крышка багажника, заднее левое крыло, скрытые повреждения.

    - Согласно заключению № 1201/5-0311 от 24.03.2011 (л.д. 34) пробег автомо- биля на момент ДТП составлял 10352 км.

    - Дата начала эксплуатации принята согласно Акту передачи автомобиля вла- дельцу (л.д. 51) – 28.08.2010.

  - Исследование автомобиля Mazda 3 гос. регистр. знак X000XX78.

    - Осмотр автомобиля производился 11.08.2011 с 12:00 до 12:40 по адресу г. Санкт-Петербург, ул. Придорожная аллея, д. 16 (территория автосервиса) с исполь- зованием стационарного подъемника с частичной разборкой. Автомобиль предъявил и присутствовал при осмотре истец.

При осмотре производилось фотографирование цифровым аппаратом Canon PPooww- erShot A530 заводской номер S10563435 (см. фототаблицу приложения …).

    - В результате осмотра установлено соответствие марки, модели, VIN на кккуу- зове и цвета окраски автомобиля записям в паспорте транспортного средства (см. п. 3.1.1. исследования).

    - Показания одометра (суммарный пробег) на 11.08.2011: 10.59 тыс. км.

    - Комплектация и дополнительное оборудование автомобиля: легкосплавные колеса; гидроусилитель РУ, механическая КПП 5 ступеней, бортовой компьютер, подо- грев передних сидений, кондиционер, омыватель фар; 6 подушек безопасности, замки с центральным управлением блокировкой, проигрыватель CD, обивка салона – ткань; кузов, бамперы, корпуса наружных зеркал, наружные ручки дверей окрашены одно- цветной эмалью на металлизированной основе.

    - Обнаружено повреждение переднего бампера в нижней левой части – трещина.

    - При осмотре автомобиля обнаружены повреждения, по локализации соот- ветствующие повреждениям, указанным в п. 3.1.2. В результате исследования предо- ставленных материалов и автомобиля эксперт приходит к выводу, что для устранения

118 Исследование автомототранспортных средств в целях определения стоимости восстановительного ремонта и оценки

повреждений, возникших в ДТП 15.03.2011 требовалось выполнить следующие основ- ные работы:

Требовалось заменить:

| бампер задний – | полностью деформирован; |
| --- | --- |
| отражатель заднего бампера правый – | утрачен фрагмент (приложение 2 фото 3); |
| отражатель заднего бампера левый – | отсутствует; находился в зоне наибольших дефор- маций и вероятнее всего был повреждён (приложе- ние 2 фото 3); |
| усилитель заднего бампера – | значительное изменение конструктивной формы(приложение 2 фото 4); |
| фонарь задний левый внутрен- ний – | отколот фрагмент корпуса, что характерно для рас- сматриваемого ДТП – повреждение фонаря могло произойти в результате смещения крышки багаж- ника вследствие удара (приложение 2 фото 3); |
| направляющая заднего бампе- ра левая – | разрушена (приложение 2 фото 5); |
| эмблемы крышки багажника «Mazda», «3», «фирменный знак» – | частично утрачены; являются элементами разового монтажа (приложение 2 фото 3); |
| панель задняя – | изменение конструктивной формы при наличии многочисленных складок металла в левой и правой части (приложение 2 фото 6); |
| крышка багажника – | изменение конструктивной формы при наличии многочисленных складок металла на наружной па- нели в нижней части (приложение 2 фото 3); |
| замок крышки багажника – | расколота облицовка (вероятно это вторичное повреждение вследствие смещения скобы замка) (приложение 2 фото 7). |

Требовалось отремонтировать:

| боковина задняя левая – | имеется незначительная гладкая складка в перед- ней части проема фонаря без повреждения ЛКП; ремонт 1,5 н.-ч. без окраски (приложение 2 фото 8); |
| --- | --- |
| гнездо фонаря наружного левого – | имеет изменение конструктивной формы без об- разования складок металла, ремонт 1 н.-ч. (прило- жение 2 фото 9); |
| перекос проема крышки ба- гажника – | признаками наличия перекоса является деформа- ция левой боковины; ремонт 2 н.-ч. |

#### 3.3. Определение износа деталей и узлов.

    - Для определения износа деталей и узлов на момент происшествия 15.03.2011 принят пробег 10.35 тыс. км (п. 3.1.3.).

Согласно [2.3.] износ деталей автомобиля рассчитывается дифференцированно для разных групп деталей.

    - Износ комплектующих изделий, изготовленных из пластмассы, рассчитыва- ется по следующей формуле:

Ипл = 100 × (1 – е–0,1Тпл),

где:  Ипл – износ комплектующего изделия, изготовленного из пластмассы (процентов);

Исследование автомототранспортных средств в целях определения стоимости  119

восстановительного ремонта и оценки

e – основание натуральных логарифмов (e ≈ 2,72);

Тпл – возраст комплектующего изделия, изготовленного из пластмассы (лет).

Тпл = 0 лет (согласно ст. 22 [2.3.] «возраст комплектующего изделия..., рассчитыва- ется в полных годах с даты начала эксплуатации транспортного средства). Тогда износ комплектующих изделий автомобиля, изготовленных из пластмассы, составит:

100 × (1 – e -0,1 × 0) = 0%.

    - Износ кузова транспортного средства, изготовленного из металлов и (или) их сплавов, рассчитывается по следующей формуле:

ИКУЗ=100⋅1−е−4⋅ТКУЗ20+4⋅ТСК

где:  Икуз – износ кузова транспортного средства (процентов); e – основание натуральных логарифмов (e ≈ 2,72);

Ткуз – возраст кузова транспортного средства (лет);

Тск – гарантия от сквозной коррозии кузова производителя транспортного сред- ства (лет).

В настоящее время федеральным органом исполнительной власти, осуществляю- щим функции по нормативно-правовому регулированию в сфере транспорта, не со- ставлен перечень запасных частей относимых к кузову автомобиля, не опубликованы сведения о Тск. Поэтому расчёт износа кузовных деталей выполнен в соответствии с п.

    - настоящего исследования.

3.3.4. Износ остальных комплектующих изделий (деталей, узлов и агрегатов) транс- портного средства рассчитывается по следующей формуле:

ИКИ=100⋅1−е−(ΔТ⋅ТКИ+ΔL⋅LКИ)

где:   Ики – износ комплектующего изделия (детали, узла и агрегата) (процентов); e – основание натуральных логарифмов (e 2,72);

Т – коэффициент, учитывающий влияние на износ комплектующего изделия (детали, узла и агрегата) его возраста;

Тки – возраст комплектующего изделия (детали, узла и агрегата) (лет);

L – коэффициент, учитывающий влияние на износ комплектующего изделия (де- тали, узла и агрегата) величины пробега транспортного средства с этим комплектую- щим изделием;

Lки – пробег транспортного средства с комплектующим изделием (деталью, уз- лом и агрегатом) (тыс. километров).

Износ остальных комплектующих изделий автомобиля составит: Тки = 0 лет (согласно ст. 22 [2.3.]);

Т= 0,036;

L = 0,0016;

Lки = 10.35 тыс. км (см. п. 5.2).

100 × (1 – e –(0,036 × 0 + 0,0016 × 10,35)) = 1,6%.

#### Определение стоимости запасных частей, стоимости ремонтно-восста- новительных работ и материалов.

    - Определение стоимости запасных частей.

Перечень и стоимость заменяемых деталей приведены в таблице 1 приложения №1 к заключению. Стоимость новых деталей принята экспертом с учётом сведений из ис- точников [2.4. – 2.6.].

      - Стоимость новых деталей составила: 82475.57 руб.

      - Стоимость  заменяемых  деталей  с  учетом  эксплуатационного  износа:

82195.24 руб.

3.4.2. Определение стоимости ремонтно-восстановительных работ.

120 Исследование автомототранспортных средств в целях определения стоимости восстановительного ремонта и оценки

      - Стоимость нормо-часа работ по снятию/установке, замене, ремонту и окра- ске деталей принята как средняя среди официальных дилерских центров Мазда г.Санкт-Петербурга [2.4. – 2.6.]:

1475.00 руб. /час (Одна тысяча четыреста семьдесят пять рублей за час).

      - Стоимость и перечень работ по восстановлению, замене поврежденных де- талей, их окраске, а также расходных материалов представлены в таблице 2 приложе- ния №1 к заключению.

Стоимость работ по снятию-установке, ремонту, замене и окраске поврежденных деталей (включая стоимость лакокрасочных материалов) составляет: 33701.93 руб.

    - Стоимость восстановительного ремонта.

      - Стоимость восстановительного ремонта без учета износа запасных частей:

82 475.57 руб. + 33 701.93 руб. = 116 177.50 руб. (Сто шестнадцать тысяч сто семь- десят семь руб. 50 коп.),

где	82 475.57 – стоимость запасных частей без учета эксплуатационного износа, п. 3.4.1.1., руб.;

33 701.93 – стоимость работ по снятию-установке, замене, ремонту и окраске пппо-- врежденных деталей, а также стоимость расходных материалов, 3.4.2.2., руб.

      - Стоимость восстановительного ремонта с учетом износа запасных частей:

82195.24 руб. + 33 701.93 руб. = 115897.17 руб. (Сто пятнадцать тысяч восемьсот девяносто семь руб. 17 коп.),

где	82195.24 – стоимость запасных частей с учетом эксплуатационного износа, 3.4.1.2., руб.;

33 701.93 – стоимость работ по снятию-установке, замене, ремонту и окраске пппо-- врежденных деталей, а также стоимость расходных материалов, п. 3.4.2.2., руб.

#### В результате исследования можно придти к следующему ВЫВОДУ:

  - Стоимость восстановительного ремонта автомобиля МАЗДА-3, госномер X000XX78, принадлежащего Петровой Евгении Ивановне, поврежденного в ДТП от 15 марта 2011 г., с учётом расценок на запасные части и ремонтные работы, сложившихся на станциях, являющихся официальными дилерами по данной марке автомобиля со- ставляет:

без учета износа: 116 177.50 руб. (Сто шестнадцать тысяч сто семьдесят семь руб.

50 коп.).

с учетом износа: 115897.17 руб. (Сто пятнадцать тысяч восемьсот девяносто семь руб. 17 коп.).

Эксперт	Ф.И.О.

#### Приложения

  - Приложение 1. Калькуляция № 2424/13 на 2 л.

  - Приложение 2. Фототаблица на 8 л.

Примечание: не запрещается включать калькуляции и фототаблицы в исследова- тельскую часть заключения эксперта.

Исследование автомототранспортных средств в целях определения стоимости  121

восстановительного ремонта и оценки

# Приложение 17. Пример сообщения о невозможности дать заключение

ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ РОССИЙСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЦЕНТР СУДЕБНОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ

при Министерстве юстиции Российской Федерации

109028, Москва, Хохловский пер., д.13 стр.2	(495) 916-21-55

#### Подписка эксперта

Мне, сотруднику Российского федерального центра судебной экспертизы Ф.И.О., в связи с поручением произвести экспертизу по гражданскому делу № Х-ХХХ/ХХ по иску Иванова И.И. к Сидорову И.И., о возмещении ущерба, руководителем экс- пертного учреждения в соответствии со ст.14 Федерального закона «О государствен- ной судебно-экспертной деятельности в Российской Федерации» разъяснены права и обязанности, предусмотренные ст.85 ГПК РФ.

Об ответственности за дачу заведомо ложного заключения по ст.307 УК РФ пред- упрежден.

Эксперт

«17» августа 2012 г.

#### Сообщение о невозможности дать заключение

№ ХХХХ/ХХ	«20» августа 2012 г.

По гражданскому делу №Х-ХХХ/ХХ по иску Иванова И.И. к Сидорову И.И., о возме- щении ущерба.

17 августа 2012 г. в РФЦСЭ при Минюсте России от федерального судьи Преснен- ского суда г. Москвы Ф.И.О. поступили определение от 16 апреля 2012 г. о назначе- нии по делу судебной автотехнической экспертизы и материалы гражданского дела

№Х-ХХХ/ХХ на 104 листах.

На разрешение экспертизы поставлены следующие вопросы:

- Каковы фактические повреждения и дефекты автомобиля Volvo-460, гос.№ Т 673 ВО 77, возникшие в результате ДТП 16.07.2012г.?

- Какова стоимость устранений повреждений, выявленных экспертным осмотром на автомобиле Volvo-460, гос.№ Т 673 ВО 77, с учетом износа автомобиля?

Производство экспертизы поручено эксперту Ф.И.О., имеющему высшее образо- вание по специальности «Автомобильный транспорт», квалификацию судебного экс- перта по специальности «Исследование транспортных средств в целях определения стоимости восстановительного ремонта и остаточной стоимости», стаж экспертной работы по данной специальности с 2001 года.

Для того чтобы установить объем фактических механических повреждений, получен- ных автомобилем «Volvo-460», гос.№ Т 673 ВО 77, в результате ДТП от 16.07.2012 года, необходимо проведение экспертного осмотра данного автомобиля, в не отремонти- рованном после ДТП виде.

Для этого в адрес Пресненского суда г. Москвы было направлено ходатайство от 19.08.2012 г. об организации экспертного осмотра данного автомобиля.

122 Исследование автомототранспортных средств в целях определения стоимости восстановительного ремонта и оценки

Однако до настоящего времени ответ на ходатайство получен не был, автомобиль для экспертного осмотра не предоставлен.

Содержащиеся в материалах дела документы, фиксирующие объем и характер ме- ханических повреждений автомобиля, частично противоречат друг другу. Например, в справку об участии в ДТП (л.д.7) включено повреждение капота автомобиля. В акте осмотра, составленного специалистом ООО « » (л.д.27) повреждение капота отсут- ствует, но дополнительно указаны механические повреждения передней левой стойки, облицовки ветрового стекла.

Предоставленные для проведения экспертизы цветные фотографии (л.д.30-32) из-за своего низкого качества (черно-белые нечитаемые ксерокопии), не позволяют эксперту выявить объем и характер механических повреждений автомобиля в полном объеме.

В связи с вышеизложенным, определить фактический объем механических повреж- дений, полученных автомобилем «Volvo-460», гос.№ Т 673 ВО 77, а следовательно и стоимость его восстановительного ремонта, не представляется возможным.

В связи с вышеизложенным, а также руководствуясь ст. 85 ГПК РФ и ст.16 ФЗ №73- ФЗ «О государственной судебно-экспертной деятельности в Российской Федерации» от 31 мая 2001 г. эксперт сообщает о невозможности дать заключение.

#### Эксперт	Ф.И.О.

Исследование автомототранспортных средств в целях определения стоимости  123

восстановительного ремонта и оценки

# Приложение 18. Пример акта экспертного исследования

ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ РОССИЙСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЦЕНТР СУДЕБНОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ

при Министерстве юстиции Российской Федерации

109028, Москва, Хохловский пер., д.13 стр.2	(495) 916-21-55

АКТ ЭКСПЕРТНОГО ИССЛЕДОВАНИЯ

№ ХХХ/23	17 мая 2012 года

17 апреля 2012 года в РФЦСЭ при Минюсте России от Карелина Н.Е., поступило за- явление с просьбой провести экспертное исследование и решить следующий вопрос:

1. Определить величину затрат для восстановления автомобиля «Хонда CR-V», рег.

№ К 930 НМ 71 (с учетом износа и без учета износа) после дорожно-транспортного происшествия, произошедшего 10.08.2011 года?

Производство экспертизы поручено эксперту	, имеющему высшее техническое образование по специальности «Автомобили и автомобильное хозяйство» квалификацию судебного эксперта по специальности «Исследование транспортных средств в целях определения стоимости восстановительного ремонта и остаточной стоимости», стаж экспертной работы в государственном судебно-экспертном учреж- дении по данной специальности с 2002 года.

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ

- 10 августа 2011 года в результате ДТП автомобиль «Хонда CR-V» г.р.з. К 930 НМ 71, VIN JJHHLLRRDD7778855555222CCC000444666633355552222 (далее автомобиль ХОНДА), получил механические пппоовввррееежж- дения: задний бампер с 2-я отражателями, крышка багажника со стеклом и накладкой, защита запасного колеса, глушитель, скрытые повреждения – из справки ГИБДД.

- Автомобиль ХОНДА, в не восстановленном после ДТП виде.

ИСПОЛЬЗУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА

- Исследование автомототранспортных средств в целях определения стоимости восстановительного ремонта и оценки», РФЦСЭ, СЗРЦСЭ, Москва, 2013.

- Программный комплекс Audatex/Audaweb, ПС:Комплекс.

- Сайты сети Интернет www.exist.ru, www.expressorder.ru, www.auto.ru.

- «Нормо-часы. Региональная стоимость по видам ремонтных работ», № 8, август 2011 г.

- Постановление Правительства Российской Федерации от 24 мая 2010 г. № 361

«Об утверждении правил установления размера расходов на материалы и запасные части при восстановительном ремонте транспортных средств».

- Приказ Минтранса РФ от 25 января 2011 г. №20 «Об утверждении номенклатуры комплектующих изделий (деталей, узлов и агрегатов), для которых устанавливается нулевое значение износа при расчете размера расходов на запасные части при вос- становительном ремонте транспортных средств».

ИССЛЕДОВАНИЕ

25 апреля 2012 года в 11 ч. 30 мин. на открытой площадке в г.Москва по адресу Ле- нинский проспект, д.156, состоялся экспертный осмотр автомобиля ХОНДА, 2002 года выпуска, цвет серебристый.

124 Исследование автомототранспортных средств в целях определения стоимости восстановительного ремонта и оценки

Расчет износа комплектующих изделий (деталей, узлов и агрегатов), автомобиля ХОНДА, подлежащих замене:

А) Износ комплектующих изделий, изготовленных из пластмассы, рассчитывается по следующей формуле:

Ипл = 100 × (1 – е–0,1Тпл),

где:  Ипл  – износ комплектующего изделия, изготовленного из пластмассы (процен- тов);

e – основание натуральных логарифмов (e ≈ 2,72);

Тпл – возраст комплектующего изделия, изготовленного из пластмассы (лет), 10 лет.

Таким образом, износ пластиковых деталей составит Ипл  = 63,2 %

Б) Износ остальных комплектующих изделий (деталей, узлов и агрегатов) транс- портного средства рассчитывается по следующей формуле:

ИКИ=100⋅1−е−(ΔТ⋅ТКИ+ΔL⋅LКИ)

где:   Ики – износ комплектующего изделия (детали, узла и агрегата) (процентов); е – основание натуральных логарифмов (е 2,72);

T – коэффициент, учитывающий влияние на износ комплектующего изделия (де- тали, узла и агрегата) его возраста, 0,055;

Тки – возраст комплектующего изделия (детали, узла и агрегата) (лет), 10;

L – коэффициент, учитывающий влияние на износ комплектующего изделия (де- тали, узла и агрегата) величины пробега транспортного средства с этим комплектую- щим изделием, 0,0028;

Lки – пробег транспортного средства с комплектующим изделием (деталью, уз- лом и агрегатом), 178,4 тыс. километров (111497 миль (показания одометра) × 1,6 (пе- реводной коэффициент) = 178395 км).

Таким образом, износ остальных деталей составит Ипл  = 47,5 %

Стоимость, восстановительного ремонта автомобиля складывается из стоимости ремонтно-восстановительных работ и материалов, стоимости запасных частей, под- лежащих замене.

ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ

к ремонтно-восстановительным работам, (согласно п.2,3 используемой литературы)

| Каталожный № | Наименование запчасти | Стоимость, руб. | Износ, % | Стоимость, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 71501S9AG10 | БАМПЕР ЗАДНИЙ | 20209,0 | 63,2 % | 7437,0 |
| 18030S9A010 | ГЛУШИТЕЛЬ ЗАДНИЙ | 14826,0 | 47,5 % | 7784,0 |
| – | – | – | – | – |
| – | – | – | – | – |
|  | Мелкие детали (крепеж), 2% | 3429,0 | 47,5 % | 1800,0 |
|  | ИТОГО | 174868,0 |  | 72840,0 |

Исследование автомототранспортных средств в целях определения стоимости  125

восстановительного ремонта и оценки

Приложение 18. Пример акта экспертного исследования

Стоимость ремонтных работ Стоимость 1 н/ч = 10 РП = 850 р.

| Ремонтное воздействие | Трудоемкость РП | Стоимость руб. |
| --- | --- | --- |
| – | – | – |
| – | – | – |
| ИТОГО | 262 | 25670 |

Стоимость окрасочных работ Технологическая операция – окраска 2-х слойн. металлик.

Стоимость 1 н/ч = 10 РП = 850 р.

| Ремонтное воздействие |  | Трудоемкость РП | Стоимость руб. |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | – | – |
|  |  | – | – |
| ИТОГО | стоимость окраски/контроля: |  | 6290,0 |
|  | стоимость расходных материалов и ремком- плекта: |  | 11560,0 |

| ВСЕГО: | стоимость ремонта АМТС (без учета износа): | 218388 руб. 00 коп. |
| --- | --- | --- |
|  | стоимость ремонта АМТС (с учетом износа): | 116360 руб. 00 коп. |

Таким образом, стоимость восстановительного ремонта автомобиля ХОНДА, без учета эксплуатационного износа составляет 218388 руб. 00 коп. (Двести восемнад- цать тысяч триста восемьдесят восемь руб. 00 коп), с учетом эксплуатационного из- носа – 116360 руб. 00 коп. (Сто шестнадцать тысяч триста шестьдесят руб. 00 коп.).

ВЫВОДЫ:

1. Стоимость восстановительного ремонта автомобиля ХОНДА, составляет:

- без учета износа деталей – 218388 руб. 00 коп. (Двести восемнадцать тысяч три- ста восемьдесят восемь руб. 00 коп),

- с учетом эксплуатационного износа – 116360 руб., 00 коп. (Сто шестнадцать ты- сяч триста шестьдесят руб., 00 коп.).

#### Эксперт	Подпись	ФИО

126 Исследование автомототранспортных средств в целях определения стоимости восстановительного ремонта и оценки

# Приложение 19. Пример заключения о стоимости АМТС для органов нотариата

ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ РОССИЙСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЦЕНТР СУДЕБНОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ

при Министерстве юстиции Российской Федерации

109028, Москва, Хохловский пер., д.13 стр.2	(495) 916-21-55

У Т В Е Р Ж Д А Ю

Зав.ЛСАТИ	«02» апреля 2012 г.

АКТ ОЦЕНКИ

стоимости автомототранспортного средства для органов нотариата

№ ----/23-0	«02» апреля 2012 г.

Стоимость определена на основании п. 7 статьи 333.25 Налогового Кодекса РФ (ч. 2), согласно которой «Стоимость транспортных средств может определяться орга- низациями, осуществляющими оценку транспортных средств, специалистами-оцен- щиками (экспертами) или судебно-экспертными учреждениями органа юстиции», по заявлению от «02» апреля 2011 г.

Предоставлены: Паспорт транспортного средства 63 МО 000000 Свидетельство о смерти V- МЮ № 000000

Модель (марка): LADA 2105	Выпуска: 2008 года Модель № двигателя: 2106- 000863	Шасси (рама): отсутствует

Кузов №: XTA21054082130854		Номерной знак: Н 000 АО 199 Пробег	Н/У	км

Владелец: Иванов Иван Иванович

Адрес владельца: г. Москва, ул. Центральная, 3-1.

Среднерыночная стоимость транспортного средства принята в соответствии с це- нами:

Информационной базы данных ГУ РФЦСЭ, декабрь 2011г.

Среднерыночная стоимость транспортного средства на «28» декабря 2011 г. со- ставляла:

119000 руб. 00коп.

(Сто девятнадцать тысяч руб.00 коп.)

#### Эксперт	Подпись	ФИО

Исследование автомототранспортных средств в целях определения стоимости  127

восстановительного ремонта и оценки

Научное издание

Исследование автомототранспортных средств в целях определения стоимости восстановительного ремонта и оценки

Методические рекомендации для судебных экспертов

Подписано в печать 18.07.2013.

Формат 60х90 1/8. Гарнитура Pragmatica.

Печать офсетная Заказ №